# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

# （送审稿）

项目名称：      旺苍县三合水库工程

建设单位（盖章）：旺苍县水利科技服务中心

编制日期：2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 旺苍县三合水库工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2017-510821-76-01-216654 |  |  |
| 建设单位联 系人 |  |  | 李东生 | 联系方式 | 18089536178 |
| 建设地点 |  |  | 四川省（自治区）广元市旺苍县（区）东河镇（街道）南风村、凤阳村 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （106度25分5.948秒，36度6分59.801秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  |  | 天然水收集与分配（N7630） | 用地面积（m2） | 189373m2 |
| 建设性质 |  |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门 |  |  | 旺苍县发展和改革局 | 项目审批（备案）文号 | 旺发改【2023】335号 |
| 总投资（万元） |  |  | 17200 | 环保投资（万元） | 128.35 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.75 | 施工工期 | 37个月 |
| 是否开工建设 |  |  | □否 ☑是：2023年12月已开工建设，目前已完成施工临时工程的建设，进入永久工程施工阶段 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据生态影响类建设项目环境影响报告表编制技术指南中表1专项评价设置原则表可知： 表1-1 专项评价设置原则表 专项价 的类别; 涉及工程类别; 本项目情况; 是否设置 专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外） 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为水库建设工程，需开展地表水专项评价。; 是. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石） 、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及; 否. 环境 风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及; 否. 注：“涉及环境敏感区 ”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感 区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 | 1、规划名称：《旺苍县水资源综合规划》 审批机关：广元市水利局 审批文件名称及文号：广元市水利局关于印发《旺苍县水资源综合规划审查意见》的通知（广水函〔2019〕107号） 2、规划名称：《旺苍县“十四五”水安全保障规划》 审批机关：旺苍县人民政府 审批文件名称及文号：旺苍县人民政府关于印发《旺苍县“十四五”水安全保障规划》的通知（旺府函〔2022〕88号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、本项目与《嘉陵江流域综合规划》的符合性分析 本项目涉及河流东河、辜家河均属于嘉陵江流域，汇流关系为辜家河-东河-嘉陵江-长江。根据水利部长江水利委员会编制的《嘉陵江流域综合规划》，文本中主要针对嘉陵江干流及主要支流（涪江、渠江、白龙江、东河、西河等）进行了规划，并未提及本项目所在的东河等。《嘉陵江流域综合规划》中有关嘉陵江流域规划情况如下。 1、灌溉规划 ⑴ 灌溉保证率 嘉陵江流域农作物主要以水稻为主，是我国的重要产粮区。上游地区，由于灌溉条件相对较差，灌溉以小型工程为主，旱作物的比例相对较大，上游地区灌溉保证率50~70%；中下游地区是以水稻为主，是主要的灌溉区域，灌溉保证率70~80%。 ⑵ 灌溉分区及发展方向 嘉陵江流域2013年耕地面积5363万亩，有效灌面1822.8万亩。根据嘉陵江流域地形地势及河流分布特点以及社会经济发展状况，将嘉陵江流域灌溉分为上游区、涪江右岸区、涪嘉区、嘉渠区、渠江左岸区、重庆区。其中上游区主要包括甘肃、陕西的灌溉区域。 嘉陵江干流上游及涪江、渠江上游，山高岸陡、谷狭水急，两岸耕地少，分布零星，集中自流灌溉条件差，农业灌溉以利用当地径流为主，并适当建一些小型水库、塘堰、提灌站、井灌等灌溉设施，解决灌溉用水问题。 中游广元至合川，由深丘进入浅丘区，河谷开阔，农田集中，是嘉陵江流域的重点灌溉区域。涪江右岸区、涪嘉区、嘉渠区、渠江左岸区均在此区域内。 下游合川至河口，为重庆区域，主要为城区，其间也分布有一定的农田，农田灌溉主要以中小型水库及提水灌溉为主。 符合性分析：根据《嘉陵江流域综合规划》分区，本项目所在地属于嘉陵江“中游广元至合川”，是一座以农业灌溉、乡镇及农村生活供水为主，兼顾下游生态用水等综合利用的小（一）型水库。本工程的建设有助于提高灌溉保证率，符合规划。 2、城乡供水规划 ⑴ 农村饮水安全现状 农村饮水安全问题涉及四川、重庆、甘肃、陕西，通过多年农饮工程建设，流域农村人口的饮水困难问题取得明显成效，但尚有一部分农村人口饮水水质不达标，供水保证率低，农村饮水工作的重心已从解决饮水困难向保障饮水安全转移。 ⑵ 农村饮水安全工程规划 水源有保证，人口居住较集中地区应建设集中供水工程，重点发展农村自来水工程，大幅提高农村自来水普及率；居住分散的山丘区可建设分散式供水工程。通过工程配套、改造、升级及加强工程管理等方面，实施饮水提质增效工程建设，进一步提高流域农村人口饮水安全保障程度。 符合性分析：本项目主要任务包括场镇生产生活供水，工程建成后可为0.54万人提供集中的生产生活用水，提高流域内农村人口饮水安全，符合规划。 3、防洪总体规划 嘉陵江流域防洪宜采用工程措施和非工程措施相结合的综合防治方案，逐步形成以沿江城区堤防和护岸为基础，干流亭子口、草街等水库蓄洪为骨干，支流中小型水库相配合和河道整治等工程措施及非工程措施构成的总体防洪体系，提高高各防护对象的抗洪能力。防洪非工程措施主要有水情测报预报、防洪预案编制、建立健全防汛指挥系统和植树造林，以及加强江河管理等。 符合性分析：本项目所在地属于嘉陵江流域，项目建设规模为小（一）型水库，本工程水库的建设有助于提高区域抗洪能力，符合规划。 综上分析，本项目符合《嘉陵江流域综合规划》相关要求。 二、与《四川省东河流域综合规划》的符合性分析 根据《四川省东河流域综合规划》，该规划中仅针对东河干流进行了规划，并未提及本项目所在的辜家河等。 1、部分规划内容 该规划中有关东河流域规划情况如下： ⑴ 防洪减灾 防洪减灾是流域治理开发的首要任务。根据东河流域的特点和防洪现状，防洪减灾充分考虑流域的雨洪规律、防洪要求，按“以泄为主、蓄泄兼筹”、工程与非工程措施相结合原则进行总体部署。对重要防护对象修建防护工程、整治河道，提高安全泄量；在干流上游兴建具有防洪作用的水库削峰蓄量，提高东河中下游防洪能力。干流规划具有较大防洪作用的水库1座，为罐子坝水库，防洪库容约0.15亿m3。规划新建堤防277.57km，护岸25.60km，加高加固堤防11.70km。其中旺苍县城（含嘉川镇）拟建堤防50.00km，护岸2.00km；49个重点集镇河段拟建堤防227.57km，护岸23.60km，加高加固堤防11.70km。 初步建立山洪灾害重点防治区监测、通信、预警系统，完善相关政策法规，以构建工程措施与非工程措施相结合的综合防洪减灾体系。 ⑵ 灌溉和供水 灌溉和供水是流域治理开发的重要任务之一。按照以人为本、人与自然和谐、开源节流并重、可持续利用的原则，在现有工程的挖潜、配套、改造的基础上，加大节水力度，同时兴建必要的骨干工程，加大水资源的开发力度，在此基础上，适时建设跨流域调水工程如亭子口及罐子坝工程，保障城乡供水安全和粮食生产安全，同时强化水环境治理和保护，加大再生水回用力度，减少排污，减轻东河的污染物负荷。 在当地径流利用方面，除继续对已建大中小型灌区（如紫云、工农等灌区）进行续建配套外，规划兴建罐子坝、乐园、万家峡、磨滩、云台等防洪兼灌溉水库和其它小型水源工程，解决灌溉与供水问题；在调水工程措施方面，从亭子口水利枢纽调水补充东河干流下游区域，并由罐子坝枢纽调水补充渠江右岸流江河左岸区域。 规划2030年东河流域当地水源供水量7.72亿m3（当地径流利用7.61亿m3，占流域水资源总量32.8％；集雨和中水回用0.11亿m3）；通过亭子口调入水量0.20亿m3；通过阆中城区供水工程调出0.40亿m3，罐子坝灌区工程调出3.62亿m3，紫云调出0.06亿m3，调出水量共4.07亿m3，占东河流域水资源量17.5％，流域内实际配置供水量3.90亿m3。规划新增灌溉面积48.6万亩，解决农村27.50万人的饮水安全以及流域内重点城镇的供水问题。 2、符合性分析 辜家河为东河左岸一级支流，发源于广元市旺苍县东河镇川山村王台包（峰顶高程1085m），上游称作作坊沟，向西南流至东河镇凤阳村左纳苟家湾沟后为中游，称作辜家河，又称奉家河，转西行至凤阳村境内左纳朱家湾沟，之后转西北进入东河镇红垭村左纳大塘沟，过井坝为下游，在昝家石坝处折向西南，于观音岩处汇入东河。 三合水库上坝址（天星桥坝址）位于旺苍县东河镇辜家河中游，南峰村2组（右岸）与凤阳村5组（左岸）交界处，坝址至河口距离7.46km，旺苍县城区以南约4.3km（直线距离），项目建设规模为小（一）型水库，该水库的建设可以保证灌区控制高程以西、东河以东、北至东河镇谢家碥、南至嘉川镇石板沟区域的综合用水，解决2.14万亩耕园地灌溉用水和灌区范围内0.54万人、1.12万头牲畜的用水，改善下游水生态环境，同时作为旺苍县城应急补充备用水源，确保涉水突发事件时的社会稳定。 - 综上分析，本项目符合《东河流域综合规划》相关要求。 三、本项目与《广元市水资源综合规划》的符合性分析 2019年9月，广元市人民政府印发了《广元市水资源综合规划》的批复（批复文号：广府函〔2019〕75号），要求牢牢把握“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路和“节约优先、保护优先、自然恢复”的方针，正确处理经济社会发展、水资源开发利用和生态环境保护的关系，实行最严格的水资源管理制度，切实保障供水安全，着力促进水生态文明建设，为全市经济社会可持续发展提供重要支撑。 本项目与《广元市水资源综合规划》的符合性分析见下表： 表1-2 本项目与《广元市水资源综合规划》的符合性分析 章节; 规划目标; 本项目; 符合性. 4.2水 资源配 置方案; 中期2025年，在大力发展节水的基础上，规划新建亭子口灌区（苍溪段）大型灌区，以及渔洞河、万家峡、老鹰嘴、刘家河、窑沟、鹅项颈、小王沟、禾丰等一批中小型水库工程，同时加大过境水利用，并辅以小微型水利设施及非常规水源利用，以满足区域用水。; 本项目为三合水库，属于规划中的小型水库; 符合. 综上所述，本项目建设符合《广元市水资源综合规划》要求。 四、本项目与《旺苍县水资源综合规划》的符合性分析 2019年5月，广元市水利局印发了《旺苍县水资源综合规划审查意见的通知》（文号：广水函〔2019〕107号），基本同意该规划。规划工程包括罐子坝大（2）型水库，万家峡中型水库，小王沟、龙家河、三合等3座小（1）型水库以及青沟、岳池岩、八五、沙树湾、烂田湾、活水湾等7座小（2）型水库。 本项目与《旺苍县水资源综合规划》的符合性分析见下表： 表 1-3 本项目与《旺苍县水资源综合规划》的符合性分析 章节; 规划目标; 本项目; 符合性. 6.2供水工程规划; 根据规划，除罐子坝水库和万家峡水库外，本次规划有小（1）型水库3座，分别是小王沟水库、龙家河水库、三合水库，规划总库容1880万m3，兴利库容总共1520万m3，年供水能力1387万m3；小（2）型水库7座，分别是青沟水库、岳池岩水库、八五水库、沙树湾水库、烂田湾水库、活水湾水库，规划总库容123.7万m3，兴利库容总共99万m3，年供水能力87万m3。; 本项目属于规划建设的三合水库，总库容371万m3，死库容34万m3，兴利库容273万m3，灌区设计灌溉面积为2.14万亩。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《广元市水资源综合规划》要求。 五、本项目与《旺苍县“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 本项目与《旺苍县“十四五”水安全保障规划》的符合性分析见下表： 表1-4 本项目与《旺苍县“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 章节; 规划目标; 本项目; 符合性. 第六章 水利工程补短板; （二）水库及灌区工程 规划大型水库1座、中型水库3座、小（1）型水库11座、小（2）型水库21座，规划投资301.05亿元。 12．新建三合小（1）型水库，规划总库容371万立方米，规划投资1.72亿元。; 本项目属于规划建设的三合水库，总库容371万m3，死库容34万m3，兴利库容273万m3，灌区设计灌溉面积为2.14万亩。; 符合. 六、与《旺苍县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三O年远景目标纲要》的符合性分析 根据《旺苍县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三O年远景目标纲要》第十三章 加快推进水利工程建设 - 加快推进水利工程建设 - 加快推进水源、防洪抗旱减灾、城乡居民饮水安全、水土保持、河湖及生态治理等水利工程建设，全面提升水利基础设施对全县经济社会可持续发展的保障能力。 水源工程。因地制宜实施一批水资源配置工程建设，提高水资源调控水平和供水保障能力。做好罐子坝大型水库、万家峡等中型水库、三合等小型水库前期工作，推动罐子坝水库、万家峡水库、三合水库开工建设及配套设施建设，推进农村小型水源工程(当家塘)建设。完成病险水库除险加固任务，所有病险水库于2025年前完成达标建设，确保水库下游地区安全，提高相应区域水资源调蓄供给能力。统筹做好水库移民安置和后续帮扶工作。 - 专栏9 水利基础设施重点项目 - 水源工程：新建罐子坝水库建设工程；万家峡等中型水库建设工程；三合等小（1）型水库建设工程；大地河等小（2）型水库工程；病险水库治理工程。 本项目为旺苍县三合水库工程，属于《旺苍县国民经济和社会发展第十个五年规划和二O三O年远景目标纲要》中重点规划的水源工程项目。 另外根据旺苍县规划和自然资源局为项目出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第510821202300006，详见附件2），明确本项目建设符合国土空间用途管制要求。因此，本项目符合《旺苍县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三O年远景目标纲要》的要求。 |
| 其他符合性 分析 |  | 一、产业政策符合性分析 本项目为三合水库建设项目，建设项目行业类别为天然水收集与分配（N7630）。根据国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“鼓励类”中第二项“水利”的中第2项“节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设” 旺苍县发展和改革局于2023年5月11日以《关于旺苍县三合水库工程可行性研究报告的批复》（文号：旺发改【2023】10号）的形式对项目产业政策的符合性予以确认（详见附件1），说明项目建设符合当前国家产业政策。 二、与四川省“三线一单”符合性分析 1、本项目与生态保护红线的符合性分析 根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）生态保护红线划定结果：“四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%，涵盖了水源涵养、生物多样性维护、水土保持功能极重要区，水土流失、土地沙化、石漠化极敏感区，自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区，风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护区的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等法定保护区域，以及极小种群物种分布栖息地、国家一级公益林、重要湿地、雪山冰川、高原冻土、重要水生生境、特大和大型地质灾害隐患点等各类保护地”。 本项目水库库区位于广元市旺苍县东河镇南峰村2组（右岸）、凤阳村5组（左岸），灌区涵盖东河镇、嘉川镇2个镇。经查阅，本项目枢纽工程及渠系工程不涉及集中式饮用水水源保护区；根据调查并查阅相关资料，本项目不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道；也不涉及生态保护红线。 项目临时工程主要包括渣场、料场、施工公路、生产生活区等，共计临时占地17.97公顷，约合269.52亩，其中：耕地43.58亩、园地22.93亩、林地187.36亩、交通运输用地9.15亩、水域及水利设施用地6.50亩。因此，本项目施工期临时用地均不涉及占用生态红线。 总体而言，项目建设符合四川省生态保护红线实施意见的相关要求。 本项目所在地 图 1-1 本项目与四川省生态保护红线位置关系图 2、本项目与环境质量底线的符合性分析 水环境保护质量底线：本次评价委托四川天平检测技术有限公司对项目所在区域的地表水水质进行监测，根据地表水水质监测结果，本项目所在区域地表水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，为达标区域。 大气环境保护质量底线：根据《2022年旺苍县环境质量公告》数据，2022年旺苍县环境空气各项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。 声环境保护质量底线：根据委托四川天平检测技术有限公司的噪声监测结果，项目所在区域声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 综上所述，项目所在区域环境质量较好，未超出环境质量底线。 3、本项目与资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提出重要依据。 ⑴ 水资源利用上线 根据《2022年广元市水资源公报》统计结果显示，2022年旺苍县地表水资源总量 8.47亿 m3，地下水资源量1.84亿 m3，2022年旺苍县总供水量 9295万 m3，当地水资源开发利用率约10.97%，水资源开发利用程度低。 根据《四川省实行最严格水资源管理制度考核办法》（川办发〔2014〕27号）的分解指标，广元市用水总量控制目标为：2015年用水控制总量6.40亿m3（其中地下水开采控制量0.40亿m3），2020年用水控制总量8.09亿m3（其中地下水开采控制量为0.44亿m3），2030年用水控制总量为9.28亿m3（其中地下水开采控制量为0.44亿m3以内）。广元市各行政区用水总量控制指标见下表： 表1-5 广元市水资源利用上线控制性指标 区域; 用水总量控制目标（万 m3）; 其中地下水开采控制目标（万 m3）. 基准年; 2025年; 2035年; 基准年; 2025年; 2035年. 利州区; 13800; 15400; 17300; 2193; 2300; 2300. 昭化区; 13100; 13500; 14300; 294; 280; 280. 朝天区; 2500; 4100; 4800; 417; 380; 380. 旺苍县; 9100; 9500; 10300; 320; 300; 300. 青川县; 3900; 5600; 7200; 370; 350; 350. 剑阁县; 19700; 20900; 22000; 351; 400; 400. 苍溪县; 15400; 16300; 17100; 255; 390; 390. 广元市; 77500; 85300; 93000; 4200; 4400; 4400. 本项目总库容371万m3，年供水能力172万m3，占旺苍县2025年用水总量指标的1.81%，不会突破旺苍县用水总量指标的要求，未突破水资源利用上线。 ⑵ 土地资源利用上线 根据本项目已取得的建设项目用地预审与选址意见书（用字第 510821202300006）号，项目总用地规模189373m2，折合约284.06亩。其中：拟使用原国有建设用地0m2；本次申请用地54474m2，折合约81.7亩；农用地49918m2，折合约74.87亩（耕地7456m2，折合约11.2亩；其中：涉及基本农田1509m2，折合约2.26亩），建设用地0m2，未利用地4556m2，折合约6.83亩。项目建设未突破土地资源利用上线。 ⑶ 能源利用上线 本项目主要消耗的能源为一次能源和二次能源，在建设期内主要消耗的能源为柴油和汽油等；在运行期间主要消耗电力和少量汽油及柴油等。 根据本项目可行性研究报告，本项目枢纽工程施工期消耗柴油1066.38t，折算成标准煤1553.7t。工程运行间管理人员8人，日耗水量120升/人，年耗水量为350.4t，折算成标准煤30.0t。合计约1583.7t标准煤。 根据广元市“三线一单”优化完善研究报告，广元市能源利用上线控制性指标见下表： 表1-6 广元市能利用上线控制性指标 行政区; 能源消耗控制; 污染物排放控制. 万元GDP能耗 下降（%）; 总能耗增加控制量 （万吨标煤）; 二氧化硫减排 目标（%）; 氮氧化物减 排目标（%）. 2025年; 2025年; 2025年; 2025年. 广元市; 13; 60; 0; 15. 利州区; 13; 21; -18.00; -6.27. 昭化区; 13; 1; 2.00; 1.80. 朝天区; 13; 1; -10.00; -3.60. 旺苍县; 13; 3; 10.00; 8.00. 青川县; 13; 27; 1.00; 0.80. 剑阁县; 13; 5; 1.00; 0.80. 苍溪县; 13; 1; 3.00; 2.00. 综上所述，本项目建设未突破能源利用上线。 4、本项目与《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》的符合性分析 本项目与《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》 中旺苍县产业准入负面清单禁止类新建建设项目清单符合性分析见下表： 表1-7 本项目与四川省国家重点生态功能区产业禁止类新建建设项目清单符合性分析 序号; 门类; 大类; 中类; 小类; 是否属于禁止类. 1; A农、林、牧、渔业; 03畜牧业; 033 狩猎和捕捉动物; 0330狩猎和捕捉 动物; 不属于. 2; B采矿业; 06煤炭开采和洗选业; 062 褐煤开采洗选; 062 褐煤开采洗 选; 不属于. 3; C制造业; 22造纸和纸制品业; 221 纸浆制造; 2211木竹浆 制造; 不属于. 4; 26化学原料和化学制品制造业; 267 炸药、火工及焰火制品制造; 2672焰火、鞭炮 产品制造; 不属于. 5; 32有色金属冶炼和压延加工业; 321 常用有色金属 冶炼; 3212铅锌冶炼; 不属于. 本项目与《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中旺苍县产业准入负面清单限制类新建建设项目清单符合性分析见下表： 表1-8 本项目与四川省国家重点生态功能区产业限制准入类新建建设项目清单的分析 序 号; 门类; 大类; 中类; 小类; 是否属于限制准入类. 1; A农、林、牧、 渔业; 01农业; 011谷物种植; /; 不属于. 2; 012豆类、油料和薯类种植; /; 不属于. 3; 014蔬菜、食用菌及园艺作物种植; /; 不属于. 4; 017中药材种植; 0170中药材种植; 不属于. 5; 02林业; 024木材和竹材采运; 0241木材采运; 不属于. 6; 03畜牧业; 031牲畜饲养; /; 不属于. 7; 032家禽饲养; /; 不属于. 8; B采矿业; 06煤炭开采和洗选业; 061烟煤和无烟煤开采洗选; 0610烟煤和无烟煤 开采洗选; 不属于. 9; 08黑色金属矿采选业; 081铁矿采选; 0810铁矿采选; 不属于. 10; 10非金属矿采选业; 101土砂石开采; 1012建筑装饰用石 开采; 不属于. 11; 109石棉及其他非 金属矿采选; 1092石墨、滑石采选; 不属于. 12; C制造业; 22造纸和纸制品业; 223纸制品制造; /; 不属于. 13; 25石油加工、炼焦和核燃料加工业; 252炼焦; 2520炼焦; 不属于. 14; 27医药制造业; 273中药饮片加工; 2730中药饮片加工; 不属于. 15; 30非金属矿物制品业; 301水泥、石灰和 石膏制造; 3011水泥制造; 不属于. 16; 303砖瓦、石材等建筑材料制造; 3032建筑陶瓷制品 制造; 不属于. 17; 308耐火材料制品; 3089耐火陶瓷制品 及其他耐火材料制造; 不属于. 18; 309 石墨及其他非金属矿物制品制造; /; 不属于. 19; 31黑色金属冶炼和压延加工业; 311黑色金属冶炼和压延加工业; 3110炼铁; 不属于. 20; 313黑色金属铸造; 3130黑色金属铸造; 不属于. 21; D电力、热力、燃气及水生产和供应业; 44电力、热力生产和供应业; 441电力生产; 4412水力发电; 不属于. 22; K房地产业; 70房地产业; 701房地产开发经营; 7010房地产开发经 营; 不属于. 由上对照分析可以看出，本项目建设不属于《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中禁止类、限制准入类项目，因此，本项目不在环境准入负面清单内。 综上所述，本项目不在生态保护红线内、未超出资源利用底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单。 5、本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析 根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）关于“生态环境分区管控及其要求”的规定，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护区、重点管控和一般管控三类环境管控单元。生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单，简称“三线一单”。 ⑴ 与《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利 用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）符合性分析 2020年6月28日，四川省人民政府办公厅印发《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号），就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（简称“三线一单”），建立生态环境分区管控体系并监督实施提出要求。 根据本项目“三线一单”符合性分析结果，本项目涉及3个环境管控单元，如下图所示： 图1-2 本项目管控单元涉及情况图 旺苍县三合水库工程项目位于广元市旺苍县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：旺苍县一般管控单元，管控单元编号：ZH51082130001）项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）： 图 1-3 本项目在四川省“三线一单”数据分析系统中的位置 （http://103.203.219.138:8083/gis2/n_index.html） 本项目灌区工程在四川省“三线一单”数据分析系统中的位置如下图所示： 图1-4 本项目在四川省“三线一单”数据分析系统中的位置 根据《四川省生态环境厅办公室关于印发〈产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉和〈项目环评“三线一单”〉符合性分析技术要点（试行）的通知》（川环办函〔2021〕469号）要求，现根据《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》，将本项目与生态环境准入清单管控单元“三线一单”相关要求的符合性分析如下： |

表1-8   本项目与“三线一单”相关要求的符合性分析

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| 广 元 市 | 普适 性清 单管 控要 求 | 空 间 布 局 约 束 | 禁止开发建设活动的要求： 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。（《中华人民共和国长江保护法》） 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小 型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容。（《中华人民共和国长江保护法》、《四川省人民政府关于进一步加强和规范水电建设管理的意见》）。 对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理，禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。（《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》、《全国主体功能区规划》） 永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。（《土壤污染防治行动计划》、《中华 人民共和国土壤污染防治法》） 畜禽养殖严格按照广元市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。禁止在禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 1、本项目不属于新建、扩建的化工园区和化工项目； 2、本项目不属于水域养殖项目，本次评价要求建设单位 严格执行相关要求，禁止投放外来物种或者其他非本地 物种种质资源；本项目不涉及采砂；不属于小型水电项 目，不属于已建成的中小型水电站； 3、目前已取得旺苍县自然资源局《建设项目选址意见书》（用字第510821202300006号），对此，评价要求项目应取得合法的用地手续，并做到占补平衡；另外，本项目渠系工程设置的施工场地、弃渣场、拌和站等临时工程均不占用基本农田； 4、本项目建设不属于可能造成土壤污染的建设项目； 5、本项目不属于畜禽养殖项目；不涉及矿产开采； 6、本项目不属于新建、改建、扩建的尾矿库、冶炼渣库、 磷石膏库。 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求： 对四川省主体功能区划中的限制开发区域（农产品主产区），应限制大规模高强度工业化城镇化开发。 配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 现有化工、有色等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园。 国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。（《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》） 坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严 格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。（《中华人民共和国土地管理法（2004修正）》）。 新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民 政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目。（《中华人民共和国长江保护法》、《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》） 长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机 构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。（《中华人民共和国长江保护法》） 大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控 要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。 水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 | - 本项目属于四川省主体功能区划中的秦巴生物多样 性生态功能区，不属于限制开发区域（农产品主产区），项目建设不涉及大规模高强度工业化城镇化开发； - 本项目建设不属于配套旅游、基础设施等建设项目； - 本项目不属于现有化工、有色等工业企业； - 本项目不涉及新布局的工业园区； - 本项目建设涉及永久基本农田1509m2，建设单位正在办理相关用地手续； - 本项目不属于新建的大中型水电工程、不属于小水电 项目； - 本项目不涉及河道采砂； - 本项目拟建地不涉及大气环境布局敏感重点管控区、大气弱扩散重点管控区及水环境农业污染重点管控区。 | 符合 |
| 广 元 市 | 普适 性清 单管 控要 求 | 空 间 布 局 约 束 |  |  |  |
| 广 元 市 | 普适 性清 单管 控要 求 | 空 间 布 局 约 束 | 不符合空间布局要求活动的退出要求： 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。（《中华人民共和国长江保护法》） 涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等法定自然保护地，现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。嘉陵江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。（《水污染防治行动计划》四川省工作方案、《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》） | 1、本项目不属于已建小水电工程； 2、本项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公 园、饮用水源保护区等法定自然保护地； 3、本项目不属于规模化畜禽养殖场。 | 符合 |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求： 位于城镇空间外的区外工业企业：①具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留。其中，钢铁、石化、化工、焦化、有色等高污染项目原则上限制发展，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，以及不增加污染物排放和环境风险的产品升级调整，引导企业结合 产业升级、化解过剩产能等，搬迁入园。②不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。 | 本项目不属于位于城镇空间外的区外工业企业 | 符合 |
| 广 元 市 | 普适 性清 单管 控要 求 | 污染物排 放管 控 | 现有源提标升级改造： 水环境：加快城镇污水处理厂工艺升级改造，至 2023年，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标或相关规定的水质标准。（依据：《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》《四川省打好环保基础设施建设攻坚战实施方案》） 大气环境：火电、水泥等行业的燃煤锅炉按相关要求实施大气污染物超低排放。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》） 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。（《四川省大气污染防治行动计划实施细则》、《砖瓦行业大气污染物排放标准》） | 1、本项目不属于城镇污水处理厂； 2、本项目不属于火电、水泥等行业，不涉及燃煤锅炉； 3、本项目不属于砖瓦行业。 | 符合 |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代： -若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（依据：《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》） -若上一年度空气环境质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。 -新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》） | 1、本项目所在地水环境质量、空气质量均属于达标区； 2、本项目不涉及VOCs排放。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求： 水环境污染物： -到2023年底，所有建制镇具备污水处理能力。（《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》） -鼓励畜禽粪污还田利用。粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》、《畜禽粪便还田技术规范》、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》。用于农田灌溉的，应符合《农田 灌溉水质标准》（GB5084）。（《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要 求强化养殖污染监管的通知》） -屠宰项目应配套污水处理设施或进入城镇污水管网。鼓励新、改扩白酒酿造企业满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的相应区域污染物排放约束性管控指标。 大气环境： -严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货 车绕行道路扬尘治理。严控城市垃圾、落叶露天焚烧。（《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》） 固体废物： -到2023年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。建制镇污水处理设施产生的污泥原则上应纳入城市集中无害化处置范围。（广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案 （2021-2023年）） -力争2025年大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。（《国家绿色矿山建设规范》、《土壤污染防治行动计划》） | 1、本项目不属于污水处理厂建设项目； 2、本项目不涉及畜禽粪污还田利用； 3、本项目不属于屠宰项目，不属于新、改扩建白酒酿造企业； 4、本次评价要求建设单位在施工期严控扬尘，对临时施 工道路定期清扫、冲洗；本项目不涉及城市垃圾、落叶露天焚烧； 5、本项目生活垃圾由环卫部门定期清运； 6、本项目不属于矿山项目。 | 符合 |
|  |  | 环境风险 防控 | 联防联控要求： 加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控 | 本次评价要求建设单位加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控。 | 符合 |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求： 企业环境风险防控要求： -工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（《土壤污染防治行动计划》） -加强“散乱污”企业环境风险防控。（《四川省打好“散乱污”企业整治攻 坚战实施方案》） -严禁新增铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放，引导现有排放重金属企业结合产业升级等适时搬迁入园。 用地环境风险防控要求： 建设用地： -对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人按照 国家发布的建设用地土壤环境调查评估技术规定，开展土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。（《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》） 农用地： -到 2035年，全市受污染耕地安全利用率得到有效保障，污染地块安全利用率得到有效保障。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（《土壤污染防治行动计划》） -严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。（《土壤污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》 | 1、本项目建设不涉及工业企业退出用地，不新增用地； 2、本项目不涉及铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物 排放； 3、本项目用地不属于拟收回土地使用权的有色金属矿 采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农 药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟 变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地； 4、本次评价要求建设单位严格落实本报告提出的固废 治理措施，严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接 用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农 用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； 5、本项目不属于新建的有色金属矿采选、有色金属冶 炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业；不涉及农药使用。 | 符合 |
| 广 元 市 | 普适 性清 单管 控要 求 | 资源开发利用效率 | 水资源利用总量要求： 加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。（《四川省节约用水办法》） | 本项目不涉及大型灌区续建配套和节水改造。 | 符合 |
|  |  |  | 地下水开采要求： 参照现行法律法规执行 | 本项目建设不涉及地下水开采。 | 符合 |
|  |  |  | 禁燃区要求： 不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。积极实施煤改电、有序推进煤改气。鼓励工业窑炉煤改电、煤改气或集中供热。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》 | 本项目不涉及燃煤锅炉建设，不涉及工业窑炉。 | 符合 |
| 旺苍县一般管控单元 环境综合管控单元一般管控单元ZH51082130001 | 单元级清单管控要求 | 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求： 同一般管控单元总体准入要求 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求： 同一般管控单元总体准入要求 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求： 同一般管控单元总体准入要求 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求： 同一般管控单元总体准入要求 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排 放管控 | 现有源提标升级改造： 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代： 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求： 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求： 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险 防控 | 严格管控类农用地管控要求 同一般管控单元总体准入要求。单元内的土壤优先保护区执行土壤要素优先保护管控要求。 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  |  | 安全利用类农用地管控要求 同一般管控单元总体准入要求。单元内的土壤优先保护区执行土壤要素优先保护管控要求。 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  |  | 污染地块管控要求： 同一般管控单元总体准入要求。单元内的土壤优先保护区执行土壤要素优先保护管控要求。 | 本次评价要求建设单位严格执行一般管控单元总体准入 要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求： 同广元市、旺苍县总体准入要求。 | 本次评价要求建设单位广元市、旺苍县总体准入要求。 | 符合 |
| 东河-旺苍县-喻家咀-控制单元-控制单元水环境一般管控区 YS5108213210002 | 单元级清单管控要求 | 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求： 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 | 本项目建设不属于新、改扩建的磷矿开采项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排 放管控 | 城镇污水污染控制措施要求： 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 | 本项目施工期废水经施工营地简易化粪池处理后用于周边农田施肥；运营期生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后委托市政环卫部门采用密闭罐车清运至附近乡镇污水处理厂处置。 | 符合 |
|  |  |  | 工业废水污染控制措施要求： - 落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。 - 强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 | 本项目建设不涉及工业废水排放。 | 符合 |
|  |  |  | 农业面源水污染控制措施要求： 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高 畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 | 本项目建设不涉及“农家乐”、种植采摘园等，不涉及水产养殖、畜禽养殖及化肥、农药使用。 | 符合 |
|  |  | 环境风险 防控 | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。 | 本项目建设不属于工业企业和矿山项目。 | 符合 |
|  |  | 资源开发 利用效率 | 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 | 本项目不属于种植业。 | / |
| 旺苍县大气环境一般 管控区 YS5108213310001 |  | 空间布局 约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排 放管控 | 大气环境质量执行标准： 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 | 本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 | 符合 |
|  |  |  | 其他大气污染物排放管控要求： 减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。 | 本次评价要求建设单位严格落实大气污染防治法律法规 要求，加强绿色管控，加强绿化建设。 | 符合 |
|  |  | 环境风险 防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发 利用效率 | / | / | / |

| 其他符合性分析 | 三、与广元市“三线一单”符合性分析 1、与《广元市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》（广府发〔2021〕4号）符合性分析 广府发〔2021〕4号结合广元市实际，就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（简称“三线一单”），建立生态环境分区管控体系并监督实施提出如下要求。 ① 广元市环境管控单元生态环境管控要求 根据《广元市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》（广府发〔2021〕4号）要求，将广元市全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管 控和一般管控三类环境管控单元。 本项目所在地与广元市环境管控单元分区位置关系详见下图： 本项目所在地 图 1-5 本项目与广元市环境管控单元分区位置关系图 由上图可见，本项目所在地属于“一般管控单元”，本项目建设符合广元市环境管控单元生态环境管控要求。本项目与广元市生态环境管控单元划分情况及管控要求的符合性分析见下表： 表1-9 本项目与广元市生态环境管控单元划分情况及管控要求分析 环境管控单元; 划分依据; 生态环境管控要求; 本项目; 是否属于. 优先保 护单元; 以生态环境保护为主 的区域，全市划分优先 保护单元26个。主要 包括生态保护红线、饮用水水源保护区、国家公园、湿地公园、自然保护区等。; 以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线原则上按禁止开发或依现行法律法规规定有条件开发的区域进行管理。严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，严禁任意改变用途，严禁任何单位和个人擅自占用和改变用地性质。; 本项目所在区域不 涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、国家公园、湿地公园、 自然保护区等，不属于优先保护单元。; 不属 于. 重点管 控单元; 涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元 33个。其中：城镇重点单元 7个，工业重 点单元 23个，环境要素重点单元 3个。主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（集聚区）等。; 以环境污染治理和风险 防范为主，促进产业转型 升级，加强污染排放控制 和环境风险防控，不断提 升资源利用效率，解决生 态环境质量不达标、生态 环境风险高等问题，严格 落实区域及重点行业污 染物允许排放量。; 本项目所在区域不属于人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（集聚区），不属于重点管控单元。; 不属 于. 一般管 控单元; 一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市划分一般管控单元 7个。; 以生态环境保护与适度 开发相结合，开发建设中 应落实生态环境保护基本要求。; 本项目所在区域属于一般管控单元。本次价要求项目生产建设严格执行区域生态环境保护基本要求。; 属于. ② 广元市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 根据广元市及各县（市、区）的区域特征、发展定位和突出生态环境问题，明确广元市及各县（市、区）差异化的总体生态环境管控要求。本项目所在地属于广元市旺苍县，本项目建设与广元市全市总体生态环境管控要求及旺苍县生态 环境管控要求符合性分析见下表： 表1-11 本项目与广元市生态环境管控单元划分情况及管控要求分析 行政区划; 总体生态环境管控要求; 本项目; 符合性. 广元市; （1）长江干支流岸线一公里范围不得新建、扩建化工园区和化工项目。长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内不得新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于新建、扩建化工园区和化工项目；不属于新建、改建、扩建的尾矿库。; 符合. （2）落实《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》，长江流域重点水域实施常年禁捕。; 本次评价要求建设单位严格落实《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》。; 符合. （3）结合地区资源环境禀赋，合理布 局承接产业，加强环保基础设施建设，确保环境质量不降低。承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。; 本项目不属于钢铁、电解铝等产业。; 符合. （4）加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控。; 本次评价要求建设单位加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控。; 符合. （5）大熊猫国家公园严格按照《大熊猫国家公园总体规划（试行）》要求进行保护、管理。; 本项目所在地不涉及大熊猫国家公园。; 符合. 旺苍县; （1）旺苍县属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区），严格控制开发强度，执行《四川省重点生态功能区产业准入负面清单》。; 本项目不属于《四川省重点生态功能区产业准入负面清单》中禁止准入和限制准入的产业。; 符合. （2）强化建材家居行业挥发性有机物控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。水泥企业实施深度治理。; 本项目不属于建材家居行业、不属于水泥企业。; 符合. （3）有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。; 本项目拟建地不属于工业园区和产业集群，不涉及 VOCs 排放。; 符合. （4）新建矿山要达到绿色矿山相关标准。严格管控矿产资源开发，加强矿山生态修复和污染防范，鼓励开展尾矿综合利用。; 本项目不属于矿山项目。; 符合. （5）提升城乡污水收集处理能力，因地制宜推进城镇生活污水处理设施提标改造工作，加快推进《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》。; 本项目不属于城镇生活污水处理设施建设项目。; 符合. 本项目采取严格的环境保护措施，废气、废水、噪声经治理后均可实现达标排放，固废妥善处置，环境风险可控，对当地环境没有明显影响。 综上所述，本项目建设符合《广元市人民政府关于落实生态保护红线、环境 质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》（广府发〔2021〕4号）要求。 四、本项目与其他相关文件的符合性分析 1、本项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析见下表： 表1-12 本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 主要内容; 本项目情况; 符合性. 第三十二条 国务院有关部门和长江流域地方各级人民政府应当采取措施，加快病险水库除险加固，推进堤防和蓄滞洪区建设，提升洪涝灾害防御工程标准，加强水工程联合调度，开展河道泥沙观测和河势调查，建立与经济社会发展相适应的防洪减灾工程和非工程体系，提高防御水旱灾害的整体能力。; 本项目建设完成后为东和镇、嘉川镇提供生产生活用水，可加强区域水工程联合调度，提高区域防御水旱灾害的整体能力。; 符合. 第五十六条 国务院有关部门会同长江流域有关省级人民政府加强对三峡库区、丹江口库区等重点库区消落区的生态环境保护和修复，因地制宜实施退耕还林还草还湿，禁止施用化肥、农药，科学调控水库水位，加强库区水土保持和地质灾害防治工作，保障消落区良好生态功能。; 本次评价按要求项目建设完成后因地制宜实施退耕还林还草还湿；建设单位应联合相关部门禁止在库区内施用化肥、农药；水库营运期应科学调控水库水位，降低对消落区以及下游生态影响。; 符合. 第六十一条 长江流域水土流失重点预防区和重点治理区的县级以上地方人民政府应当采取措施，防治水土流失。生态保护红线范围内的水土流失地块，以自然恢复为主，按照规定有计划地实施退耕还林还草还湿；划入自然保护地核心保护区的永久基本农田，依法有序退出并予以补划。 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 根据《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（四川省水利厅，川水函〔2017〕482号），本项目建设地属于国家水土流失重点预防区，不属于“长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域”，本项目通过种植植被，加强绿化等措施进行水土流失防治，以降低水土流失影响。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。 2、本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符 合性分析 推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与其符合性分析见下表： 表 1-13 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）》符合性分析 负面清单; 本项目情况; 是否属于. 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头、长江通道项 目。; 不属于. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目所在地不属于自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区。; 不属于. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河 段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目所在地不涉及饮用水水源一级、二级保护区。; 不属于. 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线 和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目所在地不涉及水产种质 资源保护区、国家湿地公园；不属于围湖造田、围海造地或围填海、挖沙、采矿项目。; 不属于. 5、禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设 除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河 道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及 湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目建设未占用长江流域河 湖岸线，项目所在地不属于《全 国重要江河湖泊水功能区划》划 定的河段及湖泊保护区、保留 区。; 不属于. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目建设不涉及排污口新设、改设或扩大。; 不属于. 7、禁止在“一江一口两湖七河”和332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目建设不开展生产性捕捞。; 不属于. 8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工园区和化工项目；不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 不属于. 9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、 化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污 染项目。; 本项目不属于新建、扩建的钢 铁、石化、化工、焦化、建材、 有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于. 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目建设不涉及国家石化、现代煤化工等产业布局规划。; 不属于. 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于新建、扩建的法律 法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于. 由上表可知，本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》确定的负面清单之列，项目的建设是可行的。 3、本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行， 2022 年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 四川省推动长江经济带发展领导小组办公室、重庆市推动长江经济带发展领 导小组办公室于 2022年 8月 25日印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，本项目与其符合性分析见下表。 表1-14 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》 的符合性分析 管控内容; 本项目情况; 是否属于. 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035 年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 不属于. 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目（含桥梁、隧道）。; 不属于. 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目所在地不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 不属于. 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名 胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目所在地不属于风景名胜区，不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 不属于. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目所在地不属于饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。; 不属于. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目所在地不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内；项目建设不属于水产养殖等活动。; 不属于. 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目所在地不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 不属于. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目所在地不属于水产种质资源保护区岸线和河段范围内。; 不属于. 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目所在地不属于国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 不属于. 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目建设未占用长江流域河湖岸线，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内。; 不属于. 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目所在地不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 不属于. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目建设不涉及排污口新设、改设或扩大。; 不属于. 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目所在地不属于长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区，项目建设不涉及生产性捕捞。; 不属于. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目建设不属于化工园区和化工项目。; 不属于. 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目建设不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 不属于. 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目所在地不属于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，项目建设不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 不属于. 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于新建、扩建的钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于. 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目建设不属于石化、现代煤化工项目，项目建设不新增炼油产能，不属于新建煤制烯烃、煤制芳烃项目。; 不属于. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制 类项目。; 不属于. 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能 置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目建设不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 不属于. 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）∶ （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目建设不属于燃油汽车投资项目。; 不属于. 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 不属于. 由上表可知，本项目不在《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》确定的管控内容之列，项目的建设是可行的。 4、本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）的符合性分析 四川省人民政府于2022年1月20日印发《四川省“十四五”生态环境保护规 划》，本项目与其符合性分析如下： 表 1-15 本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 《四川省“十四五”生态环境保护规划》要求; 本项目情况; 符合性. 项目; 主要内容. 深化面 源污染 防治; 加强扬尘污染治理。完善文明施工和绿色施工管理工作制度，积极探索将建设工程施工工地扬尘排污纳入环境税范围。全面落实建筑施工“六个百分百”，重要工地实现视频监控、PM10在线监测全覆盖。加强铁路、公路、港口等货物运输管理，采取有效的封闭措施减少扬尘污染，无法封闭的应建设防风抑尘设施。逐步提高道路机械化清扫率，鼓励在有条件的地方开展“5G+AI”人工智能清扫作业试点示范。到2025年，地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%，县城达到 70%，成都平原地区地级及以上城市达到85%。; 本次评价要求建设单位在施工期严格执行本报告提出的各项施工期扬尘治理措施，全面落实建筑施工“六个百分百”，完善文明施工和绿色施工管理工作制度，在施工期严格落实施工工地渣土和粉状物料实现全面封闭运输。; 符合. 强化生 态保护 红线监 管; 开展生态保护红线勘界定标，充分考虑 地理实体边界、自然保护地边界等，将生态保护红线精准落地。因地制宜制定生态保护红线地方性法规。完善生态保护红线监管制度，加强四川省生态保护红线监管信息化建设，及时掌握全省、重点区域、县域生态保护红线面积、性质、功能和管理情况及动态变化趋势。强化对生态红线范围内人为活动的日常监管。开展生态保护修复成效和生态功能变化成效评估。; 本项目不涉及城市和乡镇集中式饮用水源保护区，不涉及生态红线保护区。; 符合. 综上，本项目建设符合《四川省“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 5、本项目与《广元市“十四五”生态环境保护规划》（广府发〔2022〕17号）的符合性分析 广元市人民政府于 2022年 4月 21日印发《广元市“十四五”生态环境保护规 划》，本项目与其符合性分析如下： 表1-16 本项目与《广元市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 《规划》要求; 本项目情况; 符合性. 项目; 主要内容. 筑牢生态安全 格局; 加强重要生态系统保护修复。科学布局 和分时序组织实施重要生态系统保护修护工程，统筹实施嘉陵江上游山水林田湖草生态保护修复工程、秦巴山脉生态系统保护、嘉陵江生态廊道系统建设等工程。以嘉陵江上游国家级水土流失重点治理区（苍溪县、剑阁县）和嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区（青川县、利州区、朝天区、昭化区、旺苍县）为重点，开展山水林田湖草综合治理，促进植被自然修复。加强坡耕地综合整治，因地制宜配套生产便道和水系，大力发展经果林，保护和合理利用水土资源。巩固嘉陵江上游废弃矿企问题整治成效，实施重点采煤沉陷区综合治理。; 本次评价要求建设单位严格实本报告提出的施工迹地生态恢复措施，控制施工区的植被破坏活动，认真监督落实 工程水土保持方案相关要求，避免因水土流失造成施工区山体和堆渣体塌滑。; 符合. 推进面源污染 控制; 全面加强施工扬尘污染控制，积极开展绿色、文明施工标准化建设，推进城市建成区工地安装扬尘在线监控设备，严格落实各项防尘措施。强化城市泥头车辆管理，大力整治抛洒扬散。推行城市道路清扫标准化作业，提高城市道路机械化清扫率和洒水保洁水平，到2025年，市建成区道路机械化清扫率达到80%。强化餐饮源污染排放监管，大中型餐饮项目安装油烟在线自动监控设施，督促餐饮单位及时对油烟净化设施进行维护保养。推进秸秆资源化利用，全面推广秸秆还田、制肥、饲料化、能源化利用等措施，到2025年，全市秸秆综合利用率达到92%以上。完善市—县—乡—村四级秸秆禁烧责任体系，强化农作物秸秆等生物质露天焚烧管控。深化测土施肥技术，提高化肥利用率，减少农业氨排放。; 本次评价要求建设单位在施工期严格执行本报告提出的各项施工期扬尘治理措施，全面落实建筑施工“六个百分百”，完善文明施工和绿色施工管理工作制度，在施工期严格落实施工工地渣土和粉状物料实现全面封闭运输。; 符合. 综上，本项目建设符合《广元市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 6、本项目与《旺苍县“十四五”生态环境保护规划》（旺府发〔2022〕8 号） 的符合性分析 旺苍县人民政府于2022年11月21日印发《旺苍县“十四五”生态环境保护规划》，本项目与其符合性分析如下： 表1-17 本项目与《旺苍县“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 《规划》要求; 本项目情况; 符合性. 项目; 主要内容. 推进面 源污染 控制; 全面加强施工扬尘污染控制，县城建成区工地须安装监控设备，确保落实施工场围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、场地绿化等防尘措施。强化县城区泥头车辆管理，采用密封式运输车辆或实施车斗严密遮盖，大力整治抛洒扬散现象。改进道路清扫方式，推行城市道路清扫标准化作业，提高城市道路机械化清扫率和洒水保洁水平。持续强化农作物秸秆等生物质露天禁烧，建立秸秆禁烧责任体系，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆饲料化、秸秆能源化利用等措施，推进秸秆资源化利用。深化测土施肥技术应用，减少化肥施用和流失，提高化肥利用率，减少农业氨排放。; 本次评价要求建设单位在施工期严格执行本报告提出的各项施工期扬尘治理措施，确保落实施工场围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、场地绿化等防尘措施。; 符合. 推进脆 弱区生 态修复; 实施国家水土保持重点建设工程，以嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区（旺苍部分）水土流失严重区域为重点，以小流域为单元，将工程措施和生物措施相结合，开展山水田林路综合治理，促进植被自然修复，加强坡耕地综合整治，因地制宜配套生产便道和水系，大力发展经果林，保护和合理利用水土资源，综合发挥生态效益、社会效益和经济效益。健全完善“谁破坏谁治理、谁受益谁补偿”责任机制，同步推进道路、水电、建筑等工程创面植被恢复，加强矿区废弃地、尾矿库、矿区生态治理。增强灾害预警能力，加强地质灾害综合防治体系建设，抓好地质灾害隐患巡查排查、群策群防、监测预警、综合防治和应急能力建设，加强对地质灾害高发易发区域的综合治理和生态脆弱区重大地质灾害点的工程治理，有序推进灾区生态修复。; 本次评价要求建设单位严格落实本报告提出的施工迹地生态恢复措施，控制施工区的植被破坏活动。; 符合. 7、本项目与饮用水源保护条例等文件的符合性分析 鉴于三合水库具有备用水源功能，其建设与《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》《广元市饮用水水源保护管理条例》等符合性分析如下： 表1-18 本项目与饮用水源保护相关规范的符合性分析 规范名称及相关要求; 本项目情况; 符合性. 规范 名称; 主要内容. 《中华人民共和国水污染防治法》; 第五十六条国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 第五十七条在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第五十八条禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第五十九条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十条禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 项目建成后应及时进行饮用水源保护区的划定，并按照《中华人民共和国水污染防治法》的要求落实上述禁止活动。; 符合. 《四川省饮用水水源保护管理条例》; 第九条县级以上地方人民政府应当划定饮用水水源保护区，有效保护饮用水水源。 第十六条 在地表水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第十七条 地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； （二）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液； （三）禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器； （四）禁止向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物； （五）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物； （六）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （七）禁止船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水； （八）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施； （九）禁止通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆。装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内的，应当在驶入该区域的二十四小时前向当地海事管理机构或者公安机关交通管理部门报告，配备防止污染物散落、溢流、渗漏的设施设备，指定专人保障危险品运输安全； （十）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动； （十一）禁止非更新性、非抚育性采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。 第十八条 地表水饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十七条规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭； （二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动； （三）禁止围水造田； （四）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； （五）禁止修建墓地； （六）禁止丢弃及掩埋动物尸体； （七）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动； （八）从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体； （九）道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。 第十九条 地表水饮用水水源一级保护区内，除遵守本条例第十七条和第十八条规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭； （二）禁止使用化肥； （三）禁止设置畜禽养殖场； （四）禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸； （五）禁止在水体清洗机动车辆； （六）禁止从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动; 项目建成后应及时进行饮用水源保护区的划定，并按照《四川省饮用水水源保护管理条例》的要求落实上述禁止活动。; 符合. 《广元市饮用水水源保护管理条例》; 第十八条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第十九条 地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定: （一）禁止新建和扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量； （二）禁止破坏湿地、毁林开荒以及非更新性、非抚育性砍伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被； （三）禁止使用动植物、畜禽粪便等窝料诱饵进行垂钓活动； （四）禁止使用炸药、毒药、电具等捕杀各种水生动物； （五）禁止使用农药； （六）禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械； （七）禁止建设规模化畜禽养殖场（小区）； （八）法律、法规禁止的其他行为。 第二十条 地表水饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十九条规定外，还应当遵守下列规定: （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目由市、县区人民政府责令拆除或者关闭； （二）禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头； （三）法律、法规禁止的其他行为。 第二十一条 地表水饮用水水源一级保护区内，除遵守 本条例第十九条和第二十条规定外，还应当遵守下列规定: （一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由市、县区人民政府责令拆除或者关闭； （二）禁止爆破； （三）禁止焚烧垃圾和秸秆； （四）禁止畜禽养殖； （五）禁止从事旅游、餐饮、野炊、露营、游泳、垂钓、洗涤或者其他污染饮用水水体的活动； （六）法律、法规禁止的其他行为。; 项目建成后应及时进行饮用水源保护区的划定，并按照《广元市饮用水水源保护管理条例》的要求落实上述禁止活动。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 行政区域：四川省广元市旺苍县东河镇南风村、凤阳村，工程中心地理坐标（坝区）为东经106°17′51.640″，北纬32°11′31.415″； 干管位置：起点坐标为东经106°17′48.080″，北纬32°11′32.438″，终点坐标为东经106°18′57.186″，北纬32°13 ′48.212″ 流域位置：本项目涉及主要河流为辜家河，水系汇流关系为辜家河-东河--嘉陵江-长江。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 经调查，旺苍县现有大多数水利工程建于五、六十年代，由于历史原因，设计标准偏低，建设质量较差，工程不配套（有的工程配套率不到20%），加之长期以来重建轻管思想尚未从根本上扭转，管理粗放，手段落后，经费不足，致使许多工程老化失修，效益衰减。有些工程己达到设计使用寿命，面临报废或重建，一部分工程急需加固和改造。水利工程续建配套改造的任务十分繁重，全县小型自流灌区尚有241.3km渠道尚未配套，工程利用率仅40%左右。为实现区域国民经济和社会发展目标，满足未来经济社会发展对水利的要求，必须进行大规模的水利工程建设，提高区域水资源开发利用程度。 三合水库灌区范围内有东河镇、嘉川镇2个镇13个村，现状为分散供水工程，尚未配备消毒设施，其饮用水水质存在一定的安全隐患。根据四川省委办公厅、四川省政府办公厅联合印发《关于创新机制推进水利支持幸福美丽新村建设的意见》（以下简称《意见》）要求，通过新增蓄引提水能力，使新村饮水安全体系逐步完善，全力保障生产生活生态供水安全。三合水库的修建，可以保证灌区控制高程以西、东河以东、北至东河镇谢家碥、南至嘉川镇石板沟区域的综合用水，解决2.14万亩耕园地灌溉用水和灌区范围内0.54万人、1.12万头牲畜的用水，改善下游水生态环境，同时作为旺苍县城应急补充备用水源，确保涉水突发事件时的社会稳定。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的要求，项目建设前应该开展环境影响评价工作。为此，旺苍县水利科技服务中心委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，我公司在接受委托后，通过现场踏勘、资料收集、整理工作，在资料数据分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律和技术规范要求编制该项目环境影响报告表。提交给建设单位，供环保部门审查批准。 二、项目建设内容及规模 三合水库的开发任务是农业灌溉、乡村供水等综合利用，并作为旺苍县城应急备用水源。水库设计正常蓄水位594.50m，总库容371万m3，设计灌面2.14万亩，灌区干管首端设计流量0.711m3/s。工程建成后，可以解决旺苍县东河镇、嘉川镇2个镇13个村2.14万亩农田的灌溉用水，保障灌区农村0.54万人的生活用水，满足旺苍县城应急供水需求。本工程水库枢纽为Ⅳ等工程，工程规模为小(1)型，其主要水工建筑物为4级。次要建筑物为5级建筑物；渠系建筑物按5级设计；临时建筑物为5级。水库由枢纽工程和灌区工程组成，其中：枢纽工程由拦河大坝、溢洪道、取水（放空、导流）隧洞等建筑物组成；灌区工程由干管、支管等组成。 1、枢纽工程 枢纽工程由拦河大坝、溢洪道、取水（放空、导流）隧洞等建筑物组成。水库正常蓄水位为594.50m，对应库容307万m3，校核洪水位597.25m，总库容371万m3，水库死水位567.00m，死库容34万m3，兴利库容273万m3。拦河大坝为碾压式沥青混凝土心墙石渣坝，坝顶高程为597.50m，坝顶宽6m，坝轴线长185m，最大坝高54.5m。溢洪道布置于大坝左岸，为开敞式侧堰无闸控制溢洪明槽，由侧槽段、调整段、泄槽段、消力池段、尾水渠段组成，水平投影总长为322.30m。取水（放空、导流）隧洞布置于大坝左岸山体内，由导流隧洞改建而成，采用竖井式进水口，隧洞洞身采用城门洞型，水平投影总长331.05m，其中洞身段水平投影长293m。 2、灌区工程 灌区工程共布置1条干管和11条支管，干管总长11.187km，支管总长13.052km，管道首端设计流量为0.711m³/s；灌区设计灌溉面积为2.14万亩。 二、工程特性 本项目工程特性指标见下表。 表 2-1 本项目工程特性表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 一; 水文. 1; 坝址以上流域面积; km2; 7.60. 2; 利用水文资料年限; 年; 51; 1967~2018. 3; 多年平均年径流深; mm; 522. 4; 多年平均年径流量; 万m3; 397. 5; 推荐坝址代表性流量. 多年平均流量; m3/s; 0.126; 水利年. 设计洪峰流量; m3/s; 163; P=3.33%. 校核洪峰流量; m3/s; 265; P=0.33%. 施工导流流量; m3/s; 116; P=10%. 6; 洪水总量. 设计洪水总量; 万m3; 353; P=3.33%. 校核洪水总量; 万m3; 371; P=0.33%. 7; 泥沙. 多年平均悬移质年输沙量; t; 0.258. 多年平均含沙量; kg /m3; 0.660. 多年平均推移质年输沙量; t; 0.052. 二; 地形地质条件. 1; 河谷形状; “V”型. 2; 河谷宽度; m; 20~40. 三; 河床坝基地质条件. 1; 基岩特性; 砂、泥岩互层. 2; 覆盖层厚度; m; 2~5.2. 3; 覆盖层特性; (孤)块卵碎石夹砂土. 4; 强风化厚度; m; 2~4. 5; 坝基主要持力层; 强风化基岩. 四; 两岸坝基地质条件. 1; 岩体特性; 砂、泥岩互层. 2; 稳定评价; 较好. 五; 水库. 1; 校核洪水位; m; 597.25. 2; 设计洪水位; m; 596.45. 3; 正常蓄水位; m; 594.50. 4; 死水位; m; 567.00. 5; 正常蓄水位时相应库容; 万 m3; 307. 6; 正常水位时水库面积; 万m2; 22.22. 7; 总库容; 万 m3; 371. 8; 死水位; m; 567. 9; 死库容; 万 m3; 34. 10; 兴利库容; 万 m3; 273. 11; 库容系数; /; 0.69. 12; 多年平均供水量; 万 m3; 172. 13; 水量利用系数; 0.68. 14; 多年平均下泄水量; 万 m3; 213. 15; 灌溉供水保证率; 75%. 16; 回水长度; km; 0.91. 17; 调节性能; 多年调节. 五; 下泄流量及相应下游水位. 1; 设计洪水下泄流量; m3/s; 117.62. 2; 设计洪水下游水位; m; 545.50. 3; 校核洪水下泄流量; m3/s; 203.26. 4; 校核洪水下游水位; m; 546.10. 六; 工程效益指标. 1; 灌溉效益. 灌溉面积; 万亩; 2.14. 耕地; 万亩; 1.18. 林果地; 万亩; 0.96. 保证率（P）; %; 75. 最大引用流量; m3/s; 0.711. 2; 多年平均年供水量; 万m3; 172. 灌溉供水; 万m3; 148; 2030水平年. 农村生活供水; 万m3; 24; 2030水平年. 七; 淹没损失及永久占地. 1; 淹没及工程永久占地; 亩; 340.88; 其中耕地104.98亩. 2; 迁移人口; 人; 0. 3; 淹没房屋; m2; 0. 4; 渠系工程永久占地; 亩; 0.96. 八; 主要建筑物及设备. 1; 大坝. ⑴; 坝型; 沥青混凝土心墙石渣坝. 地基特性; 砂、泥岩互层. 地震动峰值加速度; 0.05g. 坝顶高程; m; 597.50. 最大坝高; m; 54.5. 坝顶长度; m; 185. 坝顶宽度; m; 6. 最大坝底宽度; m; 261.49. 基础防渗方式; 帷幕灌浆. ⑵; 上游坝坡（1: m）; 2.25/2.5. 下游坝坡（1: m）; 2.25. 2; 泄水建筑物. ⑴; 泄洪方式; 开敞式侧堰. ⑵; 溢洪道. 地基特性; 砂、泥岩互层. 堰面型式; 实用堰; 开敞式侧堰. 堰顶高程; m; 594.50. 总长; m; 322.30. 泄槽净宽; m; 6. 涉及最大泄量（P=0.33%）; m3/s; 203.26. 设计下泄流量（3.33%）; m3/s; 117.62. 消能方式; 底流消能. 3; 取水建筑物. ⑴; 取水（放空、导流）隧洞. 进水口形式; 塔式进水口. 取水流量; m3/s; 0.711. 放空钢管管径; mm; 800; 钢管. 取水钢管管径; mm; 700; 钢管. 取水型式; 竖井式取水口. 进口高程; m; 557. 闸门型式; 平面钢闸门. 生态放水钢管直径; mm; 100. 4; 渠系建筑物. ⑴; 干管. 设计流量; m3/s; 0.711. 干管长度; km; 11.187. 管材; 钢管/PE管. 支管数量; 条; 11. 控制灌面; 万亩; 2.14. 供水人口; 万人; 0.54. 九; 施工. 1; 主体工程量; 枢纽; 渠系. 土石方开挖; 万m3; 16.83; 3.93. 土石填筑; 万m3; 49.91; 3.20. 混凝土; 万m3; 2.31; 0.05. 帷幕灌浆; m; 4086; /. 固结灌浆; m; 1346; /. 钢筋制安; t; 1231; /. 管道; m; 25517. 2; 主要建筑材料; 枢纽; 渠系. 水泥; t; 7369; 370. 炸药; t; 179; /. 钢筋、钢材; t; 1673; 4.31. 油料; t; 957; 109.38. 3; 劳动力; 枢纽; 渠系. 总工期; 月; 28; 13. 总工时; 万工时; 141; 14.41. 高峰施工人数; 人; 180; 100. 4; 施工最大用电负荷; kW; 1200; 200. 5; 施工临时占地; 亩; 166.70; 102.82; 合计269.52. 6; 施工总进度. 施工准备; 月; 8; 1. 主体工程; 月; 19; 11. 完建期; 月; 1; 1. 总工期; 月; 28; 13. 十; 经济指标; 枢纽; 渠系; 合计. 1; 工程部分投资; 万元; 12384.77; 1591.64; 13976.41. 建筑工程; 万元; 8173.58; 1116.76; 9290.34. 机电设备及安装工程; 万元; 157.16; 142.00; 299.15. 金属结构设备及安装工程; 万元; 225.47; 225.47. 临时工程; 万元; 1189.91; 68.23; 1258.14. 独立费用; 万元; 1977.80; 188.86; 2166.66. 基本预备费; 万元; 589.75; 75.79; 665.54. 2; 建设征地移民安置投资; 万元; 3313.36; 281.48; 3594.84. 3; 环境保护投资; 万元; 96.16; 49.14; 145.30. 4; 水土保持投资; 万元; 226.97; 174.77; 401.74. 5; 工程静态总投资; 万元; 16021.26; 2097.03; 18118.29. 4; 综合利用经济指标. 耕地自流灌溉用水水价; 元/m3; 0.35. 园林地提水灌溉灌溉水价; 元/m3; 2.2. 人畜供水水价; 元/m3; 2.0. 经济内部收益率; %; 8.03. 经济净现值; 万元; 1995.52. 经济效益费用比; /; 1.11. 三、项目组成 本项目组成情况及主要环境问题见下表： 表2-2 项目组成及主要环境问题 项目组成; 建设内容及规模; 可能产生的环境影响; 备注. 施工期; 运行期. 枢纽工程; 主体 工程; 大坝; 大坝坝顶高程597.50m，坝顶上游侧设防浪墙，墙顶高程598.70m坝 顶 宽6m，坝长185m，最大坝高 54.5m。; 扬尘、废气噪声、建筑垃圾、弃土、石渣、植被破坏等亦导致水土流失，废水排放影响河流水质及水生生物生存环境，大坝可能阻隔上下游水生生物基因交流; /; 在建. 溢洪道; 溢洪道布置于大坝左岸，为开敞式侧堰无闸控制溢洪明槽，由侧槽段、调整段、泄槽段、消力池段、尾水渠段组成，水平投影总长为 322.30m。; 扬尘、废气噪声，建筑垃圾、弃土、石渣、植被破坏等亦导致水土流失，废水排放影响河流水质及水生生物生存环境。; 在建. 取水（放空、导流）隧洞; 取水（放空、导流）隧洞布置在大坝左岸，由导流洞改建而成。采用塔式取水口，进口底板高程为565.00m。取水（放空、导流）隧洞由进口明渠段、控制段、隧洞段、和出口明渠段组成，取水（放空、导流）隧洞水平投影总长 313.13m。; 未建. 枢纽工程; 临时 工程; 施工便道; 枢纽工程共设置施工道路11条，总长度5.33km，宽度有3.5m、6m两种，主要用于大坝左右岸施工、取水隧道等永久工程施工以及通往临时堆料场等临时工程用途；; 施工扬尘、设备噪声等; /; 已建. 施工营地; 施工营地布置于大坝右岸下游350m的缓坡平地处，内设混凝土搅拌站、综合加工厂（钢筋加工场及木材加工厂）、综合仓库、办公设施区域等，总占地面积7550m2; 噪声、粉尘、废水、固废、生活垃圾等; /; 已建. 料场; 根据项目施工方案，本次工程施工时在距离大坝上游约1.8km处的赵家山，总占地面积2.29hm2，设计石渣料开采量为40.8万m3。另外，为便于施工，在项目所在区域内共设置1#~5#临时堆料场，占地面积共1.38hm2，主要用于施工期间物料的临时堆放。; 噪声、粉尘、废水、固废、生活垃圾等; /; 已建. 弃渣场; - 枢纽工程共设置1个弃渣场，位于赵家山料场旁支沟处，弃渣场占地面积2.57hm2，渣场顶高程695.00m，渣场容量23.84万m3，设计堆渣为22.9万m3（松方）；; 施工扬尘、设备噪声等; /; 已建. 风、水、电、通讯工程; 1、抽水泵站：3座，分别为100m3蓄水池1座，50m3蓄水池2座； 2、10kV供电线路5km，其中永久3km； 3、其他：降压站：3座，空压站3座，通讯线路1km；; 已建. 沥青拌合站; - 位于大坝下游右岸处，占地面积约1500m2，主要用于施工期LHB30沥青混凝土的提供; 设备噪声、沥青烟气、粉尘、固体废物等; /; 已建. 混凝土拌合站; - 位于大坝右岸下游280m处设置HZS50混凝土拌和站一座，额定生产能力为50m3/h，同时布置2台0.35m3 移动式混凝土拌和机；; 搅拌粉尘、噪声以及设备冲洗废水等; /; 已建. 施工导流; 三合水库枢纽工程采用一次性拦断河床、隧洞导流的施工导流方式。根据导流方案比较，本工程导流方案拟采用一次性拦断河床，枯期围堰挡水，汛期坝体临时断面挡水，隧洞过流的导流方案。导流建筑物主要为导流隧洞、上游围堰、下游围堰和过水明渠。 ①导流隧洞进口位于坝轴线以上约140.0m，隧洞轴线与主河道水流方向约成10°夹角，与支流水流方向约成80°夹角。导流隧洞全长293.00m，采用城门洞型，洞径为2.5×3.0m（宽×高），平均纵坡比为1/31.6（即i=3.16%）。 ②上游围堰位于坝轴线上游140m，上游围堰的两侧边坡为1:75，堰顶高程554.35m，堰顶宽2m，最大堰高5.25m，轴线长72.73m，围堰填筑料采用开挖的土石料进行填筑，堰体及基础采取在迎水面设置复合土工膜进行防渗，复合土工膜深入河床以下0.5-2m至基岩，迎水面采用0.5m厚袋装土护坡防冲。 ③下游围堰，采用主体工程开挖的土石料填筑，堰顶高程546.50m，堰顶宽4m（含0.5m厚袋装土护坡），最大堰高5.5m，轴线长24m，迎水侧和背水侧坡比为1:1.5，堰体采用复合土工膜进行防渗，土工膜深入河床以下1m，迎水面采用0.5m厚袋装土护坡。 ④过水明渠：过水明渠底宽3.0m，长度61.44m，明渠右岸支沟进口高程551.00m，左岸支沟出口高程550.69m，沟渠左右岸边坡1:1，不采取其他防渗防护措施。; 施工扬尘、 设备噪声等; /; 已建. 灌区工程; 主体 工程; 管道; 三合水库拟定灌区范围为：东以灌区高程控制，向西以东河为界，向北至东河镇谢家碥，向南至嘉川镇五四村石板沟，涉及旺苍县东河镇、嘉川镇2个镇13个村，灌溉面积为2.14万亩。三合水库灌区由1条干管和11条支管组成。灌区干管总长11.187km，支管总长13.052km，管道口径为DN300～D800，管材材质为钢管，管道首端设计流量为 0.711m³/s。; 施工扬尘、设备噪声等; /; 在建. 辅助 工程; 阀门井; 干管共布置阀门井17座、给水口56座、排泥阀井24座、排气阀井33座。另外，本阶段设计只负责干管设计，支管及提灌站属后期配套工程。; 施工扬尘、设备噪声等; /; 部分 已建. 临时 工程; 施工便道; 灌区工程主要设置3条施工便道，宽度在3.5m，主要用于施工期间物料转运以及施工时产生的弃渣的转运等用途。; 施工扬尘、设备噪声等; /; 已建. 混凝土 拌合场; 按照施工设计，灌区工程混凝土 拌合场位于主干管G4+600段西侧，距主干管直线距离约为125m，布设1套HZS25混凝土搅拌站，并同时布设3台0.35m3移动式混凝土拌和机；; 扬尘、废气、噪声等影响环境现状; /; 已建. 弃渣场; 罐区工程共设置2个弃渣场，分别位于主干管G4+200段西侧，距离主干管的最近距离约为580m；另一处位于主干管G9+200段南侧，直线距离约为700m处；上述两处弃渣场总占地面积约为0.98hm2，占地类型均为灌木林地。; 扬尘、水土流失; /; 已建. 施工导流; 本工程管线穿越溪沟较多，溪沟靠近源头，除赵家沟需采取导流措施外，其余集水面积均较小，无需设置导流措施。灌区管道工程穿越赵家沟采用土石围堰一次性截断河床，潜水泵抽排的导流方式。土石围堰堰体采用主体工程开挖料填筑，堰顶宽度2m，堰高1.5m，上下游坡比1:1.75，30cm厚袋装土护坡，复合土工膜防渗深入河床以下0.5m。; 扬尘、废气、噪声等影响环境现状; /; 已建. 征地 及 移民 安置; 建设征地; 三合水库工程建设征地涉及东河镇的南峰村、凤阳村、南阳村、川山村，百关丈社区、红垭村、石坝村、灵溪村、五峰村，嘉川镇的青林村、五四村、蔬菜村和庆寨村，共计2个乡镇13个村（社区），项目总用地规模189373m2，折合约284.06亩。其中：拟使用原国有建设用地0m2，本次申请用地54474m2，折合约81.7亩，分别为： 农用地49918m2，折合约74.87亩（耕地7456m2，折合约11.2亩；其中：涉及基本农田1509m2，折合约2.26亩）；建设用地0m2，未利用地4556m2，折合约6.83亩。项目的建设征地区不涉及文物古迹、压覆矿产等，也不25°以上坡耕地。; 施工废水、施工扬尘、施工噪声、施工固废、生态影响、植被破坏、水土流失; /; 已实施. 移民安置; 本工程不涉及房屋拆迁，因此无搬迁安置任务。另项目设计水平年生产安置人口为84人。; /; /; 未实施. 专项复建; 水库建设征地影响混凝土机耕道路长度1.01km，基宽度4~4.5m，混凝土路面，主要连接建设征地区组内各院落，是当地村民内部通行的主要通道，需结合淹没区外居民分布情况复建。; /; /; 未实施. 公用 工程; 施工供水; 施工用水就近取用辜家河河水； 生活用水接当地居民自来水；; /; /; 已建. 施工通讯; 采用有线、无线通讯相结合的方式。; /; /. 施工供电; 枢纽工程：全部来自电网供电，备用1台50kW和1台150kW柴油发电机，以保证施工安全和防洪抢险，作业面照明，基坑排水等需要； 渠系工程：采用柴油发电机供电; /; /. 环保工程; 废水; 施工期; 1、混凝土拌和废水： ⑴ 枢纽工程：用自然沉淀方法进行处理，设置1座沉淀池，采用矩形设计，有效容积2.6m3(设计尺寸长×宽×高2.0m×1.0m×1.3m)，每台班末的冲洗废水排入沉淀池内，静置沉淀到下一台班末上清液回用于混凝土拌和，沉淀时间达6h以上，沉淀运至渣场。 ⑵ 灌区工程：用自然沉淀方法进行处理，设置1座沉淀池，采用矩形设计，有效容积2.6m3(设计尺寸长×宽×高2.0m×1.0m×1.3m)，每台班末的冲洗废水排入沉淀池内，静置沉淀到下一台班末上清液回用于混凝土拌和，沉淀时间达6h以上，沉淀运至渣场。其余移动式混凝土搅拌机产生的冲洗废水通过在搅拌机附近设置临时沉淀池收集后回用于施工过程洒水降尘或自然蒸发。 2、设备冲洗废水： ⑴ 枢纽工程：在施工营地附近设置一处隔油沉淀池沉淀后回用于混凝土拌合站生产使用； ⑵ 灌区工程：不涉及设备冲洗废水； - 2、基坑排水： ⑴ 枢纽工程：在基坑地势低洼处开挖沉淀池（5m3），沉淀后回用于洒水降尘，不外排； 4、管道试压水：在管道末端设置简易沉淀池（5m3）沉淀后回用于管道施工覆土过程，不外排； 5、生活污水： ⑴ 枢纽工程：在枢纽工程施工营地配备简易旱厕及化粪池初步处理后定期清运做农肥使用； ⑵ 灌区工程：在拟配套的生产设备区域设置一处简易旱厕及化粪池初步处理后定期清运做农肥使用；; /; /; 已建. 运营期; ①在水库蓄水前必须对库底进行清理，验收合格后方能进行水库蓄水； ②控制工业污染、农村面源污染； ③库区划定饮用水水源保护区范围，制定水污染防治规划；; /; /; 未建. 环保工程; 废气; 施工期; - 取料场及弃渣场扬尘：弃渣场剥离表土及库区清理固废堆存过程中采取边堆存边恢复生态的措施，堆存面临时覆盖并洒水降尘； - 车辆运输扬尘：运输车辆尽可能冲洗轮胎，限速行驶，并定期清扫运输路段及配备专用洒水车洒水降尘，以减少运输沿途的粉尘污染； - 混凝土拌和站废气：呼吸粉尘通过粉料筒仓仓顶均设置1台布袋除尘器处理后无组织排放；搅拌粉尘通过拌和机布袋除尘器处理后无组织排放； - 施工扬尘：施工开挖作业时选用具有降尘功能和湿法作业的施工机械、施工场地洒水降尘；原材料堆场洒水防尘，采取覆盖防尘等措施；汽车封闭、遮盖运输，及时清扫道路沿线遗洒物料；敏感点附近设置围挡； 5、施工机械尾气：在施工过程中应选择符合国家尾气排放标准的施工机械，强化机械设备的维护、保养，加强管理、合理施工，同禁止设备超负荷运行；建立施工期非道路移动机械进出场台账和用油台账，禁止使用不符合环保检验要求的施工机械；加强设备的维护和检修，使用合格油品，减少燃油机械、设备及车辆燃油废气的产生； 6、沥青拌合站废气： ⑴干燥筒粉尘：干燥筒进出料口设置集气罩将其引至配套的布袋除尘器处理后通过1根15m的排气筒排放； ⑵ 皮带输送粉尘：通过将皮带进行全封闭； ⑶ 原料堆场扬尘：设置封闭的原料仓，并在原料堆场周围设置喷雾装置； ⑷ 导热油炉废气：配套的沥青拌合站导热油炉采用电力作为能源，无废气产生； ⑸ 沥青烟气：主要来源于沥青储罐和沥青混合料拌合过程，通过在沥青储罐进料口设置集气罩，拌合设备上方设置集气罩将其收集至配套的“活性炭+UV光解”处理后通过一根15m排气筒排放；; /; /; 已建. 运营期; 项目运营期无废气产生; /; /; /. 噪声; 施工期; 合理布置施工场地、打围施工、高噪声源设置围护型构筑物、施工场地设置围墙，合理安排施工时间，禁止午间、夜间休息时间施工。; /; /; 已建. 固体 废物; 施工期; 建筑垃圾：主要包括工程下脚料、碎砖瓦、废弃混凝土料、废旧的钢管、钢筋、包装袋、木材等，能利用的尽可能重新利用，不能利用的清运至政府指定的弃渣场。 废弃土石方：弃方中地表耕植土、腐殖土等可用于后期的绿化工程植被复垦用土的堆放在施工场地的临时堆场；不能利用的弃方运输至弃土场。堆渣完毕后应进行迹地恢复，绿化树种选用当地植被。 库底垃圾：运至指定的建筑垃圾堆放场处置。 生活垃圾：在施工营地等附近设置一定数量的垃圾桶，收集的生活垃圾运至生活垃圾集中填埋场。 除尘器收集粉尘：回用于生产工序； 废活性炭、废润滑油等危险废物集中收集后交由资质单位处置； 废石料、滴漏沥青：回用于生产过程；; /; /; 已建. 运营期; 生活垃圾：委托环卫部门进行定期清运; /; /; /. 生态 保护 措施; 施工期; ①加强环境保护宣传教育；设置宣传牌及标语；加强制度建设和基础设施建设；严控施工占地范围，减少对植被的破坏；加强各项管理工作，规避生态风险。 ②主要水土流失防治措施：主体工程区主要采用临时排水沟、沉砂池以及密目网覆盖等措施；弃土场主要采用截排水沟、挡渣墙、临时覆盖、临时拦挡以及排水沟末端的沉沙等措施；施工临时工程区主要采用临时排水及沉沙、表土回铺、复耕措施。 ③优化施工组织设计，减少对鱼类资源的影响。河流鱼类繁殖期主要集中在4~7月，为减少对鱼类的影响，应调整施工进度，在鱼类繁殖期尽量避免在河道及周边进行爆破、截流等施工作业，以减少对鱼类繁殖的影响。 ④开展施工期水生生态监测。通过对河流水生生态因子（水环境、浮游生物、底栖动物、水生维管束植物）、鱼类种群动态和重要生境等进行监测，及时反映评价河段水生生态环境的变化趋势，针对发现的问题及时采取补救措施，为鱼类和水生生物多样性保护提供科学依据。; /; /; /. 运营期; ①设置1根生态流量钢管及下泄流量在线监控设施确保下泄生态流量 ②严格执行《中华人民共和国渔业法》，加强渔政管理，严禁休渔期和一定范围的禁渔区进行天然捕鱼；严禁毒鱼、电鱼、炸鱼和用小目密网捕捞。 ③禁止在库区进行网箱养鱼及其他可能对库区水环境造成污染的产业; /; /; /. 四、工程开发任务及规划 1、工程建设任务 根据《四川省重点水源工程近期建设规划（2010～2020）》、《广元市“十三五”水利发展规划》、《旺苍县水资源综合规划报告》和《旺苍县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，以及区域经济社会发展要求和项目开发建设条件的分析，确定三合水库工程开发任务为农业灌溉、乡村供等综合利用，并作为旺苍县城应急备用水源。 ⑴ 灌溉 根据灌区地形条件和灌面分布高程，配合当地水利设施的运用，作为骨干水利调度工程，三合水库灌区向东以灌区高程控制，向西以东河为界，向北至东河镇谢家碥，向南至嘉川镇五四村石板沟，可解决灌区范围内旺苍县东河镇、嘉川镇2个镇13个村2.14万亩耕园地的农业灌溉问题，其中耕地1.18万亩，林果地0.96万亩。按灌溉性质分，新增灌面1.57万亩，改善灌面0.57万亩；按灌溉方式分，自流灌面1.30万亩，提水灌面0.84万亩（含集中提灌0.51万亩）。 ⑵ 乡村供水 灌区范围内包含东河镇凤阳村、红垭村、五峰村、陈坪村、石坝村和嘉川镇五四村、大树村、蔬菜村共8个村的新村安置点，规划至2030年前，全部由三合水库提供优质可靠水源，其中农村人口0.54万人，大小牲畜共1.12万头（大牲畜0.09万头，小牲畜1.03万头）。 ⑶ 旺苍县城应急备用供水 旺苍县城规划建设区范围为东至广巴高速东入口；北至东河镇长滩坝齐家沟；西至尚武镇三房沟；南至广巴高速，除去现状建成区，可用地约26平方公里，包括东河镇、嘉川镇、尚武镇。按照《旺苍县水资源综合规划报告》，旺苍县城市规划2030年人口17.5万人，按应急供水84.5L/d.人，应急备用30天考虑，需备用库容45万m3。现状黄洋河支流已建备用水源库容22万m3，则需补充备用水源库容23万m3。拟建三合水库总库容313万m，死库容34万m3，扣除泥沙淤积库容后，水库能够满足旺苍县城市应急备用供水需求。 综上所述，三合水库工程是一项具有农业灌溉、乡村供水等综合利用的小（1）型水利工程，并作为旺苍县城应急备用水源。 2、设计水平年 依据区域国民经济发展规划，结合水利建设发展规划、流域综合规划等，拟定现状水平年为2024年，规划水平年为2030年。 3、设计保证率 根据区域水资源条件分析，本区水资源总量较缺乏，年际变化大，水资源利用较为困难，属水资源紧缺地区；根据当地农作物种植比例分析，水稻的播种面积约占耕地面积的53.6%。根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），工程区作物以水稻为主，水资源紧缺，灌溉供水保证率采用75%。 依据《镇规划标准》（GB50188-2007）、《卫生部关于加强饮用水卫生监督监测工作的指导意见》（卫监督发〔2012〕3号）以及全国爱国卫生运动委员会《全国爱卫会关于印发<关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见>的通知》（全爱卫发〔2016〕5号）等指导意见，镇地表水源供水枯期供水保证率不低于90%，拟定乡镇生活供水保证率采用95%。 根据水利部和卫生部联合下发的《关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》（水农[2004]547号），灌区农村人畜供水保证率采用95%。 4、灌区供水规划 ⑴ 需水预测 根据灌区乡镇土地利用规划和产业结构调整要求，结合地形条件，在水源有保证的情况下，到规划水平年2030年，田土比调整为31:69，耕园地比例为55:45。灌区地处四川盆地北部边缘，属于亚热带湿润季风气候，日照适宜，气候温和，雨量充沛，主要粮食作物有水稻、小麦、玉米、薯类等，主要经济作物有油菜、蔬菜等。 规划2030年三合水库灌区多年平均年需水量为281万m3，P=75%典型年灌区总净需水量为303万m3。三合水库灌区综合需水量成果汇总见表2-3所示： 表2-3 三合水库灌区综合需水量成果汇总见表 单位：万m3 项 目; 2024年; 2030年. 灌溉需水; 多年平均; 67; 245. P=75%（1996～1997年）; 75; 267. P=95%（1995～1996年）; 79; 301. 乡村需水; 多年平均; 13; 36. 灌区综合需水; 多年平均; 80; 281. P=75%（1996～1997年）; 88; 303. P=95%（1995～1996年）; 92; 337. ⑵ 水资源供需平衡分析 灌区多年平均年需水281万m3，其中：灌溉需水245万m3，乡村需水36万m3。灌区当地水利设施可供水量116万m3，灌区需三合水库净供水165万m3，需三合水库毛供水192万m3。P=75%典型年（1986年~1987年）需水316万m3，其中：灌溉需水280万m3，乡村需水36万m3。灌区当地水利设施可供水量138万m3，灌区需三合水库净供水178万m3，需三合水库毛供水207万m3。 5、水库调节计算及特征水位 ⑴ 径流调节计算 水库来水优先满足下游河道内生态需水，坝址下游河道生态下泄流量以不低于坝址处多年平均流量的20%计算（4月~9月取多年平均流量的30%），多年平均年下泄生态流量99万m3。根据本区水源条件及灌区综合需水要求，本次水库调节计算采用时历法进行平衡，从1967年6月至2018年5月共51年水利年来、用水系列逐旬操作。本阶段考虑到三合水库各供水保证率不同，在供水不足时，首先考虑灌溉用水破坏。 ⑵ 死水位 水库死水位主要以满足灌区控灌和应急备用水源要求为控制因素，由于死水位567.00m方案水库供水情况以及经济性较好，因此推荐三合水库死水位为567.00m，相应死库容为34万m3。 ⑶ 正常蓄水位 当正常蓄水位低于594.50m时，不能满足灌溉供水保证率要求，若在594.50m基础上加大水库规模，提高正常蓄水位，灌溉保证率不发生变化，说明选择正常蓄水位594.50m时水库已经发挥其最大效益，加大规模则经济效益降低。因此，本阶段推荐正常蓄水位为594.50m，相应库容307万m3。 经51年长系列计算，正常蓄水位594.50m时，水库满蓄年数25年，多年平均年供水量172万m3，占水库坝址来水量的43.3%。多年平均年灌溉供水量148万m3，灌溉破坏12年（缺水率5%以下考虑为轻度缺水，忽略不计），满足灌区灌溉供水保证率75%；多年平均年乡村供水量为24万m3，供水破坏84旬，满足供水保证率95%；保证下泄生态水量99万m3。 ⑷ 汛期限制水位和排沙运行水位 经过方案比选和经济比较分析，本阶段不设汛期限制水位和排沙运行水位。 ⑸ 设计洪水位及校核洪水位 根据水工设计，本阶段泄洪建筑物采用开敞式侧堰溢洪隧洞方案泄洪，侧堰采用WES实用堰，堰顶高程594.50m，净宽为20m，设计洪水位596.45m，校核洪水位597.25m，水库总库容371万m3。调洪成果见表2-4： 表2-4 三合水库调洪计算成果表 频率 （P）; 洪峰流量（m3/s）; 最大泄流量（m3/s）; 削峰流量（m3/s）; 水位 (m); 相应库容 （万m3）. 0.33%; 265; 203; 62; 597.25; 371. 3.33%; 163; 117; 46; 596.45; 352. 5%; 146; 104; 42; 596.31; 348. 10%; 116; 83.0; 33; 596.08; 343. 20%; 87.3; 62.8; 24.5; 595.83; 337. 6、泥沙淤积及回水计算 ⑴ 泥沙淤积 三合水库入库泥沙由悬移质、推移质共同组成，其中：悬移质年沙量0.258万t，体积为0.199万m3，推移质年沙量为0.052万t，体积为0.0196万m3。合计多年平均入库泥沙0.310万t，体积为0.2186万m3。水库运用50年入库总沙量为15.5万t，体积为10.9万m3。 对水库泥沙冲淤进行计算，计算结果表明：水库运行50年后坝前淤积高度为6m左右，泥沙淤积总量约10.9万m3，库容损失占死库容的32.1%，占正常蓄水位以下库容的3.55%，泥沙淤积不严重，水库泥沙淤积对死库容要求不大。 ⑵ 回水计算 采用恒定非均匀渐变流能量方程，用有限差分法计算了库区20年一遇（P=5%）、5年一遇（P=20%）洪水天然情况及建库后的库区回水水面线，水库回水长度约为0.91km。 7、节水评价 根据国家发展改革委、水利部关于印发《国家节水行动方案》的通知（发改环资规〔2019〕695号），全国节水行动目标是：到2035年，节水护水惜水成为全社会自觉行动，全国用水总量控制在7000亿立方米以内。 按照《广元市人民政府办公室关于广元市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（广府办发﹝2014﹞25号），在保障社会经济发展和改善生态环境用水状况的前提下，广元市2030年控制在9.28亿m3以内，农田旺苍县2030年控制在1.26亿m3以内。 按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的要求，三合水库经51年长系列调节计算，正常蓄水位594.50m时，水库满蓄年数25年，多年平均年供水量172万m3，占水库坝址来水量的43.3%。多年平均年灌溉供水量148万m3，灌溉破坏12年（缺水率5%以下考虑为轻度缺水，忽略不计），满足灌区灌溉供水保证率75%；多年平均年乡村供水量为24万m3，满足供水保证率95%；保证多年平均下泄生态水量99万m3。 三合水库灌区水资源配置方案充分考虑了节水优先、充分当地水利设施利用后，在灌区缺水时段调蓄不足水量。灌区配置的水量充分考虑了渠道节水方案下的输水能力，灌区配置的水量是能得到有效保障的，符合节水要求。 灌区需水指标符合最严格水资源管理制度对用水效率的目标要求，与四川省及涉及各市最严格水资源管理制度用水效率控制指标是协调一致的，符合灌区内建设节水型社会的要求。 三合水库多年平均年供水量172万m3，其中灌溉供水148万m3，乡村供水24万m3；保证生态水量99万m3，灌区灌溉水利用系数η=0.85，农村供水利用系数为0.90，灌溉用水、农村生活供水等均采用管道输水，用水总量和灌溉水利用系数远低于旺苍县“三条红线”控制指标，深入贯彻了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，符合国家相关法律法规和规程规范要求。 五、工程布置及建筑物 1、工程等别和标准 ⑴ 工程等别 旺苍县三合水库工程位于旺苍县东河镇南峰村与凤阳村交界处，水库坝址位于坝址辜家河中游，坝址以上控制集雨面积7.6km2，距旺苍县城4.3km（直线距离）。 本工程开发任务为农业灌溉、乡村供水等综合利用，并作为旺苍县城市应急备用水源。灌区范围涉及东河镇、嘉川镇2个镇13个村，设计灌溉面积共2.14万亩，同时为灌区0.54万村民提供生产生活用水。 本工程水库总库容为371万m3，设计灌溉面积为2.14万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型，其主要永久性水工建筑物级别为4级，次要建筑物为5级；灌区渠系建筑物按5级设计。 ⑵ 洪水标准 三合水库总库容371万m3，大坝为沥青混凝土心墙石渣坝，根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，大坝设计洪水重现期为30年一遇（p=3%），相应洪峰流量为163m3/s，校核洪水重现期为300年一遇（p=0.3%），相应洪峰流量为265m3/s，消能防冲建筑物洪水重现期为20年一遇（p=5%），相应洪峰流量为146m3/s。根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288—2018）规定，拦河大坝涉及洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，灌区管道设计洪水重现期为10年一遇（P=10%）。 2、地震设计烈度 工程区位于上扬子地台之四川台坳的川北台陷北部，处于宽缓褶皱中，场地内无规模较大的区域性活动断裂，本身不具备发生中、强地震的地质背景。地震效应主要受外围中、强地震波及影响，历史地震对工程区的影响烈度均较小。据《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2015），工区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.4s，对应的地震基本烈度为Ⅵ度，本工程区域稳定性好。根据《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247—2018），本工程抗震设计烈度为Ⅵ度。 4、工程及永久性水工建筑物的合理使用年限 本工程等别为Ⅳ等小（1）型，按《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）表3.0.2规定，三合水库工程合理使用年限为50年。水库工程永久性主要建筑物拦河大坝、溢洪道、取水（放空、导流）隧洞为4级建筑物，其中拦河大坝、溢洪道合理使用年限为50年，取水（放空、导流）隧洞合理使用年限为30年。灌区渠系建筑物为5级建筑物，合理使用年限确定为30年。 5、设计标准和安全系数 ⑴ 大坝 根据《碾压式土石坝设计规范》（SL274—2001），采用计及条块间作用力的计算方法时，坝坡抗滑稳定的安全系数不小于2-5规定的数值。 表2-5 坝坡抗滑稳定安全系数 运用条件; 工程等级. 4级. 正常运用条件; 1.25. 非常运用条件Ⅰ; 1.15. 非常运用条件Ⅱ; 1.10. ⑵ 进水口 根据《水利水电工程进水口设计规范》（SL285—2003），进水口整体稳定安全标准应不小于表2-6规定的数值。 表2-6 独立布置进水口整体稳定安全标准 建筑物级别; 抗滑稳定安全系数; 抗倾覆稳定安全系数; 抗浮稳定安全系数. 抗剪断公式; 抗剪公式. 基本组合; 特殊组合; 基本组合; 特殊组合; 基本组合; 特殊组合; 基本组合; 特殊组合. 4级; 3.0; 2.5; 1.05; 1.00; 1.3; 1.15; 1.10; 1.05. ⑶ 边坡 根据《水利水电工程边坡设计规范》（SL386—2007），溢洪道开挖边坡为4级边坡，边坡在不同工况条件下的安全级别及安全标准详见表2-7。 表2-7 边坡安全级别及安全系数标准 部位; 安全级别; 安全系数. 正常运用条件; 非常运用条件Ⅰ; 非常运用条件Ⅱ. 溢洪道开挖边坡; 4级; 1.10; 1.05; 1.0. 6、主要建筑物轴线选择 ⑴ 推荐坝址基本情况 辜家河为东河左岸一级支流，发源于广元市旺苍县东河镇川山村王台包（峰顶高程1085m），上游称作坊沟，向西南流至东河镇凤阳村左纳苟家湾沟后为中游，称作辜家河，又称奉家河，转西行至凤阳村境内左纳朱家湾，之后转西北进入东河镇红垭村左纳大塘沟，过井坝为下游，在昝家石坝处折向西南，于观音岩处汇入东河。辜家河流域介于东经106゜14′～106゜19′之间，北纬32゜11′～32゜13′之间，流域面积20.6km2，河道长10.7km，河道平均比降20.2‰。辜家河流域呈树枝状，水系发育，地势由东向西倾斜，东高西低。 在可行性研究阶段，项目业主经过多次对三合水库所在流域及灌区进行现场踏勘，并与相关部门研究，结合工程区的地形、地质及灌面分布情况，确定坝址河段位于辜家河中游河段，结合该河段多年平均年来水量、灌区高程及分布情况等因素，拟定上（天星桥坝址）、中（蒲家梁坝址）、下（下红岩坝址）3个坝址方案。经技术经济比较推荐上坝址（天星桥坝址）方案。 上坝址位于两支沟汇口下游约100m处，距河口7.5km，河底高程为546.00m。该坝址控制集雨面积7.6km2，坝址多年平均来水量为397万m3，正常蓄水位594.50m，正常库容为307万m3，死水位567.00m，死库容34万m3，兴利库容为273万m3，设计灌面2.14万亩，具备建坝成库条件，能满足灌区灌溉等综合利用要求。 ⑵ 坝轴线方案初拟 根据上坝址所在河段的地形、地质条件，本阶段在前期工作的基础上，拟定两条坝线进行比较，其中下坝线为原可研阶段上坝址轴线，上坝线为下坝线右岸向上游旋转约10°，左岸与下坝线相同，河床部位位于下坝线上游约15m，右岸位于下坝线上游约30m，两个坝线均具备枢纽布置条件。 根据上坝址河段地形地貌，上坝线上游为河道交汇口，坝线不宜继续上移。下坝线下游两岸岸坡较缓，右岸岸坡分布一条冲沟和奉家河滑坡体，地形、地质条件均较差，故坝线不宜向下游选取。 ⑶ 上、下坝线枢纽布置方案 上、下坝线的地层岩性均为侏罗系上统蓬莱镇组第一段（J3p1)，砂岩、粉砂质泥岩等两种岩性，弱风化和新鲜砂岩分别为27.2MPa和33.6MPa，属较软岩、中硬岩；弱风化和新鲜粉砂质泥岩分别为11.5MPa和16.5MPa，分别属软岩、较软岩。且坝址区岩层分布有多条软弱夹层，坝基存在深层抗滑稳定问题，地质条件较差，因此本工程不宜选用重力坝等刚性坝体。 另外，工区附近有赵家山石渣料场，储量丰富，质量可满足石渣填筑料的要求。因此，本阶段根据上、下坝线地形、地质条件和当地建筑材料情况，初步拟定沥青混凝土心墙石渣坝作为代表坝型进行坝址比选。 ① 上坝线方案 枢纽建筑物由拦河大坝、溢洪道、取水（放空、导流）隧洞等组成。 A、拦河大坝：大坝为碾压式沥青混凝土心墙石渣坝，坝轴线长175m，坝顶宽6m，坝顶高程597.50m，最大坝高54.5m，正常蓄水位为594.50m。坝顶上游侧设C25钢筋混凝土防浪墙，墙顶高程598.70m。坝顶采用20cm厚C20混凝土路面，下设20cm厚水泥稳定碎石垫层。大坝防渗体采用碾压式沥青混凝土心墙，其轴线位于坝轴线上游2m，心墙宽0.6~0.8m。心墙两侧设3~3.1m厚过渡层。心墙底部设置C25钢筋砼基座，宽6.8m，高1.5m。心墙与溢洪道边墙连接处，采用扩大接触面并设铜止水。坝壳采用石渣料填筑，大坝上游坝坡分为两级，高程569.00m以上坡比为1:2.25，以下坡比为1：2.5，采用15cm厚C20混凝土预制块护坡，护坡底界高程558.50m。下游坝坡坡分为3级，高程548.00m以上坡比均为1:2.25，采用C25钢筋混凝土框格草皮护坡，以下坡比1:1.5，为排水棱体，内坡坡比1:1。大坝下游高程547.50m以下为排水带，高程547.50m以上设0.5m厚反滤层。 大坝基础及坝肩采用帷幕灌浆进行防渗，帷幕深度按伸入岩体透水率q≤10Lu界线以下5.0m控制。帷幕灌浆孔为单排设置，孔距2m。两岸帷幕分别向山体延伸至正常蓄水位与岩体透水率10Lu线的交汇处。左岸地形较陡，采用灌浆平硐，长46.5m。右岸坡度较缓，采用从地表钻孔灌浆，防渗线长62m。同时对基座下部岩石进行固结灌浆，灌浆深度为6m，固结灌浆孔共2排，排距4.0m，孔距2.0m。 B、溢洪道：溢洪道位于大坝左岸，水平投影总长322.30m，为开敞式侧堰无闸控制明槽溢洪道。侧堰采用WES实用堰，堰顶高程594.50m，净宽20m。侧槽首端断面底宽4m，末端断面底宽8m，底坡1:500。槽末接水平调整段，长20m。调整段后接泄槽段，泄槽采用矩形断面。泄槽缓坡段底坡1/20，水平投影长28.48m，陡坡段底坡1/3，水平投影长171.81m。泄槽段后接消力池，消力池长47m，深3m，宽6m，消力池底板顶高程531.50m。消力池为整体式消力池，采用C30钢筋混凝土衬砌，底板衬砌厚度2m，墙顶高程541.50m，边墙高10m，顶宽0.6m，面坡垂直，背坡坡比为1：0.25。消力池后接尾水渠段，水平投影长35m，尾水渠底板采用1m厚C20混凝土衬砌。两岸岸坡采用C20混凝土挡墙衬砌。 C、取水（放空、导流）隧洞：布置在大坝左岸山体内，由导流隧洞改建而成，由进口明渠段、拦砂竖井段、第一隧洞段、竖井闸室段、第二隧洞段、出口明渠段组成，水平投影总长331.05m，其中洞身段水平投影长293m。进口为明渠段，长7.5m，采用30cm厚C20混凝土衬砌，底板高程552.00m。明渠段后接拦砂竖井段，长5m，为C25钢筋混凝土结构，拦砂竖井内设钢筋砼叠梁门，竖井上部进水口高程为557.00m。拦砂竖井后接第一隧洞段，长69.7m，洞身为城门洞型结构，净尺寸为2.5×3.0m（宽×高）。第一隧洞段后为竖井闸室段，竖井采用C25钢筋混凝土结构，长5m。取水塔闸室内设拦污栅和检修（事故）闸门一扇，闸门后设DN100通气钢管。闸门板顶高程549.79m，孔口尺寸1.0×1.0m，闸后断面由矩形渐变为圆形，竖井闸室后接第二隧洞段，长218.3m，洞身为城门洞型结构，净尺寸为2.5×3.0m（宽×高）。沿隧洞敷设DN800取水（放空、生态放水）钢管。隧洞出口设置闸房，放空钢管末端设置锥形阀，并岔设DN100生态放水钢管，采用偏心半球阀控制。采用DN700取水钢管接灌区干管，于闸房内设偏心半球阀控制。出口设置明渠段，采用40cm厚C20混凝土衬砌。 ② 下坝线方案 枢纽建筑物由拦河大坝、溢洪道、取水（放空、导流）隧洞等组成。 A、大坝：大坝为碾压式沥青混凝土心墙石渣坝，坝轴线长185m，坝顶宽6m，坝顶高程597.50m，最大坝高54.5m，正常蓄水位为594.50m。坝顶上游侧设C25钢筋混凝土防浪墙，墙顶高程598.70m。坝顶采用20cm厚C20混凝土路面，下设20cm厚水泥稳定碎石垫层。大坝防渗体碾压式沥青混凝土心墙，其轴线位于坝轴线上游2m，心墙宽0.6~0.8m。心墙两侧设3~3.1m厚过渡层。心墙底部设置C25钢筋砼基座，宽6.8m，高1.5m。心墙与溢洪道边墙连接处，采用扩大接触面并设铜止水。坝壳采用石渣料填筑，大坝上游坝坡分为两级，高程569.00m以上坡比为1:2.25，以下坡比为1：2.5，采用15cm厚C20混凝土预制块护坡，护坡底界高程558.50m。下游坝坡坡分为3级，高程548.00m以上坡比均为1:2.25，采用C25钢筋混凝土框格草皮护坡，以下坡比1:1.5，为排水棱体，内坡坡比1:1。大坝下游高程547.50m以下为排水带，高程547.50m以上设0.5m厚反滤层。 大坝基础及坝肩采用帷幕灌浆进行防渗，帷幕深度按伸入岩体透水率q≤10Lu界线以下5m控制。设单排灌浆帷幕，孔距2m布置，两岸帷幕分别向山体延伸至正常蓄水位与水库蓄水前两岸的地下水位相交处。左岸利用灌浆平洞对左坝肩进行帷幕灌浆，灌浆平硐长32.80m。右岸从地表进行灌浆，防渗线长24m。对帷幕灌浆两侧进行固结灌浆，固结灌浆深6m，孔距2m，排距4m布置。 B、溢洪道、取水（放空、导流）隧洞等建筑物布置与上坝线基本相同。 ⑷ 坝线选择 根据上、下坝线的地形、地质条件，结合选定的坝型和相应的工程布置，分别从地形、地质条件、水库条件、水库淹没指标、工程布置条件、施工条件和经济指标等各方面对枢纽坝址方案进行比较，下坝线在工程投资优于上坝线。综合考虑，本阶段推荐下坝线。 ⑸ 枢纽工程总体布置 枢纽工程由拦河大坝、开敞式溢洪道、取水放空（导流）隧洞组成。分别如下： - ① 大坝工程 大坝坝顶高程597.50m，坝顶上游侧设防浪墙，墙顶高程598.70m。坝顶宽6m，坝长185m，最大坝高54.5m。大坝上游坝坡分为两级，高程569.00m以上坡比为1:2.25，以下坡比为1：2.5。下游坝坡分为3级，高程548.00m以上坡比均为1:2.25，高程548.00m以下为排水棱体，外坡坡比1：1.5，内坡坡比1：1。坝体由上游混凝土预制块护坡、上游石渣料Ⅰ、上游石渣料Ⅱ、上游过渡层、碾压式沥青混凝土心墙、下游过渡层、下游石渣料、下游水平反滤层、下游排水带、下游排水棱体、下游混凝土框格草皮护坡组成。 上游高程558.50m以上采用15cm厚C20混凝土预制六棱块块护坡，下铺15cm厚碎石垫层。大坝上游与临时挡水断面相结合，设一级马道，顶高程569.00m。大坝下游坡脚设排水棱体，顶高程548.00m，顶宽2m，外坡坡比1:1.5，内坡坡比1:1。坝顶采用20cm厚C20混凝土路面，下设20cm厚水泥稳定碎石垫层。大坝防渗体碾压式沥青混凝土心墙，心墙轴线位于坝轴线上游2m，顶高程596.85m，宽0.6~0.8m，并与防浪墙紧密衔接。心墙两侧设3m~3.1m厚过渡层，心墙与溢洪道闸室边墙连接处，采用接触面扩大和铜止水连接。下游护坡采用C25钢筋混凝土框格草皮护坡，框格尺寸为3.0m×3.0m，框格梁尺寸为0.20m×0.25m（B×H）。 其中： 上、下游石渣料选用赵家山料场开采的新鲜~弱风化的砂岩为主的石渣料填筑。石渣料最大粒径800mm，填筑碾压后粒径小于5mm； 沥青混凝土心墙选择优质的沥青是保证沥青混凝土心墙质量的重要条件，本次工程配套设置一处沥青混凝土拌合站，专门生产水工沥青用作沥青心墙的沥青，整个配套沥青拌合站生产周期约450天，对此，评价要求项目配套的沥青拌合站仅用于项目建设所用沥青的生产，禁止对外生产。 - ② 溢洪道 溢洪道由侧槽段、调整段、泄槽段、消力池段和尾水渠段组成。 A、侧槽段（桩号溢0+000.00～溢0+020.00） 侧堰布置于大坝左岸，采用WES实用堰，堰顶高程594.50m，溢流净宽为20m。侧槽首端断面底宽4m，末端断面底宽8m，底坡为1:500。侧槽进口端墙顶高程598.00m，厚1m，采用C30钢筋混凝土衬砌。槽内为梯形断面，靠山侧坡比为1:0.75，溢流堰、侧槽边墙及底板均采用C30钢筋混凝土衬砌，底板衬砌厚度为80cm，边墙衬砌厚度为50cm，侧堰末端与调整段相接。 B、调整段（桩号溢0+020.00～溢0+040.00） 水平调整段底板高程为589.00m，长20m，断面底宽8m。边墙、底板均采用C30钢筋混凝土浇筑。顶部设交通桥，采用简支梁结构，实心板单跨9.0m，厚0.5m，两侧布置有扶手栏杆，桥面宽度6m，桥面高程597.50m。 C、泄槽段（溢0+040.00～溢0+240.30） 桩号溢0+040.00～溢0+068.48为泄槽缓坡段，底坡为1/20，泄槽段均采用整体式矩形衬砌断面，净宽8m，底板与边墙均采用80cm厚C30钢筋混凝土衬砌。 桩号溢0+068.48～溢0+240.30为泄槽陡坡段，其中桩号溢0+068.48～溢0+074.62为底坡渐变段，底坡由1/20渐变至1/3，采用抛物线连接，该段采用整体式矩形衬砌断面，净宽8m，底板与边墙均采用80cm厚C30钢筋混凝土衬砌。桩号溢0+074.62～溢0+089.62段底宽由8m渐变至6m，该段采用整体式矩形衬砌断面，底板与边墙均采用60cm厚C30钢筋混凝土衬砌。桩号溢0+089.62～溢0+240.30段净宽6m，该段采用整体式矩形衬砌断面，底板与边墙均采用60cm厚C30钢筋混凝土衬砌。 D、消力池段（溢0+240.30～溢0+287.30） 消力池采用底流消能，池底板高程531.50m，水平投影长47m，采用C30钢筋混凝土衬砌。消力池净宽6m，池深3m，底板衬砌厚度2m。消力池边墙顶高程541.50m，墙高10m，顶宽60cm，边墙面坡垂直，背坡坡比1：0.25。 E、尾水渠段（溢0+287.30～溢0+322.30） 消力池后接尾水渠段，水平投影长35m，底板采用1m厚C20砼衬砌。左岸岸坡采用C20混凝土重力式挡墙衬砌，挡墙顶高程为539.30m，墙顶宽80cm，背坡坡比为1:0.4，面坡垂直。右岸岸坡采用C20混凝土仰斜式挡墙衬砌，挡墙顶高程为539.30m，墙顶宽130cm，背坡坡比为1:0.15，面坡坡比为1:0.35。 - ③ 取水（放空、导流）隧洞 根据本工程地形、地质条件，取水（放空、导流）隧洞布置在大坝左岸，由导流洞改建而成，采用竖井式取水口，进水口高程为557.00m，高于淤沙高程（555.36）1.64m。取水（放空、导流）隧洞由进口明渠段、拦砂竖井段、第一隧洞段、竖井闸室段、第二隧洞段和出口明渠段组成，取水（放空、导流）隧洞水平投影总长331.05m。 A、进口明渠段 桩号取0-012.50~取0-005.00为进口明渠段，进口底板高程552.00m。底板净宽1m，采用30cm厚C20混凝土衬砌。两侧边墙高2m，坡比均为1:1，采用30cm厚C20混凝土衬砌。进口明渠段后接拦沙竖井段。 B、拦沙竖井段 桩号取0-005.00～取0+000.00段为拦沙竖井段，采用竖井取水口。竖井长5m，为C25钢筋混凝土结构，拦砂竖井内设钢筋砼叠梁门，竖井上部进水口高程为557.00m。 C、第一隧洞段 取0+000.00~取0+069.70为第一隧洞段，长69.7m，隧洞底坡为1/31.6。洞身为城门洞型结构，净尺寸为2.5×3.0m（宽×高），采用C25钢筋混凝土衬砌，厚40cm。后接竖井闸室段。 D、竖井闸室段 取0+069.70~取0+074.70为竖井闸室段，竖井采用C25钢筋混凝土结构，长5m。竖井高49.91m（不计启闭机房高度），采用C30钢筋混凝土圆形结构，外径为5m。竖井内设置活动式拦污栅，尺寸为1×1.5m（宽×高），设置检修（事故）闸门一扇，采用平面钢闸门，固定式卷扬机启闭。闸门后设DN100通气钢管。闸门板顶高程549.79m，孔口尺寸1.0×1.0m，闸后断面由矩形渐变为圆形，渐变段每50cm设加劲环，收缩段后敷设DN800有压取水（放空、生态放水）钢管，钢管壁厚8mm。竖井闸室段后接第二隧洞段。 E、第二隧洞段 桩号取0+074.70～取0+293.00为第二隧洞段，洞身为城门洞型，净宽2.5m，净高3m，采用40cm厚C25钢筋混凝土衬砌，隧洞底坡为1/31.6。隧洞内敷设DN800钢管取水、放空。隧洞后接出口段。 F、出口段 桩号取0+293.00～取0+318.55为出口段，出口底板起点高程542.73m。出口段底宽由2.5m渐变为6m，并与原河床平顺连接。明渠采用C20混凝土衬砌，衬砌厚度为0.4m。出口洞脸开挖坡比为1：0.75，采用钢筋网喷C20混凝土，厚10cm，设置Φ25砂浆锚杆，长5m，间排距2m布置。于出口处设管阀控制闸房，钢管末端设置锥形阀，置于闸房内，并设DN100生态放水钢管，采用偏心半球阀控制。采用DN700取水钢管接灌区干管，于闸房内设偏心半球阀控制。 ⑹ 灌区工程 三合水库拟定灌区范围为：东以灌区高程控制，向西以东河为界，向北至东河镇谢家碥，向南至嘉川镇五四村石板沟，涉及旺苍县东河镇、嘉川镇2个镇13个村，灌溉面积为2.14万亩。三合水库灌区由1条干管和11条支管组成。灌区干管总长11.187km，支管总长13.052km。 其中：干管起点接水库放水管末端，采用法兰连接，后沿右岸坡脚布置，沿途分别经过奉家河、下毛坪、红岩、甘家坡、李家梁、庙梁上、姚家梁、岩湾、梁家湾、南山坡、石板梁、南峰山、曹家沟、赵家沟、杨家湾、观音岩等，干管沿途设置奉家河支管提灌支管、奉家河支管、下毛坪支管、咎家院子支管、红岩提灌支管、吊脚楼支管、姚家梁支管、新房坪支管、赵家沟支管、小坪支管、谢家碥支管等共11条支管。下毛坪支管末端设置1座提灌站，小坪支管末端设置1座提灌站，控灌灌面面积为2.14万亩。干管共布置阀门井17座、给水口56座、排泥阀井24座、排气阀井33座。具体如下： ① 干管布置 A、干管走向 干管起点接水库放水管末端，采用法兰连接，后沿右岸坡脚布置，于桩号G0+075.00处设置奉家河提灌站，后沿路布置，于桩号G0+175.64处设置奉家河支管，继续沿山脚布置，以倒虹穿过陈家河，后于桩号G0+549.21处设置下毛坪支管，于下毛坪支管末端设置下毛坪提灌站，管道继续沿山坡布置，于桩号G1+103.51处设置咎家院子支管，管道继续沿山坡和道路布置，于桩号G2+942.25处设置红岩提灌站，管道继续沿山坡、沿道路布置，于桩号G3+910.74处设置吊脚楼支管，于桩号G4+016.72处设置姚家梁支管，后管道继续沿道路布置，于桩号G7+500.00处设置新房坪支管，后沿道路布置，于桩号G9+314.91处设置赵家沟支管，管道继续沿路布置，于桩号G11+187.12处止，末端设置小坪支管和谢家碥支管，其中谢家碥支管至谢家碥水厂止。共布置17座阀门井，干管布置56座给水口，排泥阀井24座、排气阀井33座。干管长11187m，管首设计流量0.711m³/s，管道选用D711×6.3、D610×6.3、D610×8、D610×8.8、D508×6.3、D508×7.1、D508×8、D457×6.3的钢管。 项目干管走向穿越情况如下表所示： 表2-8 输水干管穿越工程统计表 序 号; 穿越名称; 桩号; 穿越方式; 施工方式. 1; 陈家河; G0+549.21; 下穿; 顶管. B、管材选择 经项目可研及设计方案比选，本工程干管材质均选用钢管。 C、管径选择 根据管道流量和管道长度结合首尾的水位高差，选取合适的管径使损失水头小于水头差，满足出水要求。根据管径计算结果，本工程管道选择管径为DN450~D711。 D、其他建筑物 管线附属建筑有阀门井、排泥阀井、排气阀井、给水口、镇墩等。其中干管共布置阀门井17座、给水口56座、排气阀井33座、排泥阀井24座。 E、防冲设计 本工程位于山区，起伏较大，过河、过沟较多，为保证输水管道安全，在过河段、过沟段管道采用C20混凝土包裹，混凝土厚35cm。 F、软基处理 本工程线路较长，覆盖面积较大，过河、过沟段较多，管线沿线地形起伏较大，地质情况复杂，存在局部地形地质条件软基地段。为保证输水管道运行安全及防止管道沉降，对局部软基地段采用砂卵石换填，并对过河、过沟段处设置C20砼镇墩。 ② 支管布置 A、支管走向 干管共布置9条支管，分别为奉家河支管、下毛坪支管、咎家院子支管。 奉家河支管起点位于桩号K0+174.39，管径为DN200，支管长306m，设计灌面为726亩，设计流量为0.026m³/s。 下毛坪支管起点位于桩号K0+541.61，管径为DN315，支管长406m，设计灌面为1396亩，设计流量为0.089m³/s。 咎家院子支管起点位于桩号K1+133.20，管径为DN160，支管长482m，设计灌面422亩，设计流量为0.015m³/s。 吊脚楼支管起点位于桩号K3+990.04，管径为DN400，支管长5127m，设计灌面4308亩，设计流量为0.152m³/s。 姚家梁支管起点位于桩号K4+091.76，管径为160，支管长452m，设计灌面473亩，设计流量为0.017m³/s。 新房坪支管起点位于桩号K7+625.73，管径为160，支管长703m，设计灌面535亩，设计流量为0.019m³/s。 赵家沟支管起点位于桩号K9+403.57，管径为200，支管长1417m，设计灌面755亩，设计流量为0.027m³/s。 小坪支管起点位于桩号K11+232.78，管径为315，支管长1408m，设计灌面1450亩，设计流量为0.063m³/s。 谢家碥支管起点位于桩号K11+232.78，管径为315，支管长3984m，设计灌面2955亩，设计流量为0.078m³/s。 - 支管管材 本工程的适用管道口径为DN300～DN800，根据项目可研报告中硬质UPVC管、钢筋混凝土管、玻璃钢夹砂管、钢管、球墨铸铁管以及聚乙烯管（PE）等六种材质的比选，本工程管径≥500选用钢管，管径小于500选用PE管。 表2-9 输水管道及管件布置统计表 序 号; 管段; 单位; 数量. 一; 输水管道. 1; D711×8无缝钢管; m; 595.8. 2; D610×7.1无缝钢管; 3793.3. 3; D508×7.1无缝钢管; 3998.9. 4; DN450PE管1.0MPa; 3968.1. 二; 管件. 1; 1.6MPaDN700蝶阀(D71X-16); 个; 3. 2; 1.6MPaDN700金属伸缩接头(B2F-16); 个; 3. 3; 1.6MPADN600蝶阀(D71X-16); 个; 2. 4; 1.6MPaDN600金属伸缩接头(B2F-16); 个; 2. 5; 1.6MPADN500蝶阀(D71X-16); 个; 2. 6; 1.6MPaDN500金属伸缩接头(B2F-16); 个; 2. 7; 1.6MPADN450蝶阀(D71X-16); 个; 2. 8; 1.6MPaDN450金属伸缩接头(B2F-16); 个; 2. 9; 1.6MPaDN200排泥管; m; 412.5. 10; 1.6MPaDN700×200排泥三通; 个; 1. 11; 1.6MPaDN600×200排泥三通; 个; 6. 12; 1.6MPaDN500×200排泥三通; 个; 4. 13; 1.6MPaDN450×200排泥三通; 个; 4. 14; 1.6MPaDN200排泥闸阀(Z45X-16); 个; 15. 15; 1.6MPaDN80排气检修闸阀(Z45X-16); 个; 14. 16; 1.6MPaDN80自动进排气阀（CARX-16); 个; 14. 17; DM20通用型压力变送器; 个; 7. 18; DN700/1.6mpa电磁流量计（一体式）; 个; 3. 19; DN600/1.6mpa电磁流量计（一体式）; 个; 2. 20; DN500/1.6mpa电磁流量计（一体式）; 个; 1. 21; DN450/1.6mpa电磁流量计（一体式）; 个; 1. 22; DN110/1.6Mpa铸铁给水栓; 个; 56. 23; DN110PE管; m; 73.9. 六、施工期原辅材料和主要设备 1、施工期原辅材料 本项目施工期主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2-10 主要原辅材料及能耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 原料; 水泥; t; 6369; 外购. 2; 钢筋及型材; t; 1074; 外购. 3; 板枋材; m3; 1.95; 外购. 4; 砂石料; 万m3; 9.42; 外购. 5; 沥青; t; 0.4836; 外购. 6; 炸药; t; 179.0; 外购. 7; 汽油、柴油; t; 957; 外购. 8; 沥青混凝土; m3; 6200; 自制. 9; 能耗; 施工用电; kW·h; 13776; 电网. 10; 施工用水; m3; 4268.5; 市政供水. 2、施工期主要设备 本项目枢纽工程施工期主要设备见表2-11，灌区工程施工期主要设备见表2-12。 表2-11 枢纽工程主要施工机械设备汇总表 序号; 设备名称; 型号或规格; 单位; 数量; 备注. 一; 土石方施工机械. 1; 液压反铲挖掘机; 320型（1.6m3）; 台; 9; 备用1台. 2; 液压反铲挖掘机; 240型（1 m3）; 台; 6. 3; 液压反铲挖掘机; 220型（0.6m3）; 台; 2. 4; 装载机; ZL30型（2m3）; 辆; 4. 5; 装载机; ZL50型（3m3）; 辆; 3. 6; 推土机; T180; 台; 3. 7; 装岩机; 立式; 台; 2. 8; 振动碾; 20t牵引式; 台; 4. 9; 小型振动碾; YZ2自行式; 台; 2; 碾重2t. 10; 潜孔钻; 100型; 台; 4. 11; 气腿式风钻; YT28; 台; 4. 12; 手持式风钻; Y24; 台; 10; 备用2台. 13; 破碎锤; KCB-40; 台; 1; 小松破碎锤. 14; 风镐; SK-10型; 台; 5. 二; 混凝土施工机械. 1; 混凝土拌合系统; HZS35; 座; 1. 2; 移动式搅拌机; 0.35m3; 台; 2. 3; 刷毛机; SM400/800; 台; 1. 4; 混凝土泵; NCP-700S-3; 台; 1. 5; 砂浆搅拌机; JD250型; 台; 2; 备用1台. 6; 插入式振捣器; ZP70型; 台; 10; 备用3台. 7; 平板振捣器; ZF20型; 台; 4. 8; 混凝土喷射机; QPJ型; 台; 2. 三; 起重运输机械. 1; 自卸汽车; 5/10t; 辆; 3/5. 2; 自卸汽车; 15/20t; 辆; 10/15. 3; 洒水车; 5t; 辆; 2. 4; 机动翻动车; 1t; 辆; 2. 5; 胶轮车; 辆; 10. 6; 汽车起重机; 10/30t; 辆; 1/1. 7; 快速卷扬机; 5t; 台; 1; 备用1台. 8; 手动葫芦; 台; 1. 四; 施工动力机械. 1; 空压机; VY-9/7和4L-20/8; 台; 2和7; 备用1台. 2; 变压器; SG10-800KVA; 台; 1; 10/0.4. 3; 变压器; SG10-500KVA; 台; 1; 10/0.4. 4; 变压器; SG10-315KVA; 台; 1; 10/0.4. 5; 发电机; 100kW; 台; 2. 五; 修理加工设备. 1; 修钎机; 421-90; 台; 3; 功率2.2kW. 2; 断筋机; GQ40; 台; 1. 3; 弯筋机; GW40; 台; 1. 4; 调直机; 台; 1. 5; 对焊机; 台; 1. 6; 点焊机; 台; 1. 7; 圆盘锯; 台; 2. 8; 普通车床; 台; 1. 9; 钻床; 台; 1. 10; 冲击钻; FDV16VB2; 台; 4; 日立，功率0.55kW. 11; 电焊机; BX1型（100A）; 台; 6. 12; 氧焊机; OH300; 台; 2; 氧气、乙炔瓶. 13; 砂轮机; 台式; 台; 2. 14; 砂轮机; 手持式; 台; 4. 15; 砂轮切割机; J3GY-LD-400A; 台; 3; 功率2.2kW. 16; 砼路面切缝机; Y132S2-2型; 台; 1; 功率7.5kW. 六; 钻灌浆设备. 1; 地质钻; 200型; 台; 4; 备用1台，功率15kW. 2; 地质钻; 150型; 台; 2; 备用1台，功率11kW. 3; 灰浆机; 双桶立式300L; 台; 2; 功率2.2kW. 4; 高速制浆机; JRD-ST800; 台; 1; 功率4kW. 5; 灌浆泵; WB-250/50; 台; 2; 功率15kW. 6; 灌浆泵; WB-150/50; 台; 2; 功率7.5kW. 7; 锚杆注浆机; XZ50/40型; 台; 2; 功率5.5kW. 七; 抽排设备. 1; 离心泵; IS50-32-160A; 台; 1. 2; 离心泵; IS100-65-250A; 台; 1; 备用1台. 3; 离心泵; IS80-65-160; 台; 2; 备用1台. 4; 离心泵; 4级100TSWA; 台; 1; 备用1台. 5; 离心泵; IS65-40-315C; 台; 1. 八; 沥青搅拌站设备. 1; 冷料 系统; 冷料仓; 10m3; 个; 1. 2; 皮带输送机; 5.5kw; 台; 1. 3; 烘干系统; 烘干滚筒; /; 个; 1; 电加热. 4; 热骨料 系统; 热骨料仓; 个; 1. 5; 搅拌系统; 搅拌机组; 套; 1. 6; 沥青供给系统; 沥青加温罐; 50m3（带搅拌器）; 个; 1. 7; 重油罐; 50m3; 个; 1. 8; 柴油罐; 5m3; 个; 1. 9; 导热油炉; QXM-900YY; 台; 1; 电加热. 10; 螺杆沥青泵; 台; 1. 11; 控制系统; 计算机系统、搅拌站控制系统; 套; 1; 对全站设备运行进行 自控. 表2-12 灌区工程主要施工机械设备统计表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量; 备 注. 一; 土石机械. 1; 反铲挖掘机; 0.5-1.0m3; 台; 7. 3; 蛙夯机; HW60; 台; 6. 4; 振动夯; 立式电动夯; 台; 3. 5; 风镐; 台; 10; 用于石方开挖. 二; 钻孔设备. 1; 手持式风钻; Y30; 台; 15; 用于石方开挖. 2; 电钻; JIZC20; 把; 6. 三; 混凝土机械. 1; 混凝土搅拌站; HZS25; 套; 1. 2; 移动式搅拌机; 0.35m3; 台; 3. 四; 运输机械. 1; 自卸汽车; 5/10t; 辆; 10. 2; 自卸汽车; 15～20t; 辆; 5. 3; 拖拉机; 3t; 辆; 4. 五; 起重设备. 1; 汽车起重机; 20t; 辆; 3. 3; 电动葫芦; 2t; 台; 2. 六; 动力设备. 1; 变压器; 250kVA; 台; 1. 2; 移动式空压机; YV-6/7; 台; 8; 一台备用. 4; 发电机; 30kW; 台; 3. 七; 修理加工设备. 1; 修钎机; 421-90; 台; 5. 2; 变筋机; GW40; 台; 5. 3; 切筋机; GW40; 台; 5. 4; 电焊机; 交流电30A; 台; 10. 八; 抽排水设备. 1; 潜水泵; QDX25-6-0.75; 台班; 120; 功率0.75kW. 2; 潜水泵; QDX65-7-2.2; 台班; 210; 功率2.20kW. 七、工程施工布置 1、施工条件 三合水库大坝枢纽工程位于旺苍县东河镇南峰村2组（右岸）与凤阳村5组（左岸）交界处，距离旺苍县城约7.5km。S202省道从旺苍县城经过，从S202省道连接144乡道，行驶约5km，转村道（144乡道～奉家河段）行驶约2.6km可到达坝址右岸坝肩，工程对外交通较为便利。 2、料场选择与开采 ⑴ 枢纽工程料场选择 ① 石渣料 根据地质资料，赵家山料场储量及质量满足设计要求。本工程大坝坝体石渣填筑料拟自赵家山料场自采供应，该料场占地2.29hm2，料场开采量40.8万m3，综合运距2km。该料场土地类型为未利用地和农田。 ② 排水带及排水棱体 由于排水带需要的块石料较少，约1.49万m3（堆方），但质量要求高，拟自旺苍县嘉川镇东源砂石厂可够买砂砾石料作为排水带，综合运距16km。排水带棱体所需块石拟自赵家山料场开采新鲜砂岩料使用，综合运距2km。 ③ 砂砾石料及过渡料（碎石垫层料） 由于工区附近河段无可供开采的砂砾石料源，且东河旺苍段河道天然砂砾石料多已开采完或被商业承包，无法开采。根据地质报告，东源砂石厂的砂石料储量和质量满足工程需要，本工程所需过渡料、碎石垫层料和混凝土骨料共计8.48万m3（堆方），拟自东源砂石厂购买，综合运距16km。 ④ 沥青混凝土骨料 本工程沥青混凝土骨料设计需用料为0.62万m3（堆方），拟计划在大坝右岸设置一处沥青拌合站，占地面积约1500m2，主要用于施工期LHB30沥青混凝土的提供。 ⑵ 枢纽工程开挖料的利用 三合水库枢纽工程大坝石方开挖为1.16万m3（自然方），溢洪道石方开挖12.11万m3（自然方），取水（放空、导流）隧洞石方明挖和洞挖0.58万m3（自然方）。 根据大坝填筑料的质量要求，初拟溢洪道40%石方开挖料，取水（放空、导流）隧洞80%石方开挖料用于大坝坝体石渣填筑； 溢洪道石渣回填料0.51万m3（自然方）全部采用溢洪道开挖石方料；大坝耕植土0.31万m3（自然方）和围堰土石填筑料0.32万m3（自然方）全部采用大坝开挖的石方和土方料。 3、灌区工程料场选择 ⑴ 混凝土砂石骨料 三合水库工程灌区混凝土总量约0.11万m3，骨料用量仅0.25万t，用量少且分散，施工期较长，高峰期混凝土砂石料用料少，同时工区附近无可自采加工的砂砾石料源。经综合分析后，混凝土砂石骨料采取自东源砂砾石厂购买，综合运距14km。 ⑵ 粗砂垫层 本工程粗砂垫层用量为0.47万m3，用量较少且分散，不适宜自采，同时工区附近无可自采加工的砂砾石料源。经综合分析后，粗石垫层料拟采取就近自东源砂砾石厂购买获得，综合运距14km。 ⑶ 土石方填筑料 本工程灌区土石回填量为2.09万m3，就近利用开挖的合格土石料，本工程土石方开挖总量为3.93万m3，可满足工程填筑需要。部分管道土石回填直接采用临近管道开挖料，部分由临时堆放于管沟旁的开挖料二次转运至工作面填筑。 4、施工导流 ⑴ 枢纽工程施工导截流 ① 导流建筑物级别及导流标准 本工程水库枢纽为Ⅳ等工程，工程规模为小（1）型，其主要建筑级别为4级，其中大坝为3级，次要建筑物为5级。根据工程特性和《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）第2.2.1条，以及《水利水电工程施工导流设计规范》（SL623-2013）第3.1.1条的规定，相应的导流建筑物级别为5级。 综合分析后，本工程导流方案采用一次性拦断河床，枯期围堰挡水，汛期坝体临时断面挡水，隧洞过流，枯期导流时段为11月～次年4月，导流标准采用10年一遇重现期洪水，对应洪水流量为6.66m3/s；坝体临时挡水断面采用20年一遇洪水，相应洪峰流量146m3/s。 溢洪道出口导流标准采用12月-次年2月时段5年一遇重现期洪水，相应流量为0.05m3/s。由于溢洪道尾水渠布置占用了整个河道，无位置布置导流过水建筑，拟采取潜水泵抽水导流的方案。配置100m3/h流量，扬程10m的潜水泵2台，初估抽水台班为100个台班。 导流隧洞施工导流标准拟采取5年一遇重现期洪水，根据施工总进度计划安排，导流隧洞安排在汛期，进口位于左支沟，相应导流流量为34m3/s，相应洪水位为551.75m；出口位于左右两支沟汇口下游，相应导流流量为87.3m3/s，相应洪水位为541.65m。导流隧洞进口底板开挖高程为551.60m，低于洪水位15cm；隧洞出口底板开挖高程为542.33m，高于洪水位58cm，拟采取在进口明渠段预留1m高的岩埂（顶高程552.60）挡水，进出口明渠段在非洪水的时间施工，不采取专门的挡水措施。 ② 导流方式及导流方案 三合水库枢纽工程采用一次性拦断河床、隧洞导流的施工导流方式。根据导流方案比较，本工程导流方案拟采用一次性拦断河床，枯期围堰挡水，汛期坝体临时断面挡水，隧洞过流的导流方案。 ③ 导流建筑物设计 导流建筑物主要为导流隧洞、上游围堰、下游围堰和过水明渠。 A、导流隧洞进口位于坝轴线以上约140.0m，隧洞轴线与主河道水流方向约成10°夹角，与支流水流方向约成80°夹角。导流隧洞全长293.00m，采用城门洞型，洞径为2.5×3.0m（宽×高），平均纵坡比为1/31.6（即i=3.16%）。为保证导流洞进口良好的进水条件以及出口水流平稳衔接，经分析，导流洞进出口底板高程分别为552.0m和542.73m。导流隧洞进口设置拦砂井段（临时封堵闸门），长度5.0m；出口设置明渠段，长度为23m；在桩号导0+019.76至导0+029.70处设置一转弯段，转弯半径为15.0m，转角为37.97°；在桩号导0+235.60至导0+257.21处设置一转弯段，转弯半径为30.0m，转角为41.28°。 B、本工程上游围堰位于坝轴线上游140m，上游围堰的两侧边坡为1:75，堰顶高程554.35m，堰顶宽2m，最大堰高5.25m，轴线长72.73m，围堰填筑料采用开挖的土石料进行填筑，堰体及基础采取在迎水面设置复合土工膜进行防渗，复合土工膜深入河床以下0.5-2m至基岩，迎水面采用0.5m厚袋装土护坡防冲。 C、下游围堰，采用主体工程开挖的土石料填筑，堰顶高程546.50m，堰顶宽4m（含0.5m厚袋装土护坡），最大堰高5.5m，轴线长24m，迎水侧和背水侧坡比为1:1.5，堰体采用复合土工膜进行防渗，土工膜深入河床以下1m，迎水面采用0.5m厚袋装土护坡。 D、过水明渠 过水明渠底宽3.0m，长度61.44m，明渠右岸支沟进口高程551.00m，左岸支沟出口高程550.69m，沟渠左右岸边坡1:1，不采取其他防渗防护措施。 E、坝体临时挡水断面结构设计 本工程坝体临时挡水断面最大高度20.40m，大坝上游临时挡水断面填筑至569.00m高程，顶宽12m，上游迎水面边坡为1:2.5，背水面边坡为1:2.25，沥青心墙填筑至552.00m高程，填筑料采用合格的满足大坝上游石渣料Ⅱ区要求的导流隧洞、溢洪道开挖料和赵家山料场开采的石渣料，堰体及基础采取在迎水面设置复合土工膜结合钢筋网喷C20混凝土防渗，防渗材料与基岩采用C20混凝土基座连接，基座深入基岩1m。迎水面采用钢筋网喷C20混凝土护坡防冲。 ④ 截流 根据施工组织设计规范要求的截流标准和本工程施工总体进度计划，截流设计标准采用10年一遇11月的月平均流量，相应截流流量为0.100m³/s。 ⑤ 基坑排水 基坑排水主要包括初期排水和经常性排水。本工程不计初期排水量。 基坑经常性排水包括基础和围堰渗水、降雨汇水及土石坝施工弃水等。最大围堰堰前水头为3.85m，由于围堰及基础渗透率小，根据渗流分析，基坑内渗流量很小，约为30m3/h，施工弃水按最大15m3/h计。工程暴雨强度大，基坑汇水面积达6.5万m2，根据规范要求，其降水的排水强度按照最大日降雨量(260.3mm)在24小时抽完进行计算，因此，其排水强度为720m3/h，其暴雨产生的排水强度远大于基坑渗流水。根据规范，施工弃水和降雨汇水量不应叠加。考虑到暴雨产生的汇水对工程进度无制约性影响，且本工程河段比降较大，大坝基础开挖深度仅2-4m，施工期短且为枯期，遭遇最大降雨的几率极小，暴雨期间基坑积水少，为减少工程设备投入，其排水设备按照渗流量+施工弃水设置，故经常性排水总量按45m3/h计。 ⑥ 导流隧洞下闸、改造及蓄水 A、下闸时间及下闸导流标准 根据施工进度安排，第三年2月底完成大坝填筑，溢洪道已具备永久运行条件，为保证导流隧洞封堵并改造成取水（放空）洞的施工能在干地条件下顺利进行，导流隧洞下闸安排在枯期时段的3月初进行，采用10年一遇月平均流量作为下闸设计流量，相应流量为0.0354m3/s。下闸期间采用1台离心泵（4级100TSWA离心泵，扬程62m，流量69m3/h）抽水保证下游生态用水，下闸期间三合水库下游河道生态用水按照多年平均流量的10%下泄，Q=0.0124m3/s。 B、导流隧洞改造施工方案 下闸采用汽车吊安放混凝土跌梁门，挡水高度5m，下闸之后进行导流隧洞封堵改造施工。拟从导流隧洞出口进场，先封堵改造竖井闸室段（拆除、凿毛、浇筑混凝土、安装埋件及闸门），再进行取水钢管安装。 C、蓄水 导流隧洞下闸安排在第三年3月初进行，水库蓄水按保证率P=75％各月径流量作为入库水量计算，并考虑蓄水过程中1％的水量损失及10%的生态流量。通过计算，水库蓄水至第三年9月，水库蓄水量为36万m3，水位可到达567.6m，高于取水口高程565.0m，工程即可发挥效益，蓄水时间约5个月。为保障灌溉，并提前发挥效益，三合水库可利用第三年汛期拦蓄洪水蓄水。 ⑵ 灌区工程施工导截流 本工程管线穿越溪沟较多，溪沟靠近源头，除赵家沟外，集水面积均较小，溪沟洪水由暴雨形成，洪水小，特别1月～2月最枯，枯季大多数溪沟断流，跨沟建筑物施工时将受一些支沟洪水影响，需采取导流措施，但导流措施较简单。 导流建筑物为5级，选择导流标准为5年一遇重现期洪水。工程区内支流支沟洪枯季节明显，灌区建筑物跨沟施工难度和施工强度均较小，均可在枯期的1月～2月内完工，因此，导流时段选择1月～2月。 灌区管道工程穿越赵家沟采用土石围堰一次性截断河床，潜水泵抽排的导流方式。其他支沟由于枯期1月-2月5年一遇重现期洪水流量极低，均过低于0.01m³/s，考虑到跨沟管道施工时间较短，施工简单，不采取单独的导流措施。 土石围堰堰体采用主体工程开挖料填筑，堰顶宽度2m，堰高1.5m，上下游坡比1:1.75，30cm厚袋装土护坡，复合土工膜防渗深入河床以下0.5m。 八、工程征地及移民安置 1、工程征地 三合水库工程建设征地涉及东河镇的南峰村、凤阳村、南阳村、川山村，百关丈社区、红垭村、石坝村、灵溪村、五峰村，嘉川镇的青林村、五四村、蔬菜村和庆寨村，共计2个乡镇13个村（社区）。建设征地区不涉及文物古迹、压覆矿产等，主要实物为：征收征用土地总面积611.36亩，其中：水库淹没区、枢纽工程及灌区工程永久占地区341.84亩（耕地104.98亩、园地35.60亩、林地166.61亩、水域及水利设施用地34.65亩）；临时征用土地269.52亩（耕地43.58亩、园地22.93亩、林地187.36亩、交通运输用地9.15亩、水域及水利设施用地6.50亩）；零星林(果)木165株；坟墓15座；鱼塘3167m3；农村道路1.01km。 项目永久占地和临时占地汇总情况如下表： 表2-13 三合水库永久征地和临时占地汇总一览表 单位：亩 占地类型; 耕地; 园地; 林地; 水域及水利设施用地; 交通运输用地; 合计. 永久征地; 104.98; 35.60; 166.61; 34.65; 0; 341.84. 临时占地; 43.58; 22.93; 187.36; 6.6; 9.15; 269.52. 合计; 148.56; 58.53; 353.97; 41.25; 9.15; 611.36. 2、农村移民安置规划 ⑴ 安置任务 经对居民收入结构分析，本工程建设区居民的主要收入来源为种植业，故以征收的耕（园）地面积为基础计算生产安置人口。工程建设永久征地涉及嘉川镇、东河镇2个乡镇13个村（社区）。其中，枢纽工程永久征地涉及东河镇4个村；灌区工程建设区涉及2乡镇11个村。 经计算，三合水库工程基准年生产安置人口为83人；设计水平年生产安置人口为84人。本工程不涉及搬迁安置人口。 ⑵ 安置方案 根据生产安置任务和环境容量分析成果，在充分征求移民安置意愿的基础上，确定三合水库工程农村移民生产安置方案为货币补偿，自谋职业安置，人数为84人。 |
| 总平面及现场布置 | - 一、主体工程布局 水库由枢纽工程和灌区工程组成，其中：枢纽工程由拦河大坝、溢洪道、取水（放空、导流）隧洞等建筑物组成，灌区工程由干管等组成。水库正常蓄水位为594.50m，对应库容307万m3，校核洪水位597.25m，总库容371万m3，水库死水位567.00m，死库容34万m3，兴利库容273万m3。拦河大坝为碾压式沥青混凝土心墙石渣坝，坝顶高程为597.50m，坝顶宽6m，坝轴线长185m，最大坝高54.5m。溢洪道布置于大坝左岸，为开敞式侧堰无闸控制溢洪明槽，由侧槽段、调整段、泄槽段、消力池段、尾水渠段组成，水平投影总长为322.30m。取水（放空、导流）隧洞布置于大坝左岸山体内，由导流隧洞改建而成，采用竖井式进水口，隧洞洞身采用城门洞型，水平投影总长331.05m，其中洞身段水平投影长293m。 灌区工程共布置1条干管和11条支管，干管总长11.187km，支管总长13.052km，管道首端设计流量为0.711m³/s。灌区设计灌溉面积为2.14万亩。 - 二、工程施工总体布置情况 1、枢纽工程 ⑴ 施工布置条件 本工程枢纽区两岸多为陡峭的高山，库区淹没内范围内基本无缓坡、阶地，大坝右岸坝肩以外分布有缓坡、阶地，大坝右岸下游也多分布有缓坡、阶地，大坝右岸及下游的施工布置条件较好。施工生产生活区可布置于大坝下游的缓坡阶地中。近坝区的缓坡地带可作为临时堆料场，赵家山料场旁边有小型冲沟可作为弃渣场，工程完工后弃渣场和料场均按要求进行复垦。 ⑵ 施工分区规划 根据建筑物的分布特点和施工进度安排，采用集中与分散相结合的原则布置。本工程拟规划分为2大工区，各工区情况如下： 1#工区：即枢纽工程施工区，主要负责拦河大坝、取水（放空、导流）隧洞、溢洪道等主体建筑物的施工，布置的施工临建设施有施工生产生活区、1#～5#临时堆料场以及配套的风、水、电和施工道路等。 2#工区：即石渣料场施工区，主要任务为大坝填筑料所需的石渣料的开采和运输，以及弃渣场。布置的施工临建设施有石渣料场弃渣场以及配套的风、水、电和施工道路等。 ⑶ 施工场地布置 根据工程总体布置和施工总进度计划，结合施工总布置规划，对工程施工场地进行如下布置规划： ① 在大坝右岸下游200-400m的缓坡阶地处布置办公生活设施、施工工厂设施（混凝土拌合站、综合加工厂、汽车保养站、综合仓库等）。场地高程满足20年一遇防洪要求。 ② 在大坝左岸坝肩附近的布置2#、3#和4#临时堆料场，用于堆放可利用的开挖料。另外，在大坝右岸布设一处施工营地和沥青拌合站。其中：施工营地内包括办公设施区、混凝土拌合站、综合加工厂等。 ③ 在大坝左岸溢洪道附近设置1#临时堆料场，主要用于溢洪道工程施工时原辅材料临时堆放。 ④ 在赵家山料场上游侧支沟布置弃渣场，用于堆放主体工程和赵家山料场开挖的无用料。 表2-14 三合水库枢纽工程临建工程特性表 序号; 项目; 数量; 备注. 一; 交通工程. 1; 新建公路（路面宽6m）; 0.6km; 等外公路，后期改造为5m宽永久砼路面. 2; 新建公路（路面宽6m）; 3.44km; 场内三级泥结碎石路面. 3; 新建公路（路面宽3.5m）; 1.29km; 场内三级泥结碎石路面. 二; 风水电通讯工程. 1; 抽水泵站; 3座; 100m3蓄水池1座，50m3蓄水池2座. 2; 10kV供电线路; 5km. 3; 降压站; 3座; 315kV、500kV、800kV. 4; 空压站; 3座. 5; 通讯线路; 1km. 三; 房建工程. 1; 生活福利设施; 1600m2; 租赁建筑面积. 2; 仓库系统; 350m2; 建筑面积. 四; 主要施工工厂. 1; 混凝土拌合系统; 3800m2. 2; LHB沥青混凝土拌合站; 1500m2. 3; 综合加工厂; 2000m2. 4; 汽车机械保养站; 800m2. 五; 施工临时占地; 14.575hm2. - 2、灌区工程 根据灌区工程管道线路布置特点，并结合施工临建设施的布置，规划为1个施工工区。 该施工工区内布置3条施工道路，1个生产设施区及配套的施工交通、风水电等设施，生产设施区位于桩号K6+600附近。生产设施区内布置有相应的综合加工系统、综合仓库、汽车机械保养停放站等。办公生活设施采取租赁当地民房。办公生活设施采取租赁当地民房。 表2-15 三合水库罐区工程临建工程特性表 序号; 项目; 数量; 备注. 一; 交通工程. 1; 新建公路（路面宽3.5m）; 1.68km; 场内三级泥结碎石路面. 二; 施工供电. 1; 10kV供电线路; 1km. 2; 降压站; 1座; 250kV. 三; 施工供水. 1; 蓄水池; 1座; 50m3. 2; 潜水泵; 3台; 10~15m3. 3; 水箱; 4台; 容积3m3. 四; 施工供风. 1; 空压站; 6座; 6m3/min. 五; 临时房屋. 1; 办公及生活房屋; 1000m2; 租赁建筑面积. 2; 生产房屋; 600m2; 建筑面积. 3; 仓库; 200m2; 建筑面积. 六; 施工临时占地; 8.99亩; 0.60hm2. 3、施工交通及施工总布置 ⑴ 对外交通运输 三合水库大坝枢纽工程位于旺苍县东河镇南峰村2组（右岸）与凤阳村5组（左岸）交界处，距离旺苍县城约7.5km。S202省道从旺苍县城经过，从S202省道连接144乡道，行驶约5km，转村道（144乡道～奉家河段）行驶约2.6km可到达坝址右岸坝肩。工程对外交通较为便利。 ⑵ 场内交通标准及长度 因坝址区地形较陡，施工临时道路除主要运输线路采用6m宽路面外，其余采用3.5m宽路面，并间距100-200m布置错车道；场内施工道路采用场内三级道路标准，泥结碎石路面，道路设计最大纵坡为10%（部分11-13%）。场内施工道路总长5.33km，其中新建3.5m宽道路1.29km，新建6m宽道路4.04km。项目施工交通特征表如下： 表2-16 三合水库施工交通特性表 序号; 项目; 新建 （km）; 路面宽度 （m）; 路径; 备注. 一; 枢纽工程. 1; 1#施工道路; 0.6; 6; 现有乡村道路（2#施工道路）-大坝右肩-大大坝上游右岸现有乡村道路; 后期改造为5m款的永久上坝道路，砼路面. 2; 2#施工道路; 0.6; 6; 现有乡村道路-施工营地-大坝下游河床; 泥结碎石路面. 3; 3#施工道路; 0.13; 3.5; 1#施工道路-库区上游4#临时堆料场; 泥结碎石路面. 4; 4#施工道路; 0.38; 3.5; 1#施工道路-现有道路-霸体临时挡水断面-8#施工道路; 泥结碎石路面. 5; 5#施工道路; 0.36; 6; 现有乡村道路-导流取水隧洞出口; 泥结碎石路面. 6; 6#施工道路; 0.41; 3.5; 5#施工道路-左岸坝基554m高程-导流隧涧进口-7#施工道路; 泥结碎石路面. 7; 7#施工道路; 0.72; 6; 大坝上游河床-8#施工道路-溢洪道进口; 泥结碎石路面. 8; 8#施工道路; 1.48; 6; 大坝左岸570m高程-7#施工道路-弃渣场顶; 泥结碎石路面. 9; 9#施工道路; 0.28; 6; 8#施工道路-弃渣场665m高程-赵家山石渣料场552m平台; 泥结碎石路面. 10; 10#施工道路; 0.2; 3.5; 现有村道-弃渣场定-赵家山料场692m高程; 泥结碎石路面. 11; 11#施工道路; 0.17; 3.5; 7#施工道路-溢洪道599m平台; 泥结碎石路面. 合计; 5.33. 二; 灌区. 1; 1#施工道路; 1.18; 3.5; /; 泥结碎石路面. 2; 2#施工道路; 0.15; 3.5; /. 3; 3#施工道路; 0.35; 3.5; /. 合计; 1.68. 总计; 7.01. ⑶ 施工工厂设施 ① 由于工程所需混凝土砂石骨料、沥青混凝土灰岩粗细骨料、排水带料以及过渡料（含碎石垫层料）均采用外购，故本工程不设置砂石加工系统。 ② 根据本工程建筑物布置的特点和现场场地限制条件，综合考虑各不均衡系数和不同标号的混凝土拌制需要，设置HZS60混凝土拌合站一座，布置于大坝左岸下游350m处，额定生产能力为60m3/h。提供拦河大坝、溢洪道、取水（放空、导流）洞所需混凝土，混凝土拌合站总占地3800m2。同时布置2台0.35m3移动式混凝土拌和机，按照施工需要，灵活移动，用于临时工程、运输强度不大等部位。 心墙沥青混凝土浇筑总量为0.62万m3，月高峰强度为0.06万m3。根据施工方法，要求沥青混凝土拌和系统的生产能力12m3/h以上，现场配备LHB30型沥青混凝土拌和设备一套，位于大坝左岸下游，占地面积1500m3。 ③ 本工程距旺苍县7.5km，旺苍县具备一定的机械修配及零配件加工能力，能满足工程机修需要，故本工程现场不设大型机械修配厂，尽量减少本工程辅助企业设施，仅设置汽车机械停放场，兼作汽车的维修、保养任务，布置于大坝下游左岸300m缓坡处，占地面积800m2。 ④ 综合加工厂 三合水库枢纽工程在施工生产设施区内设置综合加工系统，包括钢筋加工厂、木材及模板加工堆放厂等，总占地面积2000m2。 ⑤ 仓储系统 综合仓库主要用于存放施工期间所需的各种零配件、五金电气、油料、小型机械设备、安全防护装备等物资。设置综合仓库1座，布置于大坝右岸上游350m的缓坡上，占地面积500m2。炸药库布置于大坝左岸下游300m的5#施工道路旁，占地面积100m2，具体布置要求以当地炸药储存使用相关管理办法要求为准。 ⑥ 施工供风、供水、供电及通讯 三合水库枢纽工程拟布置3座固定式供风系统，分别布置于大坝左岸上游和赵家山料场旁。同时配置2台移动式空压机，作为工作面零星用风和备用。设计供风总容量为158m3/min。共设置3座独立的供水系统，系统高峰用水量为150m3/h，设计供水能力为159m3/h（未含生活用水）。 本工程施工用电由东河镇凤阳村牵引10kV输电线至现场，共需铺设5km（其中3km计入永久供电线路，施工期前由项目业主建设完成），并设置3座降压站，分别位于大坝右岸下游进场道路旁、大坝左岸上游和赵家山料场旁，经降压站降压后引入各用电点使用。 ⑷ 土石方平衡及弃渣场规划 ① 开挖填筑工程量 三合水库枢纽工程（主体+导流+石料场）土石方开挖总量为54.75万m3（自然方），其中：主体工程16.92万m3（自然方，包括土方开挖3.07万m3（自然方），石方开挖13.85万m3（自然方）），导流工程开挖0.17万m3（自然方），石料场开采37.58万m3（自然方）。 三合水库枢纽工程（主体+导流）土石方填筑总量为50.80万m3（压实方），其中主体工程土石填筑50.40万m3（压实方），导流工程土石填筑0.40万m3（压实方）。 ② 土石方平衡及弃渣量 经土石方平衡分析计算，本工程无用料（含料场剥离料）18.08万m3（自然方），考虑5%的开挖运输损耗后，换算成松方为22.90万m3，运至赵家山石渣料场旁的弃渣场。 ③ 弃渣场规划 根据现场的实际情况，并结合水土保持和环保要求，本工程共设置1个弃渣场，位于赵家山料场旁支沟处，弃渣场占地面积2.57hm2，渣场顶高程697.00m，每15-17m设置一级马道，渣场坡比为1:2.25，渣场容量23.84万m3，设计堆渣为22.90万m3（松方）。 ④ 临时堆料场（中转堆料场）规划 本工程充分利用开挖料填筑大坝，根据施工进度计划，前期部分工程（导流隧洞、溢洪道侧槽段、调整段、泄槽段）在围堰和大坝填筑前开挖，开挖量为17.90万m3（自然方），其中可利用作为大坝填筑料的开挖料为100%的导流隧洞（含竖井）洞挖料和40%的溢洪道石方开挖料，约5.33万m3（自然方）。另有作为溢洪道回填石渣料的0.1万m3（自然方），经测算，可利用开挖料中需临时中转堆放4.22万m3（自然方），换算为堆方为5.90万m3（堆方），需临时堆放后再二次转运填筑，堆放时间为第一年11月～第二年4月。同时大坝上游填筑Ⅰ区，需堆放块石5.83万m3（堆方），堆放时间为第二年1月～第三年2月，现场设置5座临时堆料场，临时堆料场合计占地1.38hm2，临时堆料场容量6.07万m3，设计最大堆放量为5.90万m3。 ⑸ 施工总布置及分区规划 根据建筑物的分布特点和施工进度安排，采用集中与分散相结合的原则布置。本工程拟规划分为2大工区，各工区情况如下： 1#工区为枢纽工程施工区：主要负责拦河大坝、取水（放空、导流）隧洞、溢洪道等主体建筑物的施工。布置的施工临建设施有施工营地、1#～5#临时堆料场以及配套的风、水、电和施工道路等。 2#工区为石渣料场施工区：主要任务为大坝填筑料所需的石渣料的开采和运输，以及弃渣场。布置的施工临建设施有弃渣场以及配套的风、水、电和施工道路等。 本工程枢纽施工临时用地主要包括施工道路、弃渣场（含永久和临时）、临时堆料场、施工生产生活设施区、石渣料场等，施工临时占地总面积14.575hm2，即218.63亩，部分与建设征地范围和水库淹没范围区重合。 2、灌区工程施工交通及施工总布置 ⑴ 施工交通 三合水库灌区工程干管从大坝下游沿辜家河右岸布置，多处与乡村公路、市政道路相交或伴路敷设，且与广巴高速公路近似平行，距离在100m左右，整个灌区工程对外交通较为便利。工程所需外来材料（水泥、钢材、木材、汽柴油等）可在旺苍县城购买，综合运距8km。 灌区工程场内施工道路等级为场内三级单车道，泥结碎石路面，路面宽度为3.5m，最大纵坡为10%，并间隔100-200m设置错车道。灌区工程新建3条施工道路，总长度1.68km。 ⑵ 施工总布置 根据灌区工程管道线路布置特点，并结合施工临建设施的布置，规划为1个施工工区。该施工工区内布置3条施工道路，1个生产设施区及配套的施工交通、风水电等设施，生产设施区位于桩号G4+550附近。生产设施区内布置有相应的综合加工系统、综合仓库、汽车机械保养停放站等。办公生活设施采取租赁当地民房。 ⑶ 土石方平衡就弃渣规划 灌区工程（含导流工程）土石方开挖总量为3.96万m3（自然方），土石填筑总量为3.22万m3（自然方）。主体建筑物土方开挖2.75万m3（自然方），石方开挖1.19万m3（自然方），导流工程0.01万m3。主体建筑物土石回填3.21万m3（压实方），导流工程0.01万m3。考虑开挖运输等5%损耗后实际弃渣量1.44万m3（松方）。灌区工程中各建筑物土石方填筑全部利用沿线开挖料，多余弃渣运至1#和2#弃渣场堆放，后期复垦。 三合水库灌区工程输水管道施工需设管道施工临时用地，临时占地平均宽度8m，（管道开挖范围临时占用3m，管道一侧临时占用5m），管道施工临时用地6.27hm2。三合水库灌区工程施工临时占地总计8.99hm2。 |
| 施工 方案 | - 枢纽工程施工方案 枢纽工程由拦河大坝、溢洪道、取水（放空、导流）隧洞等建筑物组成，其各分工程施工期工艺流程分别如下： - 1、拦水大坝工程 枢纽工程按先下游次堆石区，再上游主堆石区、排水带区、过渡料区、垫层料区平起填筑的原则填筑，依次进行运输、卸料、铺料、洒水、压实、检查各工序施工。 主要施工程序为：场地清理→土石方开挖→坝体填筑→挤压边墙→混凝土面板浇筑→ 固结灌浆→其他混凝土施工→土石方回填→完工。 图2-1 施工期拦水大坝施工工艺流程及产污环节图 ⑴ 场地清理 使用推土机、铲土机等设备，对项目施工区内的植物、石块等进行清理。 该过程产生的污染物主要为扬尘、机械废气、噪声、植被破坏、水土流失等。 ⑵ 土石方开挖 土石方开挖于第一年完成，工期约4个月。人工清除岸坡及坝肩树根杂草表面覆盖层后，使用土方1.6m3反铲自上而下梯段开挖，装10~15t自卸汽车运输；石方开挖自行式潜孔钻钻孔，毫秒微差爆破；左、右岸坡开挖预留50~80cm保护层，保护层手风钻钻孔，10m3移动式空压机供风，浅孔松动爆破，1.6m3挖掘机挖装10~15t自卸汽车运输400m至枢纽临时堆渣场，后期采用1.6m3挖掘机挖装10~15t自卸汽车转运3.0km至坝后堆放。 该过程产生的污染物主要为扬尘、机械废气、爆破粉尘、噪声、植被破坏、水土流失等。 ⑶ 坝体填筑 ① 主堆石区填筑 主堆石料在赵家山石料场开采，2.0m3挖掘机装15~20t自卸汽车运输22.0km至坝面，顺坝轴线方向进占法铺料，与过渡层料相邻的堆石料后退法铺料。88kW推土机平料，坝料经人工洒水湿润后，25t自行式光面振动碾顺坝轴线方向进退错距骑缝碾压。坝面布置1台反铲，剔除与过渡层相接部位坡面上大于30cm的离散石块，靠近岸坡3m部位按最大粒径不大于30cm的过渡料铺筑，以防止出现架空、分离现象。 顺水流方向预留施工缝时高差控制在层厚范围以内；新填筑堆石料时，利用反铲对先前填筑形成的堆石施工缝水平向里挖除1m距离使露出新的坡面，清除接缝边较大石块，逐层填筑并跨缝碾压。 ② 次堆石区填筑 次堆石料除利用大坝、溢洪道和导流（取水）隧洞合格石料外，不足部分在赵家山石料场开采，2.0m3挖掘机装15~20t自卸汽车运输1.5km至坝面，顺坝轴线方向进占法铺料，与过渡层料相邻的堆石料后退法铺料。88kW推土机平料，18t自行式光面振动碾顺坝轴线方向进退错距骑缝碾压。坝面布置1台反铲，剔除与过渡层相接部位坡面上大于30cm的离散石块，靠近岸坡 3m部位按最大粒径不大于 30cm的过渡料铺筑，以防止出现架空、分离现象。 顺水流方向预留施工缝时高差控制在层厚范围以内；新填筑堆石料时，利用反铲对先前填筑形成的堆石施工缝水平向里挖除1m距离使露出新的坡面，清除接缝边较大石块，逐层填筑并跨缝碾压。 ③ 垫层料、特殊垫层料、过渡料填筑 特殊垫层、垫层、过渡层与相邻堆石料区平起填筑，按一层主堆石、二层过渡层和垫层，同一平面上按主堆石→过渡层→垫层的先后顺序填筑。 在填筑前时，同一层垫层料面略高于下游面，防止雨水冲刷上游垫层料坡面，岸坡部位雨季采取引排措施，防止两岸坡集水冲刷破坏垫层料。垫层料铺筑前剔除过渡层与垫层料接触面上大于 20cm的离散石块，填筑料运输至坝面，经堆石料区垂直于坝轴线方向每车卸料 2~3堆（先两边、后中间），1.0m3挖掘机摊平，洒水车少量均匀洒水，13.5t自行式振动平碾顺坝轴线方向碾压，碾压行走速度为1.5~2.5km/h，过渡层与垫层交界处骑缝碾压。垫层料上游边缘 20cm宽度范围平板台式振动器碾压，边坡部位小型专用振动碾碾压，特殊要求部位蛙式打夯机夯实。 混凝土趾板、坝内埋设有仪器、仪器线或其他结构的特殊部位，采用直径150~250cm、高150cm、一侧带缺口的防护铁筒将该部位和大面积的机械化施工区隔离，人工、小型专用机具薄层填筑、逐层碾压。 该过程产生的污染物为主要扬尘、机械废气、噪声、植被破坏、水土流失等。 ⑷ 挤压边墙 挤压边墙和大坝填筑同步施工，与垫层料平起升高。挤压墙混凝土挤压机施工，行走速度40~60m/h。坝体上游坡面的平整度允许偏差－8~＋5cm。混凝土挤压成型后，相应垫层区料填筑、碾压时，上游面挤压墙可能沿垂直坝轴线方向上移，为保证混凝土挤压墙的平整度满足要求，每层挤压墙施工时向内预留一定的距离以抵消碾压引起的挤压墙的变形位移。预留距离通过试验确定。 该过程产生的污染物为主要为扬尘、机械废气和噪声。 ⑸ 混凝土面板浇筑 坝体填筑完成预留5个月沉降期后开始面板浇筑。 面板混凝土主要施工程序：挤压边墙修补→挤压边墙刻槽→刻槽回填（砂浆 条带施工）→坝面喷涂乳化沥青→钢筋加工与安装→止水安装→模板安装→溜槽安装→混凝土拌和、运输→混凝土浇筑→混凝土表面处理→混凝土养护与防护→表面检查及裂缝处理等。 ① 挤压边墙处理 挤压边墙超过设计线的部分凿除修整，以确保面板偏差为＋5~－8cm范围。挤压边墙人工持小手钎和手锤凿刻修整成型，刻槽深度 0.5~5cm，底宽 50cm。周边缝砂浆标号 M10，现场拌制，人工铺设。 ② 坝面喷涂乳化沥青 乳化沥青人工辅以沥青喷射机喷射，沿坝坡从上而下喷射或涂刷。 ③ 止水安装 面板止水包括底止水、表面止水两种形式，首先安装底止水。止水铜片采用纯铜卷材，现场加工成型，搭接不少于 20mm围焊，自然冷却。焊后进行煤油渗漏检查，补焊。垂直缝止水铜片尽量延长压制成型，侧模安装时，止水片放入侧模预留的止水鼻腔。 ④ 面板混凝土浇筑 滑模宽14.0m，后期拆成两台7.0m宽；钢筋在加工厂制作，现场焊接。面板浇筑以坝顶作为施工平台，先施工中间两幅14.0m宽面板，再施工两侧7.0m宽面板。混凝土由布置在右岸的2×0.5m3拌和站集中拌制，6.0m3罐车水平运输，经收料斗进入溜槽垂直运输，人工摆动溜槽水平布料。 施工缝处理：对混凝土面凿毛、冲洗、清除杂物、排除表面积水；浇筑前在湿润的缝面上均匀摊铺一层厚2~3cm的M30水泥砂浆，再浇面板混凝土。 三角区混凝土浇筑：两岸面板三角块，首先将滑模最大角度倾斜，然后滑模单边滑升至水平位置，最后人工将剩余三角部分浇筑抹平。 面板混凝土浇筑：面板混凝土按 25~30cm分层布料，仓面中部Ф70~Ф100mm 的插入式振捣器振捣，靠近侧模和止水片的部位，Ф50mm软轴振捣器振捣，间距不大于振捣器有效半径的1.5倍，深度达到新浇混凝土层底部以下 5cm，以混凝土不再显著下沉、不出现气泡并开始泛浆时为准。 模板滑升时，两端提升平衡、匀速、同步。每浇完一层混凝土滑升高度约 25~30cm。滑升速度取决于脱模时混凝土坍落度、凝固状态和气温等因素，一般平均滑行速度为1.0~2.0m/h，拉升间隔时间一般为10~ 15min，最大不超过 30min。 混凝土表面处理：脱模后人工采用木模和钢模及时实施第一次收面，面板平整度用 2m靠尺检查，平整度不大于5mm。面板混凝土一次抹面后混凝土终凝前，对混凝土表面实施第二次压面抹光，确保混凝土表面密实、平整，避免面板表面形成微通道或早期裂缝。二次压面后的混凝土，覆盖塑料薄膜，不间断养护至达到设计强度。 该过程产生的污染物为主要施工机械废气、噪声以及废建筑材料等。 ⑹ 固结灌浆 趾板设四排固结灌浆，灌浆深度分别为5.0m和10.0m；坝轴线设单排帷幕灌浆孔最大灌浆深度17.0m。灌浆遵循先固结后帷幕，先下游排，后上游排，孔口封闭，孔内循环，自上而下分段灌浆的原则；其工艺流程为：测量定位→钻孔→冲洗→压水试验→灌浆→封孔。灌浆预埋孔口管，150型地质钻机分3个工作同时施工，1000L高速制浆机制浆，3SNS250/10三缸泵灌注，固结灌浆质量检查孔不少于总孔数的5%；帷幕灌浆质量检查孔不少于总孔数的10%。钻灌循环水采用软管接高位蓄水池水管至各工作面，需水量45m3/h。 该过程产生的污染物为主要施工机械废气、噪声以及废建筑材料等。 ⑺ 其他混凝土施工 ① 坝顶防浪墙及公路 坝顶防浪墙及公路由强制式混凝土拌和站集中拌制，5~8t自卸汽车运输1.0km至工作面，人工辅以机械入仓，组合钢模板成型，插入式振捣器振捣密实，人工洒水养护。 ② 排水沟及框格梁等小积混凝土施工 排水沟混凝土二级配，1t机动翻斗车运输混凝土至各工作面，人工入仓，钢模板成型，插入式振捣器捣实。框格梁等小体积混凝土1t机动翻斗车运输至工作 面附近，人工辅以溜槽入仓，木模板成型，插入式振捣器捣实。机动翻斗车综合运距1.0km，人工推胶轮车综合运距50m。 该过程产生的污染物为主要施工机械废气、噪声以及废建筑材料等。 ⑻ 土石方回填 ① 壤土回填 坝坡下游框格梁内铺填 30cm厚壤土回填。壤土利用坝体开挖的根植土料，5~8t自卸汽车运输 4.0km至工作面，人工回填，打夯机轻微夯实。 ② 石渣回填 上游坝脚土石回填利用大坝开挖弃渣料，2.0m3反铲挖装15~10t自卸汽车运输 0.50km至填筑区，利用推土机平场和汽车行走碾压即可。 2、溢洪道工程 溢洪道主要施工程序为：覆盖层及土层剥离→石方开挖（合格开挖料运输上坝）→边坡支护（基础灌浆）→混凝土浇筑→完工。 图2-2 溢洪道施工工艺流程及产污环节图 ⑴ 土石方开挖 溢洪道工程于第一年9月完成表层覆盖层和土方剥除，10~ 12月完成石方开挖，开挖过程中，合格石渣料直接上坝填筑；溢洪道进水渠、闸室、泄槽最大开挖深23.44m，石方开挖预留50~80cm保护层，与大坝填筑同步进行。溢洪道覆盖层、无用层及砂岩全~强风化料采用1.6m3挖掘机挖装10~15t自卸汽车运输1.0km至枢纽库内临时堆渣场堆放；弱~微风化料采用自行式潜孔钻钻孔，LGY-20/7G移动式空压机供风，预裂松动爆破，88kW推土机集渣，2.0m3反铲挖装15~20自卸汽车直接运输0.50km至填筑区填筑。后期采用1.6m3挖掘机挖装10~15t自卸汽车转运3.0km至坝后堆放。 该过程产生的污染物为主要为施工扬尘、机械废气、噪声、植被破坏、水土流失等。 ⑵ 边坡支护 喷锚支护锚杆采用Ф25Ⅲ级螺纹钢筋，长度4.50m，喷混凝土标号为C25，厚10cm。锚杆采用气腿式手风钻钻孔，锚杆孔轴线垂直于开挖面，局部加固锚杆的孔轴方向尽可能滑动面的倾向相反，其与滑动面的交角大于45°。 该过程产生的污染物为主要施工机械废气、噪声以及废建筑材料等。 ⑶ 混凝土浇筑 溢洪道边墙、底板混凝土采用三级配，溢流面混凝土采用二级配；混凝土由2×0.5m3强制式混凝土拌和站10~ 15t自卸汽车运输500m至工作面，溜槽入仓，两侧边墙组合钢模板成型，底板滑模板分段施工，插入式与平板振捣器浇筑，人工收面抹光。 该过程产生的污染物为主要施工机械废气、噪声以及废建筑材料等。 3、取水（放空、导流）隧洞工程 取水（放空、导流）隧洞主要施工程序为：进、出口明渠段土石方开挖→洞身开挖→混凝土衬砌→回填灌浆→完工。 图2-3 施工期导流隧洞施工工艺流程及产污环节图 ⑴ 进、出口明渠段土石方开挖 导流隧洞进、出口覆盖层及土方1.6m3挖掘机挖装10~15t自卸汽车运输至弃渣场堆放，综合运距4.0km；石方手风钻钻孔，10m3卧式空压机供风，电雷管浅孔松动爆破，人工撬挖松渣，1.6m3挖掘机挖装10~15t自卸汽车运输400m至枢纽临时堆渣场，后期采用1.6m3挖掘机挖装10~15t自卸汽车转运3.0km至坝后堆放。 该过程产生的污染物为主要为施工扬尘、机械废气、噪声、植被破坏、水土流失等。 ⑵ 锚杆施工 进、出口边坡锚杆采用Φ25Ⅲ级螺纹钢筋，长度 4.5m，水泥砂浆标号M20；锚杆气腿式手风钻钻孔，孔轴线垂直于开挖面，局部加固锚杆的孔轴方向尽可能滑动面的倾向相反，其与滑动面的交角大于 45°。锚杆施工的工艺流程为：测量定位→造孔→清除锚孔粉尘（高压风）→拌和砂浆→注浆→安装锚杆→检测。钢筋网在锚杆作业之后实施，采用直径 6.5mm钢筋绑扎或焊接编织。混凝土强制式搅拌机拌制，5~8t自卸汽车运输1.0km 至工作面，QPJ型混凝土喷射机分两次喷射，终凝 2h后喷水养护。 该过程产生的污染物为主要为施工扬尘、机械废气、噪声以及废建筑材料等。 ⑶ 洞身开挖 洞挖施工前测放出开挖轮廓线、中心线、高程腰线，并施放出钻孔孔位；YT-28型气腿风钻钻孔，孔径Φ32mm，洞口的10m3移动空压机供风；Ⅲ类围岩每循环钻孔深度3.0~3.3m，进尺2.0~2.5m；Ⅳ类围岩每循环钻孔深度2.0~2.5m，进尺1.5~2.0m；V类围岩每循环钻孔深度1.5m，进尺1.2m；人工装乳化炸药及铵梯油炸药，非电塑料导爆管微差爆破，遇水洞段使用乳化炸药。每茬炮爆破后，立即通风排烟30min，通风排烟后，恢复并加强掌子面的照明，清撬开挖面上残留的松动岩块后，1.0m3装载机装8~10t自卸式汽车运输弃渣至枢纽临时堆料堆放，洞内综合运距100m，洞外综合运距300m。 该过程产生的污染物为主要施工扬尘、机械废气、噪声以及废建筑材料等。 ⑷ 洞身 C25混凝土衬砌 导流隧洞于第一年 9月贯通，10月完成底板混凝土浇筑，11月初隧洞过流，10年一遇洪水标准下洞内水深 0.31m，流速 5.83m/s。12月10年一遇洪水标准下洞内水深 0.03m，流速 1.08m/s。因此，建议第一年11月暂停隧洞衬砌施工。 隧洞混凝土二级配，按先底板、后边顶拱的施工顺序实施。钢模台车支撑钢模板成型，钢筋人工绑扎；混凝土由强制式混凝土拌和站拌制，6m3混凝土运输车运输 2.0km至洞内衬砌工作面，HBT60输送泵泵送入仓，插入式振捣器捣实，边顶拱附着式振捣器振捣；底板混凝土拉模施工，8~10t自卸汽车运输混凝土1.0km直接入仓，人工摊平，平板振捣器浇筑，人工收面抹光。 隧洞边、顶拱混凝土及按规范要求掺加泵送剂。隧洞混凝土衬砌设计月浇筑进尺：边顶拱150m；底板350m。 该过程产生的污染物为主要为施工扬尘、机械废气、噪声以及废建筑材料等。 ⑸ 临时支护措施 导流隧洞和取水隧洞部分隧洞轴线重叠，采用斜井相接。导流隧洞临时支护措施如下： 隧洞临时支护中，Ⅳ、Ⅴ类围岩应首先完成一期临时喷护，再施工砂浆锚杆和网筋，最后施工工字钢和二期喷护。 钢拱架：钢拱架采用I14工字钢，在机械加工厂预制成拱圈弧度，螺栓连接，两榀钢拱架之间Ф25三级钢筋焊接，环向间距1.0m。 管棚：Ф50注浆管棚间距50cm，单榀长度6.0m，外插角度5°~8° ,尾部预留50cm ，并与钢拱架焊连。 喷混凝土分段、分片、依次实施，边墙从左到右，右到左逐步从下至上、拱部按从左边墙到右边墙，从一端到另一端进行，一次喷射厚度：边墙5~7cm，拱顶3~5cm ，喷射混凝土终凝2h后喷水养护。 该过程产生的污染物为主要施工扬尘、机械废气、噪声以及废建筑材料等。 ⑹ 回填灌浆 混凝土衬砌隧洞拱顶外围120°范围回填灌浆，钢筋混凝土衬砌段预埋灌浆管，管径50mm，深入基岩10cm，分序加密的原则，从低端向高端推进；3SNS250/10型灌浆泵水泥浆灌注，顶部空腔较大地段采用水泥砂浆，砂灰比不大于200。灌浆压力宜为0.5Mpa。灌浆14天后质量检查，检查孔数量按灌浆总数的5%抽取，用水灰比2 ：1的浆液压入10min的水泥浆不超过10L即为合格，灌浆孔用砂浆封堵抹平。 该过程产生的污染物为主要施工扬尘、机械废气、噪声以及废建筑材料等。 二、渠系工程施工工艺 1 、管道工程 土石方开挖 中粗砂垫层 混凝土浇筑 管道安装 土石方回填 施工扬尘、施工噪声、废气土石方、建筑垃圾、生活垃圾、施工机械废气、生活污水等 图2-4 管道工程施工工艺流程及产污环节图 ⑴ 土石方开挖 埋管段土石方开挖以强风化岩体为主，深度2.0~4.35m不等；土方在各工程区由远及近退挖；石方6m3移动式空压机供风，YT28型手风钻钻孔，浅孔松动爆破，0.5m3装载机集渣，0.5m3反铲挖机装5~8t自卸汽车运输2.0km至渣场堆放。 该过程产生的污染物为主要为施工扬尘、施工噪声、废气土石方、建筑垃圾、生活垃圾、施工机械废气、生活污水等。 ⑵ 中粗砂垫层 螺旋钢管底部的中粗砂垫层料采用人工骨料，5~8t自卸汽车运输至工程区后转1t机动翻斗车运输500m至各施工区最里端卸料，后退法铺填，80型蛙式打夯机夯实；管道两侧的中粗砂1t机动翻斗车运输500m至各施工区最外端卸料，进占法铺填，人工辅以80型蛙式打夯机夯实。 该过程产生的污染物为主要为施工扬尘、施工噪声、生活垃圾、施工机械废气、生活污水等。 ⑶ 镇、支墩混凝土浇筑 镇、支墩混凝土采用 0.8m3拌和机拌制二级配，1t机动翻斗车运输 0.50km至各施工区最里端卸入料斗，人工入仓，钢模板成型，2.2kW插入式振捣器捣实，混凝土养护在砌筑结束后12小时内实施，保持混凝土表面湿润，并覆盖草席。镇、支墩混凝土由各施工区由里向外后退法浇筑。 该过程产生的污染物为主要为施工噪声、生活垃圾、施工机械废气、生活污水等。 ⑷ 管道安装 螺旋钢管和玻璃夹砂管委托成都专业生产厂家定制，单根长度6.0m~9.0m，个别地段根据渠道轴线布置，采用3.0m~6.0m。管道使用10~15t载重汽车运输到各工区存放，平板汽车运输500m至分段工区的最里端，1t机动翻斗车改装的桅杆式起重机后退法吊装至渠内，螺旋钢管人工安装就位后焊接。玻璃夹砂管承口迎向水流方向，插口与水流方向一致布置；将橡胶圈套入插口上的凹槽内，沿橡胶圈四周依次向外适当用力拉离凹槽并慢慢放回凹槽，以保证橡胶圈在凹槽内受力均匀，没有扭曲；在插口上做好安装限位标记，在承口前衬填厚木板，前置沟槽的挖掘机沿着管轴方向推动管节，使插口部分的橡胶圈到达插口内，用倒链慢慢紧固承插口，直至插口达到预定的连接位置。 该过程产生的污染物为主要为施工噪声、生活垃圾等 ⑸ 土石方回填 支渠螺旋钢管和玻璃夹砂管上部土石回填料土石混合料回填，土石混合比1：8；土石回填料0.5m3反挖装1t机动翻斗车从弃渣场回采2.0km至各施工区最外侧，进占法铺筑，挖掘机平整，利用自卸汽车和挖掘机行走碾压即可。 该过程产生的污染物为主要为施工扬尘、施工噪声、废气土石方、施工机械废气、生活污水等。 ⑹ 小型建筑物施工 小型建筑物主要以分水闸、节制闸、阀门井和放水洞。 ① 土石方开挖 土方0.5m3反铲挖掘机装 5~8t自卸汽车运输；石方3m3移动式空压机供风，YT28型手风钻钻孔，0.5m3反铲挖机装5~8t自卸汽车运输2.0km至渣场堆放。 ② 闸室混凝土浇筑 闸室混凝土采用0.8m3移动式拌和机拌制二级配，1t机动翻斗车运输0.50km至工程区卸入料斗，0.8m3长臂挖掘机运输入仓，2.2kW振捣器捣实；二期混凝土一级配，门槽安装完成后浇筑，附着式联合插入式振捣器捣实。 启闭机房排架混凝土采用钢管架支撑钢模板成型，钢筋人工绑扎，10t汽车吊吊运0.5m3吊罐10m入仓，钢模板成型，插入式振捣器捣实。 ③ M10浆砌块石 浆砌石在赵家山石料场开采块石料，8~10t自卸汽车运输至工程区后转1t机动翻斗车运输1.0km至各施工区；砌筑水泥砂浆标号M10。 砌体挤浆法砌筑，砌筑应先在基础面上铺一层3~5cm厚的稠砂浆，然后安放石块，且将大面朝下，尽量使石缝间隙最小，再用灰浆填满空隙的1/3~1/2，并放入合适的石块，用锤轻轻敲击，使石块挤入灰缝中，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不得相互接触，要求平整、稳定、密实、错缝、内外搭接；坐浆及竖缝砂浆填塞应饱满密实，铺浆均匀；砌体每天砌筑高度不应超过1.2m。勾缝在砌筑完成24h以后实施，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。勾缝的砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用，勾缝砂浆采用细砂和较小的水灰比，其灰砂比控制在1：1~1：2。砌筑完成后12~18h及时养护，养护时间一般不少于14d。 ④ MU10砖砌体 砌体采用240mm×115mm×53mm过火砖，在当地个体经营企业购买，5~8t载重汽车运输至各工程堆放，人工砌筑；砖砌体施工前先清除混凝土板上的灰土等杂物，皮数杆设置转角及纵横墙交接处，钉于木桩上保证垂直度和牢固程度；砌墙先从墙角开始，先砌砖盘角，盘角完成挂小线，挂线时两端应固定拴牢、绷紧；砌砖优先采用“三一”法，砌砖时砂浆要饱满，砖要放平，并“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”；砖与砂浆要挤、压紧密、黏结牢固。砌砖采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm；墙体分段砌筑留斜槎，砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝；灰缝的宽度在过梁底面不应小于5mm；每层砌体最上一皮砖应整砖丁砌；砖砌体施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。 |
| 其他 | 一、坝址选择 1、坝址河段选择 ⑴ 流域概况 辜家河为东河左岸一级支流，发源于广元市旺苍县东河镇川山村王台包（峰顶高程1085m），上游称作作坊沟，向西南流至东河镇凤阳村左纳苟家湾沟后为中游，称作辜家河，又称奉家河，转西行至凤阳村境内左纳朱家湾，之后转西北进入东河镇红垭村左纳大塘沟，过井坝为下游，在昝家石坝处折向西南，于观音岩处汇入东河。辜家河流域介于东经106゜14′～106゜19′之间，北纬32゜11′～32゜13′之间，流域面积20.6km2，河道长10.7km，河道平均比降20.2‰。辜家河流域呈树枝状，水系发育，地势由东向西倾斜，东高西低。 ⑵ 坝址选择 根据上坝址所在河段的地形、地质条件，本阶段在前期工作的基础上，拟定两条坝线进行比较，其中下坝线为原可研阶段上坝址轴线，上坝线为下坝线右岸向上游旋转约10°，左岸与下坝线相同，河床部位位于下坝线上游约15m，右岸位于下坝线上游约30m，两个坝线均具备枢纽布置条件。 上、下坝线分别相距约15m（河床部位），均以沥青混凝土心墙石渣坝为代表坝型，两个坝线工程地质条件列表对比如下： 表2-16 上、下坝线主要工程地质条件比较表 坝线 项目; 上坝线; 下坝线; 比较 意见. 地形地貌; 河床高程546～552m，河水面宽10～14m，谷宽30～50m，水深0.3～0.8m。; 河床高程546～554m，河水面宽5～18m，谷宽20～40m，水深0.3～0.8m。; 下坝线 略优. 地层岩性及 坝基覆盖层; 侏罗系上统蓬莱镇组第一段（J3p1-b)砂岩、粉砂质泥岩，河床冲洪积层厚度1.3～3.5m，两岸坡残积层厚度1～2.0m。; 侏罗系上统蓬莱镇组第一段（J3p1-b)砂岩、粉砂质泥岩，河床冲洪积层厚度2～5.2m，两岸坡残积层厚度1～2.5m。; 基本 相同. 岸坡稳定; 左岸为斜向坡，坝肩边坡总体稳定性较好。坝肩开挖后，由于强风化岩体结构较破碎，易产生小规模垮塌，建议采取支护措施。 右岸为斜向坡，坝肩分布倾向上游的贯通性软弱结构面，坝基开挖后，下游边墙临空易产生滑动，坝肩边坡总体稳定性较左岸差，建议采取支护措施。; 左岸为斜向坡，坝肩边坡总体稳定性较好。坝肩开挖后，由于强风化岩体结构较破碎，易产生小规模垮塌，建议采取支护措施。 右岸为斜向坡，坝肩分布倾向上游的贯通性软弱结构面，坝基开挖后，下游边墙临空易产生滑动，坝肩边坡总体稳定性较左岸差，建议采取支护措施。; 基本 相同. 坝基持力层; 建议清除覆盖层及强风化表层松动岩体后，将坝壳基础置于基岩上，心墙基础可置于弱风化岩体中下部。; 建议清除覆盖层及强风化表层松动岩体后，将坝壳基础置于基岩上，心墙基础可置于弱风化岩体中下部。; 基本 相同. 坝基坝肩渗漏; 据钻孔水文地质试验表明，两岸坡及河床坝基强、弱风化带多为强～中等透水，因此存在坝基渗漏及绕坝渗漏问题，建议采取相应防渗措施。; 据钻孔水文地质试验表明，两岸坡及河床坝基强、弱风化带多为强～中等透水，因此存在坝基渗漏及绕坝渗漏问题，建议采取相应防渗措施。; 基本 相同. 不良地质; 距离下游滑坡体最上缘距离167m，对大坝影响小。; 距离下游滑坡体最上缘距离154m，对大坝影响小。; 基本 相同. 防渗 帷幕水平长度; 300m; 259m; 下坝线 略优. 从表2-15可以看出，上坝线和下坝线从地形地貌、坝基岩性及覆盖层厚度、岸坡稳定、持力层选择等方面综合比较，两坝线基本相同。下坝线距离下游奉家河滑坡体略近，但滑坡体对两坝线均基本无影响；防渗帷幕长度下坝线较上坝线线短51m，下坝线较优。 图2-5 枢纽工程上坝线和下坝线布置示意图 综合分析，从地形、地质条件方面下坝线略优。 ⑶ 坝形选择 本阶段选择黏土心墙石渣坝、纵向增强体心墙石渣坝、沥青混凝土心墙石渣坝三种坝型进行比较。三种坝型基本地质条件（地形地貌、地层岩性、地质构造、物理地质现象及水文地质条件）基本相同，但对心墙地基和建筑材料要求存在差异。坝型方案比较详见表2-17。 表2-17 坝型方案选择对比表 项目; 黏土心墙石渣坝; 纵向增强体心墙石渣坝; 沥青混凝土心墙石渣坝. 特点; 1、适应地形条件较高，黏土用量较大； 2、黏土心墙施工受季节（雨季）干扰较大，施工周期较长； 3、坝体填筑方量相差不大，对石渣料质量要求相对较低； 4、帷幕、固结灌浆工作量较大； 5、施工质量控制难度较大。; 1、砼浇注量较小，施工周期短； 2、坝体填筑方量相差不大，对石渣料质量要求较高； 3、帷幕、固结灌浆工作量较小。 4、对施工单位要求高，施工质量控制难度大。; 1、心墙浇注量较小，施工周期短； 2、坝体填筑方量相差不大，对石渣料质量要求相对较低； 3、帷幕、固结灌浆工作量较小。 4、对施工单位要求较高，施工质量控制难度较大。. 坝基 持力层; 坝基覆盖层厚度不大，河床2～5.2m，两岸坡残积层厚度1～2.5m。覆盖层物理力学性质差，承载力低，不能满足坝基持力层要求，建议清除覆盖层及强风化表层松动岩体后，将坝壳基础置于基岩上。强风化岩体厚度不大，物理力学性质较差，建议清除；弱风化岩体强度能满足设计要求，可作为心墙基础持力层。; 坝基覆盖层厚度不大，河床2～5.2m，两岸坡残积层厚度1～2.5m。覆盖层物理力学性质差，承载力低，不能满足坝基持力层要求，建议清除覆盖层及强风化表层松动岩体后，将坝壳基础置于基岩上。强风化岩体厚度不大，物理力学性质较差，建议以弱风化中下部作为心墙基础持力层。; 坝基覆盖层厚度不大，河床2～5.2m，两岸坡残积层厚度1～2.5m。覆盖层物理力学性质差，承载力低，不能满足坝基持力层要求，建议清除覆盖层及强风化表层松动岩体后，将坝壳基础置于基岩上。强风化岩体厚度不大，物理力学性质较差，建议以弱风化作为心墙基础持力层。. 坝基抗滑稳定; 建基面以下主要为粉砂质泥岩及砂岩，岩体产状较平缓，倾上游偏左岸。坝基中软弱夹层较少，且大多埋深较大，基本不存在抗滑稳定问题。; 建基面以下主要为粉砂质泥岩及砂岩，岩体产状较平缓，倾上游偏左岸。坝基中软弱夹层较少，且大多埋深较大，基本不存在抗滑稳定问题。; 建基面以下主要为粉砂质泥岩及砂岩，岩体产状较平缓，倾上游偏左岸。坝基中软弱夹层较少，且大多埋深较大，基本不存在抗滑稳定问题。. 坝肩及岸坡边坡稳定问题; 左岸为斜向坡，坝肩边坡总体稳定性较好。坝肩开挖后，由于强风化岩体结构较破碎，易产生小规模垮塌，建议采取支护措施。右岸为斜向坡，坝肩分布倾向上游的贯通性软弱结构面，坝基开挖后，下游边墙临空易产生滑动，坝肩边坡总体稳定性较左岸差。; 左岸为斜向坡，坝肩边坡总体稳定性较好。坝肩开挖后，由于强风化岩体结构较破碎，易产生小规模垮塌，建议采取支护措施。右岸为斜向坡，坝肩分布倾向上游的贯通性软弱结构面，坝基开挖后，下游边墙临空易产生滑动，坝肩边坡总体稳定性较左岸差。; 左岸为斜向坡，坝肩边坡总体稳定性较好。坝肩开挖后，由于强风化岩体结构较破碎，易产生小规模垮塌，建议采取支护措施。右岸为斜向坡，坝肩分布倾向上游的贯通性软弱结构面，坝基开挖后，下游边墙临空易产生滑动，坝肩边坡总体稳定性较左岸差。. 料源 条件; 1、黏土心墙料可到右坝肩（A、B区）、张家山（C、D区）、习家河（E区）、后槽口（F区）、邓家梁（金华村、川山村）5处进行开采。各土料场试验指标符合质量技术要求。 2、石渣可充分利用大坝、溢洪道、取水洞开挖料作为坝壳料，当地材料利用率高，不足部分从库内赵家山料场开采，储量丰富，质量满足设计要求，运距约1.6km，运距较近。 3、反滤过渡料、排水带料及混凝土粗、细骨料建议到东源砂石厂购买，其质量满足要求，距坝址运距15.5km。; 1、纵向增强体心墙所需砼骨料到东源砂石厂购买，距坝址运距15.5km。 2、石渣可利用大坝、溢洪道、取水洞新鲜岩体开挖料作为坝壳料，当地材料利用率较高，不足部分从库内赵家山料场开采较好的新鲜料，储量丰富，质量满足设计要求，运距约1.6km，运距较近。 3、反滤过渡料、排水带料及混凝土粗、细骨料建议到东源砂石厂购买，其质量满足要求，距坝址运距15.5km。; 1、沥青砼心墙所需骨料到旺苍诺诚矿业有限公司购买灰岩，距坝址运距29km。 2、石渣可充分利用大坝、溢洪道、取水洞开挖料作为坝壳料，当地材料利用率高，不足部分从库内赵家山料场开采，储量丰富，质量满足设计要求，运距约1.6km，运距较近。 3、反滤过渡料、排水带料及混凝土粗、细骨料建议到东源砂石厂购买，其质量满足要求，距坝址运距15.5km。. 综上所述，黏土心墙石渣坝、纵向增强体心墙、沥青混凝土心墙石渣坝对坝基、边坡、防渗等地质条件要求大体相同。就建筑材料而言，各坝型对防渗体及坝壳建筑材料的要求有所不同，纵向增强体心墙石渣坝坝壳料宜采用质量较好的新鲜料，而黏土心墙和沥青砼心墙石渣坝风化及新鲜料均可作为坝壳料，当地材料利用率高。就施工而言，黏土心墙石渣坝施工受季节（雨季）干扰较大，施工质量控制难度较大，但施工工艺较成熟；纵向增强体心墙石渣坝心墙开挖量较小，帷幕、固结灌浆工作量较小，施工周期短，但对施工工艺要求高，施工质量控制难度大；黏土心墙石渣坝施工难度较大，施工受季节影响，对施工工艺要求较高。就地质条件、施工及对天然建材要求和利用而言，最终选择沥青混凝土心墙石渣坝。 二、溢洪道选线 项目在设计阶段首先对溢洪道左、右岸布置方式进行了比选，具体如下： 表2-17 溢洪道选线对比表 项目; 上坝址左岸; 上坝址右岸; 比较意见. 地层 岩性; 地层岩性、地质构造、风化特征等大体相同，均具备修建溢洪道的条件; 地层岩性、地质构造、风化特征等大体相同，均具备修建溢洪道的条件; 基本相同. 运行 管理; 左岸坝肩地形较陡，溢洪道轴线较长，无法与上坝公路、管理平台结合，开挖方量较大，高边坡处理难度较大，工程投资较高，后期管理难度大，存在安全隐患，出口需设置弯道才能使水流较为顺直的汇入河道，工程处理措施较为困难，投资较高; 在右坝肩布置溢洪道能够结合永久上坝公路的修建、管理平台的开挖，减少形成高边坡，建筑物集中运行管理方便、安全可靠; 右岸较好. 故本阶段经综合比较推荐采用右岸溢洪道布置方案。左、右岸溢洪道布置示意图见下图： 比较方案 推荐方案 图2-6 枢纽工程溢洪道工程布置示意图 三、取水（放空）工程线路选择 本阶段首先对取水隧洞左、右岸布置方式进行了比选，具体如下： 表2-19 取水工程比选对比表 项目; 上坝址左岸; 上坝址右岸; 比较意见. 地层 岩性; 地层岩性、地质构造、风化特征等大体相同，均具备修建溢洪道的条件; 地层岩性、地质构造、风化特征等大体相同，均具备修建取水工程的条件; 基本相同. 投资及 运行 管理; 左岸坝肩地形较陡，单独开挖控制竖井段无法与上坝公路、管理平台结合，开挖方量较大，高边坡处理难度较大，工程投资较高，后期管理难度大，存在安全隐患; 在右坝肩布置取水隧洞，控制段闸门竖井能够结合永久上坝公路的修建、管理平台的开挖，避免形成高边坡，建筑物集中运行管理方便、安全可靠; 右岸较好. 综上所述，因左岸地势陡峭，无道路相接，干渠施工难度大，且投资较高。故本阶段经综合比较推荐采用右岸取水隧洞布置方案。同时，为节约工程投资，取水放空洞与导流洞同轴线布置，前期施工导流洞，导流完成后实施封堵，后期改建为取水放空隧洞。左、右岸取水隧洞布置示意图见下图： 比较方案 推荐方案 图2-6 枢纽工程取水工程布置示意图 四、渠道选线 1、管线布置原则 本工程灌区线路较长，工程结合灌区分布及沿线地形、地质条件进行总体布置。遵循的主要原则为： ⑴ 根据三合水库灌区线路布置方案，布置应符合总体布局的要求，适当集中，分段取水与分片灌溉相结合的原则进行。 ⑵ 线路力求短、直，避免通过滑坡、透水性强以及土壤沉陷量很大的地 区，尽量减少交叉建筑物，尽可能避免深挖高填，为工程施工、管理创造良好的 条件。 ⑶ 力求线路对灌区具有较好的控灌性，尽可能增大灌区自流灌溉比例， 降低工程运行成本，照顾主要灌区的灌面。 ⑷ 尽可能考虑灌区乡镇及乡村人畜饮用水的需要。 ⑸ 管线布置应尽量短直，减少水头损失，后期配套支管等尽可能照顾已 成灌区。 2、灌区范围选择 旺苍县三合水库工程位于旺苍县东河镇南峰村与凤阳村交界处，水库坝址位于坝址辜家河中游，坝址以上控制集雨面积7.6km2，距旺苍县城4.3km（直线距离） 根据灌区地形条件和灌面分布高程，配合当地水利设施的运用，作为骨干水利工程调度，工程宜最大程度发挥调节能力。从灌面来看，应以控灌辜家河两岸较为肥沃的耕园地为主，两岸以自流高程控制，最大限度的向辜家河上下游延伸。从场镇供水来看，区内没有骨干供水工程，东河镇、嘉川镇2个镇13个村均需要三合水库水源。 本工程开发任务为农业灌溉、乡村供水等综合利用，并作为旺苍县城市应急备用水源。灌区范围涉及东河镇、嘉川镇2个镇13个村，设计灌溉面积共2.14万亩，同时为灌区0.54万村民提供生产生活用水。 3 、渠首水位 三合水库位于水库坝址位于坝址辜家河中游，地势总体呈北高南低，山脉走向北东，与构造线展布方向大体一致。区内河流曲折，河谷狭窄切割较深，多呈“V”型河谷展布，海拔多在500～1200m，山顶高程一般800〜1000m，相对高差200〜500m，属低山地貌。谷底宽度10～30m，河谷地带左右岸偶见一级阶地。 三合水库的开发任务是农业灌溉、乡村供水等综合利用，并作为旺苍县城应急备用水源。水库设计正常蓄水位594.50m，总库容371万m3，设计灌面2.14万亩，灌区干管首端设计流量0.711m3/s。工程建成后，可以解决旺苍县东河镇、嘉川镇2个镇13个村2.14万亩农田的灌溉用水，保障灌区农村0.54万人的生活用水，满足旺苍县城应急供水需求。 水库由枢纽工程和灌区工程组成，其中枢纽工程由拦河大坝、溢洪道、取水（放空、导流）隧洞等建筑物组成，灌区工程由干管等组成。水库正常蓄水位为594.50m，对应库容307万m3，校核洪水位597.25m，总库容371万m3，水库死水位567.00m，死库容34万m3，兴利库容273万m3。拦河大坝为碾压式沥青混凝土心墙石渣坝，坝顶高程为597.50m，坝顶宽6m，坝轴线长185m，最大坝高54.5m。溢洪道布置于大坝左岸，为开敞式侧堰无闸控制溢洪明槽，由侧槽段、调整段、泄槽段、消力池段、尾水渠段组成，水平投影总长为322.30m。取水（放空、导流）隧洞布置于大坝左岸山体内，由导流隧洞改建而成，采用竖井式进水口，隧洞洞身采用城门洞型，水平投影总长331.05m，其中洞身段水平投影长293m。取水工程进水口高程为557.00m，高于淤沙高程（555.36）1.64m，出口底板起点高程542.73m。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境质量现状 ㈠、生态功能定位 1、评价区在国家生态功能区中的定位 根据《全国生态功能区划（修编版）》(环境保护部公告2015年第61号)中的定位，评价区属于Ⅲ-02-1成都城镇群（图3-1）。在全国生态功能重要区中属于重点城镇群。 图3-1 评价区在国家生态功能区中的定位 该类型区的主要生态问题：该类型区的主要生态问题： 人类活动干扰强度大，生态系统结构单一，生态系统质量低，生态涵养功能衰退，森林资源过度开发、天然草原过度放牧等导致植被破坏，水土流失与土地沙化严重，实地萎缩、面积减少、冰川后退，雪线上升。 该类型区生态保护的主要方向： - 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。 - 继续加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、草地、湿地等生态系统，提高生态系统的水源丽养能力。坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。 - 控制水污染，减轻水污染负荷，出导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。以生态环境承载力为基础，规划城市发展规模、产业方向；建设生态城市，优化产业结构，发展循环经济，提高资源利用效率；加快城市环境保护基础设施建设，加强城乡环境综合整治；城镇发展坚持以人为本，从长计议，节约资源，保护环境，科学规划。 2、评价区在四川省生态功能区中的定位 ⑴ 主体功能区划 本项目位于广元市旺苍县东河镇南峰村与凤阳村交界处，本项目所在地属于《四川省主体功能区规划》当中：“重点生态功能区（国家层面限制开发区域）”、“秦巴生物多样性生态功能区”。 重点生态功能区的主体功能定位是：国家青藏高原生态屏障和长江上游生态 屏障的重要组成部分，国家重要的水源涵养、水土保持与生物多样性保护区域，全省提供生态产品的主体区域与生态财富富集区，保障国家生态安全的重要区域，生态文明建设、人与自然和谐相处的示范区。 重点生态功能区以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制 宜开发利用优势特色资源，发展资源环境可承载的适宜产业，加强基本公共服务能力建设，引导超载人口逐步有序转移。发展方向和管制原则： ——加强水源涵养。推进天然林资源保护、防沙治沙，重建和修复湿地、森林、草原、荒漠等生态系统。严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等。加强大江大河源头及上游的小流域治 理和植树造林，减少面源污染。 ——治理水土流失。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被，治理水土流失。大力推行节水灌溉和雨水集蓄，发展旱作节水农业。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治和生态修复力度，提高防洪减灾能力，加强地质灾害风险防治，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。 ——维护生物多样性。强化生态系统、生物物种和遗传资源保护，科学、合理和有序地利用生物资源。保护自然生态系统与重要物种栖息地。禁止对野生动植物滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群平衡，加强对自然保护区外分布的极小种群野生植物就地保护小区、保护点的建设，开展多种形式的民间生物多样性就地保护。加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统 的侵害。 ——引导人口集中居住。提高县城和重点镇的综合承载能力，增强城镇人口吸纳功能，大力实施生态移民，促进分散人口集中居住，提高基本公共服务能力降低基本公共服务成本，减少对生态环境的干扰和影响。 ——严格控制开发强度。城镇建设与工业开发要依据现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。 ——因地制宜地发展适宜产业。在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 秦巴生物多样性生态功能区主体功能定位：四川重要的原始森林、野生珍稀物种栖息地与生物多样性保护的关键地区和生态屏障区域；全国生物多样性、涵养水源与土壤保持重要区，最大的天然生物种质的“基因库”，世界同纬度地区重要的绿色宝库。 ——重点保护原生森林、流域生态系统，加强造林绿化、野生动植物保护和自然保护区建设、小流域治理、矿山生态恢复等生态工程，提高水源涵养、水土保持和野生动植物保护等生态功能。加强防洪基础设施建设，加强山洪灾害防治，提高水旱灾害应对能力。 ——建设珍稀、濒危中药资源和动植物资源等指向明确的生态功能保护区对现有植被和自然生态系统严加保护，防止生态环境的破坏和生态功能的退化。 ——巩固和扩大天然林资源保护成果、扩大保护范围，加强生物物种资源保护，依法禁止一切形式的捕杀、采集濒危野生动植物的活动，保护物种多样性和确保生物安全，强化引进外来物种生物安全管理，防止国外有害物种进入。 ——引导人口转移，降低人口密度，停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动，以及产生严重环境污染的工程项目建设，遏制生态环境恶化趋势。 ——发展以养殖业、经济林为主的生态农林牧业和农产品深加工业，合理开发旅游文化资源，发展生态旅游，点状开发天然气、水能、矿产资源。 本项目所在区域建设涉及《四川省主体功能区规划》规定的国家层面限制开发区域（重点生态功能区），符合区域生态功能发展的总体要求，与四川省生态 功能区划是协调的。同时，区域生态功能定位也进一步明确了本工程在实施过程中必须加强生态环境保护，采取必要的措施开展生态修复和环境保护与治理。 2、生态功能区划 本项目所在地属于《四川省生态功能区划》（2010四川科技）当中的： I 四川盆地亚热带湿润气候生态区； I-3 盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区； I-3-1 米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区 米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区在四川东北部边缘，涉及广元、巴中市的5个县级行政区。面积 0.68万平方公里。 主要生态特征：中-低山地貌。年均气温13~16℃,≥10℃活动积温 5100℃左右，年均降雨量 900~ 1200 毫米。河流主要属嘉陵江水系。森林植被主要为常绿阔叶林、针—阔混交林和亚高山常绿针叶林。生物多样性丰富。 主要生态问题：多洪灾，滑坡崩塌强烈发育。 生态环境敏感性：土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感。 主要生态服务功能：水源涵养功能，生物多样性保护功能，土壤保持功能。 生态保护与发展方向：保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。调整农业产业结构，发挥山区优势，以林为主，发展林、农、牧多种经营，发展牛、羊等畜牧产业链。建设优质特色中药材和茶叶生产基地。科学合理开发自然资源，规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发，防止对生态环境和生态系统的不利影响。 本项目为《四川省重点水源工程近期建设规划（2010~2020）》中规划建设的水库，是为了保障区域粮食生产安全、支持区域乡村振兴发展、解决灌区场镇发展供水、改善区域生态环境，项目实施不会影响区域的水源涵养功能，生物多样性保护功能，土壤保持功能，依据所处生态功能区划的功能定位及生态保护要求建设过程中需做好区域水源涵养、土壤保持和生物多样性保护工作，总体上说 项目建设符合 I-3-1米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区的保护要求。 项目所在地 图3-2 工程区域生态功能区区划图 3、生态环境现状 ⑴ 陆生生态系统现状 评价区由于受人为活动影响，原始植被为次生林、人工林所取代。从工程布置和施工布局上看，水库淹没少量耕地、林地。由以上可见，受工程建设影响和破坏的植被类型以种植类为主，其次为引进的次生林生态系统中的植被灌木林。种植类是受人为作用严重的景观类型。次生林生态系统中的植被灌木林，属人工或自然修复的环境资源类型。 工程开发建设将直接影响和被破坏的植被类型主要有：柳、杉木、柏木等，人工针阔混交林主要有杉木、柏木为主，灌木林有悬钩子、马桑、黄檀等。以人工栽种的农作物有烟草、水稻、玉米、大豆、红薯、洋芋、南瓜、花生、油菜等。房前屋后主要四旁树种有刺楸、黄柏、巨桉、香樟、桑等。 植被的破坏仅限于局部，由于工程规模小，施工占地面积较小，不会对工程河段整个植被生态系统的完整性造成威胁。施工临时占地、施工期间施工人员一些无意识活动，也会使施工区附近的植被类型造成破坏，但这些影响在工程结束后随之消失，并可以通过自然演替或人工恢复与重建的方法和措施等，使被破坏的植被得到恢复。工程开发建设直接影响的资源植物种类不多，重要资源植物种类更少，且个体数量十分有限，水库建成后，不会对当地的资源植物造成严重影响。经调查，在调查区域内尚未发现有受保护的国家级珍稀、濒危植物分布，工程建设不会对区域保护植物产生不利影响。 另外，经现场调查，水库淹没区及坝址以上区域目前主要分布有林地和少量的农田，无农户、工业企业等污染源分布。而项目的建设将会对水库淹没范围内的植株将被砍伐，一些原生植被将受淹没而死亡。水库蓄水后，局部小气候将发生变化，有利于库区周边一些喜阴植物的恢复，而一些喜阳偏中生的植物，则会因为环境的不适应而减少，原来的针叶林群落适应能力较强，受水库影响不大。 ⑵ 水生生态系统现状 辜家河中下游河段由于受人类活动影响深远，无国家保护的珍稀鱼类、兽类、两栖爬行动物、鸟类等，无大型洄游鱼类及其产卵场，主要鱼类有鲤鱼、鲫鱼、草鱼、泥鳅等，主要动物有水鸭等野生水禽，水生生物主要有芦苇、禾本科植物等。不涉及珍稀的水生保护鱼类，不存在鱼类“三场”问题。 二、项目所在区生态环境质量现状 1、大气环境质量现状监测及评价 ⑴ 项目所在地常规因子环境质量 本项目位于广元市旺苍县东河镇境内，为了解项目所在区域环境空气达标情况，本次评价引用广元市旺苍生态环境局发布的《2022年旺苍县环境质量公告》（https://www.scgw.gov.cn/zfxxgk/GovOpenShow.aspx?id=20230718155141276）数据对区域环境空气质量进行评价。 根据《2022年旺苍县环境质量公告》环境空气质量结果，2022年，旺苍县环境空气质量良好，空气质量优、良天数达标率为 96.2%，首要污染物为臭氧、细颗粒物和颗粒物，与上年相比环境空气质量变好。其空气质量指标统计如下。 表 3-1 旺苍县环境空气质量现状评价表 单位：CO为 mg/m3，其余μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 66.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.00%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.86%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.71%; 达标. CO; 第 95百分位数 24h平均质量浓度; 0.8; 4; 20.00%; 达标. O3; 日最大 8小时均值的第 90百分位; 70; 160; 43.75%; 达标. 根据上表，旺苍县SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8小时均值的第90百分位数、CO日均值第95百分位数均达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在区域为达标区。 ⑵ 特征因子环境质量 ① 特征因子监测点位及监测结果 为说明项目所在区域TSP、苯并[a]芘环境现状，项目在开展环评时专门委托四川省天平检测技术有限公司于2024年03月24日-03月30日在沥青拌合站所在区域设置了1个点位进行了采样检测，并于2024年03月24日-04月10日进行了分析，监测结果如下： ## 表3-2 特征污染物监测结果 检测点位; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一天; 第二天; 第三天; 第四天; 第五天; 第六天; 第七天. 1#项目沥青拌合站所在区域; 苯并[a]芘; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ng/m³. TSP; 0.127; 0.133; 0.110; 0.121; 0.130; 0.135; 0.142; mg/m³. ② 大气环境质量现状评价 A、评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 B、评价方法 采用单项指数法进行，其数学模式为： 式中：Pi……I种污染物的单项指数 Ci……I种污染物的实测浓度（mg/m3） Si……I种污染物评价标准（mg/m3） C、监测及评价结果 监测结果见表3-3。 ## 表3-3 项目所在地环境空气质量现状评价结果一览表 检测点位; 检测项目; 检测结果. 第一天; 第二天; 第三天; 第四天; 第五天; 第六天; 第七天. 1#项目沥青拌合站所在区域; 苯并[a]芘; /; /; /; /; /; /; /. TSP; 0.42; 0.10; 0.048; 0.037; 0.03; 0.025; 0.023. ③ 环境空气质量现状评价结论 由环境空气质量现状评价结果可以看出，本项目所在区域的特征污染物TSP、苯并[a]芘监测满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 2、地表水环境质量现状监测及评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的地表水环境影响评价级别的判定方法确定项目地表水环境影响评价工作等级。 施工期：依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本工程施工期为水污染影响型建设项目，施工期工程各类生产生活废（污）水将综合利用不外排，因此确定施工期地表水评价等级为三级B。 运营期：本项目三合水库上坝址位于旺苍县东河镇辜家河中游，辜家河为东河左岸一级支流，河流规模属于小型河流，地表水水域功地表水水域功能要求为Ⅲ类。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水文要素影响型建设项目。依据水文要素影响型建设项目评价等级判定表，本项目地表水环境影响评价等级为一级。具体判断详见报告地表水专章。 为了说明项目所涉及地表水体水质现状，评价委托四川省天平检测技术有限公司分别于2024年03月26日-03月28日（枯水期）、06月15日-06月17日（丰水期）设置6个断面进行检测，但其中的5#断面辜家河下段吊角楼支管支沟（K3+990.04桩号处）在监测期间均无水存在，不满足采样条件，故未开展监测，其余断面监测结果如下： ## 表3-4 地表水检测及评价结果（枯水期） 采样 日期; 检测项目; 1#监测断面大坝上游辜家河主要入库断面; 2#监测断面坝前(取水口 ) 处; 3#监测断面大坝下游辜家河150米处; 单位. 检测结果; 结果评价; 检测结果; 结果评价; 检测结果; 结果评价. 03月 26日; 色度; <5; /; <5; /; <5; /; 度. pH; 7.6; I类; 7.9; I类; 7.8; I类; 无量纲. 悬浮物; 7; /; 11; /; 27; /; mg/L. BOD5; 2.2; I类; 2.3; I类; 2.8; I类; mg/L. CODcr; 11; I类; 11; I类; 13; I类; mg/L. 总氮; 0.60; /; 0.89; /; 0.85; /; mg/L. 总磷; 0.03; Ⅱ 类; 0.02; I类; 0.02; I类; mg/L. 氨氮; 0.219; IⅡ类; 0.300; I类; 0.482; IⅡ类; mg/L. 动植物油; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. LAS; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 粪大肠菌群; 2.7×102; Ⅱ 类; 2.2×10²; Ⅱ 类; 3.3×102; Ⅱ 类; MPN/L. 砷; 未检出; I类; 未检出; I类; 0.0005; I类; mg/L. 镉; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; 1类; mg/L. 六价铬; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 铅; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I 类; mg/L. 汞; 未检出; I类; 未检出; I类; 0.00004; I类; mg/L. 硒; 0.0004; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氰化物; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氟化物; 0.102; I类; 0.103; I类; 0.089; I类; mg/L. 硝酸盐; 0.259; 达标; 0.267; 达标; 0.216; 达标; mg/L. 三氯甲烷; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 四氯化碳; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 亚氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 透明度; >30; /; >30; /; >30; /; cm. 叶绿素a; 10; /; 13; /; 15; /; μg/L. 水温; 11.2; /; 11.4; /; 12.1; /; ℃. 03月 27日; 色度; <5; /; <5; /; <5; /; 度. pH; 7.6; I类; 7.8; I类; 7.6; I类; 无量纲. 悬浮物; 6; /; 13; /; 30; /; mg/L. BOD5; 2.1; I类; 2.3; I类; 2.7; I类; mg/L. CODcr; 10; I类; 11; I类; 12; I类; mg/L. 总氮; 0.66; /; 0.87; /; 0.89; /; mg/L. 总磷; 0.04; Ⅱ 类; 0.03; Ⅱ 类; 0.03; Ⅱ 类; mg/L. 氨氮; 0.243; Ⅱ类; 0.321; Ⅱ类; 0.477; Ⅱ 类; mg/L. 动植物油; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. LAS; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 粪大肠菌群; 3.1×10²; Ⅱ类; 2.6×10; Ⅱ 类; 3.1×10²; Ⅱ 类; MPN/L. 砷; 未检出; I类; 未检出; I类; 0.0005; I类; mg/L. 镉; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 六价铬; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 铅; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 汞; 未检出; I类; 未检出; I类; 0.00005; I类; mg/L. 硒; 0.0004; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氰化物; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氟化物; 0.106; I类; 0.104; I类; 0.091; I类; mg/L. 硝酸盐; 0.257; 达标; 0.322; 达标; 0.261; 达标; mg/L. 三氯甲烷; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 四氯化碳; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 亚氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 透明度; >30; /; >30; /; >30; /; cm. 叶绿素a; 9; /; 13; /; 15; /; μg/L. 水温; 11.3; /; 11.6; /; 12.2; /; ℃. 03月 28日; 色度; <5; /; <5; /; <5; /; 度. pH; 7.5; I类; 7.7; I类; 7.5; I类; 无量纲. 悬浮物; 7; /; 10; /; 31; /; mg/L. BOD5; 2.3; I类; 2.4; I类; 2.5; I类; mg/L. CODcr; 13; I类; 13; I类; 14; I类; mg/L. 总氮; 0.60; /; 0.89; /; 0.85; /; mg/L. 总磷; 0.03; IⅡ类; 0.03; Ⅱ 类; 0.02; I类; mg/L. 氨氮; 0.217; I类; 0.297; IⅡ类; 0.466; Ⅱ 类; mg/L. 动植物油; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. LAS; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 粪大肠菌群; 2.7×102; Ⅱ类; 2.1×10²; Ⅱ 类; 3.3×10²; Ⅱ 类; MPN/L. 砷; 未检出; I类; 未检出; I类; 0.0004; I类; mg/L. 镉; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 六价铬; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 铅; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 汞; 未检出; I类; 未检出; I类; 0.00004; I类; mg/L. 硒; 0.0004; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氰化物; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氟化物; 0.117; I类; 0.108; I类; 0.072; I类; mg/L. 硝酸盐; 0.261; 达标; 0.314; 达标; 0.235; 达标; mg/L. 三氯甲烷; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 四氯化碳; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 亚氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 透明度; >30; /; >30; /; >30; /; cm. 叶绿素a; 10; /; 12; /; 14; /; μg/L. 水温; 11.6; /; 11.8; /; 12.6; /; ℃. 采样 日期; 检测项目; 4#监测断面辜家河右岸支流陈家河(K0+420.18桩号处 ); 6#监测断面旺苍东河左岸赵家沟支沟(主管桩号K9+484.68处); 单位. 检测结果; 结果评价; 检测结果; 结果评价. 03月 26日; pH; 7.4; /; 7.0; /; 无量纲. 悬浮物; 15; /; 9; /; mg/L. BOD5; 1.8; I类; 2.3; I类; mg/L. CODcr; 10; I类; 11; I类; mg/L. 总氮; 0.93; /; 0.90; /; mg/L. 总磷; 0.04; IⅡ类; 0.04; IⅡ类; mg/L. 氨氮; 0.417; IⅡ类; 0.165; IⅡ类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 水温; 12.4; /; 13.4; /; ℃. 03月 27日; pH; 7.3; I类; 7.1; I类; 无量纲. 悬浮物; 12; /; 11; /; mg/L. BOD5; 1.9; I类; 1.9; I类; mg/L. CODcr; 9; I类; 11; I类; mg/L. 总氮; 0.91; /; 0.92; /; mg/L. 总磷; 0.04; IⅡ类; 0.05; IⅡ类; mg/L. 氨氮; 0.412; IⅡ类; 0.170; IⅡ类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 水温; 12.4; /; 13.1; /; ℃. 03月 28日; pH; 7.2; I类; 7.1; I类; 无量纲. 悬浮物; 8; /; 9; /; mg/L. BOD5; 2.1; I类; 2.3; I类; mg/L. CODcr; 12; I类; 13; I类; mg/L. 总氮; 0.93; /; 0.90; /; mg/L. 总磷; 0.04; IⅡ类; 0.05; IⅡ类; mg/L. 氨氮; 0.394; IⅡ类; 0.157; II类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 水温; 12.9; /; 12.9; /; ℃. ## 表3-5 地表水检测及评价结果（丰水期） 采样 日期; 检测项目; 1#监测断面大坝上游辜家河主要入库断面; 2#监测断面坝前(取水口 ) 处; 3#监测断面大坝下游辜家河150米处; 单位. 检测结果; 结果评价; 检测结果; 结果评价; 检测结果; 结果评价. 06月 15日; 色度; 6; /; 5; /; 7; /; 度. pH; 7.2; I类; 7.3; I类; 7.3; I类; 无量纲. 悬浮物; 6; /; 6; /; 8; /; mg/L. BOD5; 3.2; Ⅱ 类; 2.4; I类; 2.2; I类; mg/L. CODcr; 14; Ⅱ 类; 10; I类; 9; I类; mg/L. 总氮; 0.37; Ⅱ 类; 0.81; /; 0.61; /; mg/L. 总磷; 0.04; Ⅱ 类; 0.04; I类; 0.06; I类; mg/L. 氨氮; 0.089; Ⅱ类; 0.287; I类; 0.359; IⅡ类; mg/L. 动植物油; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. LAS; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 粪大肠菌群; 7.0×10²; Ⅱ 类; 7.9×10²; Ⅱ 类; 9.4×102; Ⅱ 类; MPN/L. 砷; 0.0005; I类; 0.0005; I类; 0.0005; I类; mg/L. 镉; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; 1类; mg/L. 六价铬; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 铅; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I 类; mg/L. 汞; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 硒; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氰化物; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氟化物; 0.460; I类; 0.488; I类; 0.467; I类; mg/L. 硝酸盐; 0.346; 达标; 0.595; 达标; 0.595; 达标; mg/L. 三氯甲烷; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 四氯化碳; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 亚氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 透明度; >30; /; 29; /; 29; /; cm. 叶绿素a; 12; /; 13; /; 16; /; μg/L. 水温; 25.1; /; 25.3; /; 25.9; /; ℃. 06月 16日; 色度; 50; /; 40; /; 50; /; 度. pH; 7.3; I类; 7.4; I类; 7.4; I类; 无量纲. 悬浮物; 12; /; 16; /; 14; /; mg/L. BOD5; 3.1; I类; 3.4; I类; 3.4; I类; mg/L. CODcr; 11; I类; 12; I类; 13; I类; mg/L. 总氮; 0.38; /; 0.84; /; 0.62; /; mg/L. 总磷; 0.06; Ⅱ 类; 0.06; Ⅱ 类; 0.08; Ⅱ 类; mg/L. 氨氮; 0.095; Ⅱ类; 0.300; Ⅱ类; 0.351; Ⅱ 类; mg/L. 动植物油; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. LAS; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 粪大肠菌群; 7.9×102; Ⅱ类; 7.2×10²; Ⅱ 类; 8.1×102; Ⅱ 类; MPN/L. 砷; 0.0004; I类; 0.0004; I类; 0.0004; I类; mg/L. 镉; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 六价铬; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 铅; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 汞; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 硒; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氰化物; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氟化物; 0.574; I类; 0.660; I类; 0.643; I类; mg/L. 硝酸盐; 0.230; 达标; 0.582; 达标; 0.535; 达标; mg/L. 三氯甲烷; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 四氯化碳; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 亚氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 透明度; 30; /; 28; /; 28; /; cm. 叶绿素a; 11; /; 14; /; 17; /; μg/L. 水温; 20.2; /; 20.3; /; 20.9; /; ℃. 06月 17日; 色度; 40; /; 50; /; 50; /; 度. pH; 7.3; I类; 7.4; I类; 7.4; I类; 无量纲. 悬浮物; 14; /; 16; /; 0; /; mg/L. BOD5; 3.3; I类; 3.2; I类; 3.6; I类; mg/L. CODcr; 12; I类; 12; I类; 14; I类; mg/L. 总氮; 0.39; /; 0.88; /; 0.67; /; mg/L. 总磷; 0.05; Ⅱ类; 0.07; Ⅱ 类; 0.09; I类; mg/L. 氨氮; 0.113; I类; 0.313; Ⅱ类; 0.367; Ⅱ 类; mg/L. 动植物油; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. LAS; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 粪大肠菌群; 8.0×10²; Ⅱ类; 9.0×10²; Ⅱ 类; 9.0×10²; Ⅱ 类; MPN/L. 砷; 0.0008; I类; 0.0008; I类; 0.0008; I类; mg/L. 镉; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 六价铬; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 铅; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 汞; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 硒; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氰化物; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氟化物; 0.200; I类; 0.341; I类; 0.212; I类; mg/L. 硝酸盐; 0.294; 达标; 0.461; 达标; 0.362; 达标; mg/L. 三氯甲烷; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 四氯化碳; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 亚氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 氯酸盐; 未检出; I类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 透明度; 29; /; 27; /; 27; /; cm. 叶绿素a; 13; /; 16; /; 17; /; μg/L. 水温; 24.8; /; 25.8; /; 25.4; /; ℃. 采样 日期; 检测项目; 4#监测断面辜家河右岸支流陈家河(K0+420.18桩号处 ); 6#监测断面旺苍东河左岸赵家沟支沟(主管桩号K9+484.68处); 单位. 检测结果; 结果评价; 检测结果; 结果评价. 06月 15日; pH; 7.3; /; 7.4; /; 无量纲. 悬浮物; 6; /; 9; /; mg/L. BOD5; 3.0; I类; 1.1; I类; mg/L. CODcr; 13; Ⅱ类; 7; I类; mg/L. 总氮; 0.73; Ⅲ类; 1.27; Ⅳ类; mg/L. 总磷; 0.14; Ⅲ类; 0.08; Ⅱ类; mg/L. 氨氮; 0.463; Ⅱ类; 0.087; I类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 水温; 26.5; /; 27.6; /; ℃. 06月 16日; pH; 7.5; I类; 7.3; I类; 无量纲. 悬浮物; 66; /; 20; /; mg/L. BOD5; 3.5; Ⅲ类; 1.4; I类; mg/L. CODcr; 13; I类; 9; I类; mg/L. 总氮; 0.77; Ⅲ类; 1.11; Ⅳ类; mg/L. 总磷; 0.16; Ⅲ类; 0.10; Ⅱ类; mg/L. 氨氮; 0.468; Ⅱ类; 0.089; Ⅱ类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 水温; 21.1; /; 21.6; /; ℃. 06月 17日; pH; 7.4; I类; 7.3; I类; 无量纲. 悬浮物; 17; /; 12; /; mg/L. BOD5; 3.6; Ⅱ类; 1.0; I类; mg/L. CODcr; 14; I类; 7; I类; mg/L. 总氮; 0.78; Ⅲ类; 1.18; Ⅳ类; mg/L. 总磷; 0.10; Ⅱ类; 0.08; Ⅱ类; mg/L. 氨氮; 0.471; Ⅱ类; 0.111; II类; mg/L. 石油类; 未检出; I类; 未检出; I类; mg/L. 水温; 25.9; /; 26.4; /; ℃. 由上可以看出，项目所在水系辜家河各指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的限值要求，说明水体水质较好。 3、声学环境质量现状 本次评价委托四川省天平检测技术有限公司在拟建项目周围布设6个监测点位进行实地监测，具体情况见下表。 表3-6 噪声监测点位情况表 序号; 监测点位; 2024年03月26日; 2024年03月27日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 大坝下游右岸乡道; 49; 46; 50; 47. 2#; 大坝右岸坝肩居民区; 50; 45; 53; 44. 3#; 主管桩号K0+334.46处(北侧居民区）; 50; 45; 50; 45. 4#; 桩号K3+049.64两侧 居民区(甘家坡居民区); 46; 45; 51; 44. 5#; 主管桩号K4+401.91处两侧居民区(岩湾居民区); 46; 44; 51; 44. 6#; 主管桩号K9+484.68处两侧居民区(曹家沟沟口); 56; 49; 55; 49. 执行标准：《声环境质量标准》中2类标准; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，各监测点昼、夜间等效连续A声级值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在地声环境质量较好。 4、土壤环境质量 为了解项目地土壤环境现状，本次评价委托四川省天平检测技术有限公司对项目所在区域设置3个监测点位进行现状检测，具体监测结果如下： ⑴ 监测布点及监测因子 ## 表3-7 土壤环境监测布点 序号; 监测点位置; 采样; 监测因子. 1#; 项目大坝东南侧空地处; 表层样点（0~0.2m）; pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、 Ni、Zn、六六六总量、滴滴涕总量. 2#; 项目大坝西北侧空地处（距大坝直线距离约为600m）; 表层样点（0~0.2m）. 3#; 主管桩号K10+506.77外侧 （环城北路居民区）; 表层样点（0~0.2m）. ⑵ 监测时间及要求 监测1天，监测一次值。 ⑶ 监测及分析方法 按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中规定的原则和方法进行。 ⑷ 分析方法 按国家标准方法和推荐方法进行： Pi=Ci/Si 式中：Pi——第i种污染物的实测浓度值（mg/kg）； Ci——第i种污染物的环境质量标准值（mg/kg）； Si——第i种污染物的评价标准指标。 根据以上计算模式，结合监测结果和评价标准，土壤环境质量现状评价结果见下表。 ## 表3-8 土壤环境质量本底监测结果 监测点位 监测因子; 1#; 2#; 3#; ## 单位. pH; 7.24; 7.57; 7.61; ## mg/kg. 镉; 0.20; 0.39; 0.51. 汞; 0.089; 0.096; 0.103. 砷; 9.37; 12.5; 10.2. 铅; 61; 53; 51. 铬; 74; 65; 65. 铜; 33; 32; 33. 镍; 33; 34; 44. 锌; 113; 94; 88. 六六六; 未检出; 未检出; 未检出. 滴滴涕; 未检出; 未检出; 未检出. ⑸ 评价结果 ## 表3-9 土壤环境质量本底评价结果 监测点位 监测因子; Pi1#; Pi2#; Pi3#; ## 标准名称及编号. 镉; 0.67; 0.65; 0.85; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）. 汞; 0.037; 0.028; 0.0003. 砷; 0.31; 0.50; 0.41. 铅; 0.51; 0.31; 0.23. 铬; 0.37; 0.26; 0.22. 铜; 0.33; 0.32; 0.33. 镍; 0.33; 0.18; 0.23. 锌; 0.45; 0.31; 0.29. 六六六; /; /; /. 滴滴涕; /; /; /. 由上表可见，监测点位的各项监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中相关限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 一、环境污染问题 本项目所在地原本用地为农田、林地等，项目建设区人烟稀少，生态环境较好，不存在原有污染情况。 二、生态破坏问题 本项目建设地点人烟稀少，生态环境较好，未发现明显的水土流失、生物入侵、地质灾害、植被破坏等生态环境问题。 本次评价要求建设单位在建设期间注意水土保持，尽量做好排水设施，减少水土流失，项目完成后应对施工区域采取相应的复耕和林地植被恢复措施。 |  |
| 生态环境保护目标 三合水库坝址位于旺苍县东河镇南峰村与凤阳村交际处，经调查，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。另外，本工程所在辜家河河段不涉及国家级、省级水产种质资源保护区，未发现重要水生生物的自然“三场”和洄游通道、天然渔场、饮用水水源保护区等敏感区；所在地动植物、流域内水生生物均为普通种类，故对生态影响较小，同时经现场调查，水库集雨范围内无污染源。主要外环境关系见表3-9、3-10所示。 - 枢纽工程 表3-9 枢纽工程环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 与坝址距离; 影响人数; 环境功能. 环境空气、声环境; 6户村民住户; 坝址下游西北侧; 330m; 25人; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准， 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 5户村民住户; 坝址西北侧; 300m; 20人. 8户村民住户; 坝址北侧; 120m; 30人. 4户村民住户; 坝址上游东北侧; 520m; 15人. 地表水环境; 辜家河; 坝址上下游; 涉及; /; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准. 地下水 环境; 地下水; 项目所在区域的潜水含水层; /; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） III类标准. 2、灌区管线外环境关系 三合水库拟定灌区范围为：东以灌区高程控制，向西以东河为界，向北至东河镇谢家碥，向南至嘉川镇五四村石板沟，涉及旺苍县东河镇、嘉川镇2个镇13个村，灌溉面积为2.14万亩。主要外环境关系见表3-10。 表3-10 三合水库灌区管线外环境关系表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 与坝址距离; 影响人数; 环境功能. 环境空气; 12户村民住户; K0+530.21至K1+059.10管线右侧; 100m; 50人; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准， 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 15户村民住户; K3+000.00管线两侧; 140m; 60人. 28户村民住户; K4+260.00管线两侧; 50m; 60人. 旺苍县城 居民区; K6+600.00至 K8+600.00管线两侧; 50m; 集中居住区. 旺苍县城 居民区; K8+800.00至 K11+232.78管线两侧; 50m; 集中居住区. 地表水环境; 赵家沟; /; 穿越; /; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准. 地下水 环境; 地下水; 项目所在区域的潜水 含水层; /; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准. 表3-11 项目生态环境保护目标 序号; 保护对象; 主要内容; 主要保护内容. 1; 土地资源; 运输公路、施工营地及其附属设施等。; 严格按照征地范围用地，节约用地，对占用基本农田做到占补平衡. 2; 生物多样性; 评价区内的植物多样性、陆生动物多样性; 生物多样性不减少. 3; 自然植被; 评价区域主要是植被类型、面积及分布; 降低自然植被破坏面积，对破坏较大的植被进行补偿. 4; 资源植物名木古树; 直接占地范围未发现国家保护野生植物和古树名木；无开发利用突出资源优势和潜在开发价值的野生资源植物。; 保护植物及其生境. 5; 野生保护动物; 直接占地范围未发现国家保护野生动物；; 野生动物及栖息地. 6; 景观格局; 评价范围内的景观要素与景观格局。; 增强与周边自然景观协调性. 7; 施工临时占地; 临时占地合理性及占地植被破坏; 减少水土流失和植被破坏. 8; 生态系统服务; 施工期粉尘覆盖在植物、农作物叶表面，阻挡光透性，降低光合效率，堵塞叶片气孔，造成蒸腾作用下降。; 生态系统完整性和稳定性. |
| 评价标准 一、环境质量标准 1、环境空气质量 本项目二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、颗粒物（PM10、PM2.5）、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，见表3-12。 表3-12 本项目所在区域环境空气质量现状执行标准表 评价因子; 平均时段; 单位; 二级标准值; 标准来源. SO2; 1小时平均; ug/m3; 500; GB3095-2012. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; ug/m3; 200; GB3095-2012. 24小时平均; 80. 年平均; 40. CO; 1小时平均; mg/m3; 10; GB3095-2012. 24小时平均; 4. O3; 1小时平均; ug/m3; 00; GB3095-2012. 日最大8小时平均; 160. PM10; 24小时平均; ug/m3; 150; GB3095-2012. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; ug/m3; 75; GB3095-2012. 年平均; 35. 苯并[a]芘; 年平均; mg/m3; 0.000001; GB3095-2012. 24小时平均; 0.0000025. 2、地表水环境质量 根据《广元市地表水水域环境功能划类管理规定》本项目所在水域为旺苍东河，水域范围为旺苍东河电站至苍溪王渡出境段，同时该工程开发任务为农业灌溉、乡村供水，改善生态环境等综合利用，并作为旺苍县城应急补充备用水源，因此枢纽工程区水质执行生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)，同时满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。见表3-13，表3-14。 表3-13 生活饮用水水质常规指标及限值 指 标; 限值. 1．微生物指标①. 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）; 不得检出. 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）; 不得检出. 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）; 不得检出. 菌落总数（CFU/mL）; 100. 2．毒理指标. 砷（mg/L）; 0.01. 镉（mg/L）; 0.005. 铬（六价，mg/L）; 0.05. 铅（mg/L）; 0.01. 汞（mg/L）; 0.001. 硒（mg/L）; 0.01. 氰化物（mg/L）; 0.05. 氟化物（mg/L）; 1.0. 硝酸盐（以N计，mg/L）; 10. 三氯甲烷（mg/L）; 0.06. 四氯化碳（mg/L）; 0.002. 溴酸盐（使用臭氧时，mg/L）; 0.01. 甲醛（使用臭氧时，mg/L）; 0.9. 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L）; 0.7. 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L）; 0.7. 3．感官性状和一般化学指标. 色度（铂钴色度单位）; 15. 浑浊度（NTU-散射浊度单位）; 1 水源与净水技术条件限制时为3. 臭和味; 无异臭、异味. 肉眼可见物; 无. pH （pH单位）; 不小于6.5且不大于8.5. 铝（mg/L）; 0.2. 铁（mg/L）; 0.3. 锰（mg/L）; 0.1. 铜（mg/L）; 1.0. 锌（mg/L）; 1.0. 氯化物（mg/L）; 250. 硫酸盐（mg/L）; 250. 溶解性总固体（mg/L）; 1000. 总硬度（以CaCO3计，mg/L）; 450. 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）; 3 水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5. 挥发酚类（以苯酚计，mg/L）; 0.002. 阴离子合成洗涤剂（mg/L）; 0.3. 4．放射性指标②; 指导值. 总α放射性（Bq/L）; 0.5. 总β放射性（Bq/L）; 1. ①MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 ②放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。. 表3-14 地表水环境质量Ⅲ类标准 单位：mg/L(PH无量纲) 项目; 标准值. 色度（铂钴色度单位）; ≤15. PH值; 6～9. SS; /. BOD5; ≤4. COD; ≤20. 总氮; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 氨氮; ≤1.0. 动植物油; /. 石油类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 粪大肠菌群(个/L); ≤10000. 砷; ≤0.05. 镉; ≤0.005. Cr6+; ≤0.05. 铅; ≤0.05. 汞; ≤0.0001. 晒; ≤0.01. 氰化物; ≤0.2. 氟化物（以F计）; ≤1.0. 硝酸盐（以N计）; ≤10. 三氯甲烷; ≤0.06. 四氯化碳; ≤0.002. 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）; ≤0.7. 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）; ≤0.7. 3、声环境质量 环境噪声执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值见下表3-15。 表3-15 环境噪声标准限值等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、土壤环境质量 土壤评价执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中的相关限值。评价因子标准限值见表3-16。 表3-16 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值; 评价标准. pH≤5.5; 5.5≤pH≤6.5; 6.5≤pH≤7.5; pH≥7.5; （GB 16518-2018）表1中筛选值. 1; 镉（其他）; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞（其他）; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷（其他）; 40; 40; 30; 25. 4; 铅（其他）; 70; 90; 120; 170. 5; 铬（其他）; 150; 150; 200; 250. 6; 铜（其他）; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 9; 六六六总量; 0.10. 10; 滴滴涕总量; 0.10. 二、污染物排放标准 1、废气 项目施工期扬尘（TSP）执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相关限值要求；施工期沥青拌合站使用的导热油炉选用电加热，无废气产生，其在拌合过程中产生的颗粒物、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值具体见表3-17、表3-18。 表3-17 四川省施工场地扬尘排放限值 评价因子; 平均时段; 单位; 二级标准值; 标准来源. TSP; 土方开挖/回填阶段; ug/m3; 600; DB51/2682-2020. 其他工程阶段; 250. 项目施工期颗粒物、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；具体见表3-18所示。 表3-18 《大气污染物综合排放标准》中二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. TSP; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 苯并[a]芘; 0.3×10-3; 15; 0.05×10-3; 0.008×10-3. 沥青烟; 75 （建筑搅拌）; 15; 0.18; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 2、废水 项目采用雨、污水分流制。施工期污水经配套的旱厕收集处理后定期联系联系市政环卫部门定期清运用作农肥，不外排。运营期无废水排放。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，排放标准具体值见表3-19。 表3-19 建筑施工场界环境噪声排放限值 噪声限值dB（A）; 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废弃物 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18579-2001）及其2013年修改单中的相关要求。 |
| 其他 一、总量控制指标： 1、废水污染物 本项目运营期污废水产生。故项目不新增地表水污染负荷，不新增CODcr、NH3-N以及TP总量控制指标。 |  |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期废水 本项目施工期间产生的废水主要为施工废水和生活污水两大类，因其水量较小，不形成规模排放，对地表水基本不造成影响。 1、施工废水 施工废水主要包括混凝土拌合废水、设备冲洗废水、大坝基座灌浆冲洗钻孔废水和混凝土养护废水、管道试压废水、基坑排水等。 ⑴ 混凝土拌和废水 根据本工程建筑物布置的特点和现场场地限制条件，于大坝右岸下游280m处设置 HZS50混凝土拌和站一座，额定生产能力为50m3/h，同时布置2台0.35m3移动式混凝土拌和机。渠道各施工区设置有1座HZS35混凝土拌和站，同时布置2台0.35m3移动式混凝土拌和机。 混凝土拌和系统废水主要来源于拌合罐体冲洗过程。混凝土搅拌机一般为每班末冲洗一次，单台混凝土搅拌机每次冲洗废水根据搅拌机大小不同而不同。根据《水利水电工程环境保护设计规范》（SL492-2011）、《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010）等相关要求，参考省内同类以往工程的实测结果，混凝土搅拌机每次冲洗废水约为0.6~0.8m3，本项目取0.8m3计算，系统生产采取两班制，则每台搅拌机冲洗废水产生量约1.6m3/d，本项目枢纽工程布设2台拌和机，灌区工程布设1台拌和机，拌和废水产生量约4.8m3/d。 另外，对于枢纽工程和罐区工程分别配套的移动式混凝土拌合机，其每台冲洗废水量按照0.6m3计算，则枢纽工程和罐区工程移动式混凝土拌合机的冲洗废水量分别为3.0m3/d。 以上合计混凝土拌合废水每日产生量约为7.8m3/d，类比同类工程项目，废水 pH 一般为9~12，并含有较高浓度的悬浮物，其浓度一般为5000mg/L。 针对上述混凝土拌合废水，用自然沉淀方法进行处理，分别在枢纽工程和罐区工程拟设置的拌合站附近设置1座沉淀池，采用矩形设计，设计尺寸(长×宽×高)2.0m×1.0m×1.3m，每台班末的冲洗废水排入沉淀池内，静置沉淀到下一台班末上清液回用于混凝土拌和，沉淀时间达6h以上，沉淀运至渣场进行堆放。 ⑵ 设备冲洗废水 因灌区工程运输车辆等均不在施工场地进行冲洗，故设备冲洗废水主要来自于枢纽工程施工期间的设备。设备冲洗废水主要包括施工车辆进出冲洗废水、机械冲洗废水，冲洗地面、墙角以及桩基施工中排出的泥浆，这些废水中的主要污染物为SS，并带有少量油污。参考《环境影响评价技术手册 水利水电工程》，车辆冲洗用水量为0.5m3/辆·次，冲洗时间为15min/辆·次，每小时冲洗平台可冲洗4辆车，冲洗平台用水量为2m3/h，每天施工时间为8h，冲洗平台用水量为32m3/d，冲洗废水按照冲洗用水量的90%计，则冲洗废水产生量约为28.8m3/d，类比同类工程，废水中主要污染物有石油类、COD和悬浮物，石油类浓度约10~30mg/L，COD约200mg/L ，悬浮物约500~4000mg/L。 通过在施工场地设置简易隔油沉淀池（50m3）对施工过程中产生的设备冲洗废水进行沉淀处理，处理后的设备冲洗废水应回用于施工洒水降尘、周边区域绿化等过程，不得外排。沉淀池内淤泥应定期清理，运往垃圾填埋场处置。施工材料应集中堆放，并采取用篷布遮盖等防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的施工材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ⑶ 大坝基座灌浆冲洗钻孔废水及混凝土养护废水 本项目大坝基座混凝土浇筑养护过程中将会产生混凝土养护废水，同时大坝基座及灌浆平洞在进行灌浆施工作业过程中会产生冲洗钻孔产生废水，水产生量约为5m3/d。 针对上述废水，通过在大坝基座下游设置1座10m3的沉淀池，池体内壁采用防渗水泥，对灌浆冲洗钻孔废水及混凝土养护废水进行收集处理，沉淀之后的上清液用于洒水降尘使用，施工完毕后拆除。 ⑷ 管道试压废水 在施工过程中需要对项目原水、给水管道进行试压和清管处理。在管道连接好时即进行管道试压，确认压降满足要求后再进行管沟覆土处理；管道施工完毕 后需要进行清管处理，在清管过程时清洗时间为24h。项目试压、清管废水主要污染物为SS，浓度约15~40mg/L，该部分废水污染物含量较少。 本次评价要求建设单位在管道末端设置简易沉淀池（5m3 ）沉淀后用于项目附近洒水降尘的使用，不外排。 ⑸ 基坑排水 项目施工开挖时可能会造成地下水涌出，因此，若开挖时遇地下水，应把地下水位降到设计构筑物埋深标高以下，降低地下水位即为基坑降水。由于降雨、渗水造成的基坑积水需要及时导排。根据类比同类工程，基坑降水中悬浮物浓度一般2000mg/L左右。 对此，本评价要求建设单位在基坑地势低洼处开挖沉淀池（5m3），沉淀后上清液用于施工洒水、道路降尘等过程中，不外排。根据地质勘探反馈的信息制定各种可能情况的施工技术方案、灾害防治预案；为了降低地下水位应设置基坑降水，采用基坑防边坡处理；保持作业地段清洁，避免污水进入基坑，防止降水结束、地下水回升后造成地下水水质恶化；地面排水遵循先整治后开挖的施工顺序，施工前先做好地面排水，地面排水随地形坡势沿开挖基坑外侧边缘设高阻水带，再修排水渠排水，以防地表水流入坑内；坑内排水沿基坑横向中线向基坑两侧挖积水坑，用水泵抽水。 2、生活污水 施工期生活污水主要来自施工人员日常生活，枢纽工区施工高峰人数为180 人， 综合用水定额取每人 200L/d，排污系数 0.8，高峰期生活污水排放量约为 28.8m3/d，折算成小时排污量1.2m3/h；灌区工区施工高峰人数为100人，高峰期生活污水排放 量约为17.6m3/d，折 0.73m3/h。 治理措施：水库枢纽工区施工人员集中在枢纽工区和料场工区，施工高峰期最大小时排污量为1.2m3/h，适合布置简易旱厕，因此，拟在枢纽工区设置两个简易旱厕，另在料场区配备一个简易旱厕。灌区工程施工人员分散在干管周围，工区附近无大的地表径流。因此，拟在施工点配备2个简易旱厕。施工期生活污水经旱厕及化粪池初步处理后，用于农业生产，这在以往的工程中应用很广泛。运行期主要是管理人员生活废水，经自建的防渗旱厕后用于周边耕地和林地施肥，不外排。 3、河流水文情势影响 ⑴ 施工导流及水文情势影响分析 本项目在施工前应先建设土石围堰及导流措施导流，导流时段选择为枯水期11-3月。施工导流期将一直有导流泄放的流量，下游河道流量仍为天然河道流量，不受施工影响。建设单位拟采取混凝土浇筑建设本项目排洪沟，进行区域防洪。根据《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保[2013]88号），旺苍县属于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区，因此建议建设单位在工程开发过程中，尽量减少土石开发方量，采取边坡加固等水土保持措施，减少施工期造成的生态环境影响和水文情势影响。 ⑵ 水库初期蓄水 工程设计拟在施工期第3年的7月份下闸蓄水，蓄水期32天，蓄水期坝址下游河段流量相对现状减少，对库区和坝下水文情势、水生生态将会产生影响。 蓄水期选择在汛期进行，尽量延长蓄水期，在确保下泄生态流量的措施下减少对下游减水河段的影响，工程初期蓄水期蓄水对区域水文情势影响较小。 ⑶ 施工期洪水导流和洪水风险分析 本工程施工过程中将会经历雨季，存在施工期发生洪水的风险，为将施工期洪水对施工以及区域地表水环境的影响减至最小，施工时应制定相应的应急预案，具体建议如下： ①平时注意收看天气预报，并于当地水文、气象部门保持密切联系，随时掌握准确、及时的水温和气象情况，对暴雨、洪水的袭击做出正确的分期、判断，提前做好各项防范准备； ②针对不同施工区域的施工特点确定不得同的防洪警戒水位，在水位接近警戒水位时及时上报防洪工作领导小组，尤其负责调派相应的车辆、物资以及相关人员应急；； ③汛期派专人对围堰、施工道路、导流渠等临时工程的稳定性、渗漏水等情况及时掌握，发现问题及时汇报以及积极组织抢险。 ④设置24小时值班人员、密切观察水位变化，并与分管领导保持通讯联系，在接近警戒水位搞成施马上组织相关人员到场进行处置。 ⑤在收到暴雨、洪水等预警信息后，应及时将施工场地尤其是位于围堰、导流区以及施工道路附近堆放的物资及时进行转移或使用篷布等进行遮盖，避免发生暴雨洪水将施工物资随洪水进入地表水体而加重水体污染的现象。 二、大气环境影响分析 1、取料场及弃渣场扬尘 取料场开采作业面扬尘及弃渣场风蚀扬尘按照下述公式进行计算： Q = 11.7U2.45S 0.345e-0.5W 式中： Q——裸露面起尘量，mg/s； U——区域平均风速，m/s（区域多年平均风速为1.6m/s）； S——裸露区域面积，m2，赵家山石渣料场为22900m2，枢纽区弃渣场25400m2，灌区2#弃渣场为9800m2； W——含水率（8%-12%），评价区为山区，且施工期湿式洒水作业，取12%。 根据上式计算结果可知，赵家山石渣料场扬尘产生量为1.59g/s，灌区弃渣场扬尘产生量为0.68g/s，枢纽弃渣场扬尘产生量为1.88g/s。按照赵家山石渣料场总开采时间为1年，灌区弃渣场总堆弃时间为10个月，枢纽弃渣场总堆弃时间为2个月。则赵家山石渣料场扬尘产生量约为50.1t，灌区弃渣场扬尘产生量约为17.6t，枢纽弃渣场扬尘产生量约为9.74t，合计为77.44t。 针对工程石渣料场开采期间喷雾洒水降尘，仅开采初期表土剥离扬尘明显，石料开采均为块状石料，洒水降尘后起尘不明显，控尘率按照60%计，取料场开采期间扬尘排放量为20.0t；赵家山弃渣场剥离表土及库区清理固废堆存过程中采取边堆存边恢复生态的措施，堆存面临时覆盖并洒水降尘，采取以上控尘措施后，弃渣场扬尘去除率可达80% ，扬尘排放量为1.95t；灌区弃渣场在定期洒水降尘并及时使用帆布或草垫等覆盖后，弃渣场扬尘去除率可达80%，扬尘排放量为3.52t。经采取上述措施后整个取料场及弃渣场在整个施工期的扬尘排放量为25.47t。 2、车辆运输扬尘 车辆运输扬尘在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Qi= 0.0079U × W0.85 × P0.72 Q = Σ Qi 式中： Qi——每辆汽车行驶扬尘量，kg/km；Q—每辆运输总扬尘量，t/a； U——汽车速度，km/h，本项目运输限速10km/h； W——汽车重量，t。满载汽车重10t，空载2t； P——道路表面粉尘量，kg/m2，取 0.2kg/m2。 经计算，本项目运输车辆满载状况下汽车行驶扬尘产生量为 0.1755kg/km； 空载状况下汽车行驶扬尘产生量为 0.0447kg/km。 在路面清洁程度相同的情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，为行驶路面洒水抑尘的试验结果见下表： 表 4-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP平均浓 度（mg/m3）; 不洒; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 结果表明采取每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 3、混凝土拌和站废气 ⑴ 砂石料堆场粉尘 本项目采用的砂石料为中度水洗，砂石中夹杂的粉尘颗粒在1.0~500μm之间，落料点与输送时产生少量扬尘，主要包括物料堆放时随风扬尘，本评价采用清华大学在霍州发电厂现场试验的模式进行估算： Q堆=11.7U2.45·S0.345·e-0.5w 式中：Q堆-堆放起尘，mg/s； U-平均风速，m/s； S-堆场面积，m2； W-物料湿度，%，由于砂石料为清洗合格的原料，含水率较高，取10%； 由上述经验公式进行估算，在不采取任何控尘措施的情况下，平均风速取1.1m/s，砂石堆场面积约2000m2，物料湿度取10%，项目砂石堆场的堆场起尘量约为0.71t/a。 通过将砂石堆场设置于封闭厂房内，堆场顶棚设自动喷雾装置，定期喷雾控尘，砂在吸收水分后，增加了其自身重量，经重力沉降比例较大，多沉降在厂房范围内，同时加强生产管理，卸料做到慢、轻，并尽量降低运输汽车的卸料高度。 经参考《逸散性工业粉尘控制技术》，封闭贮存逸散扬尘控制效率为约90%，洒水降尘控制效率约50%。则本项目砂石料堆场扬尘产生排放情况见表4-2。 表4-2 混凝土搅拌站砂石堆场粉尘产排情况一览表 排放源; 污染物; 主要污染因子; 产生情况; 排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 砂石堆场; 颗粒物; 颗粒物; 2.2865; 0.29; 0.04; 0.016; DB51/2864-2021. ⑵ 输送粉尘 混凝土拌和站骨料（砂、石）经铲车从料场将其运输至各个料斗，再由称量斗下的皮带输送机输送到搅拌机内，骨料（砂、石）在计量过程中为全密闭，计量过程中产生的粉尘落入料仓内，因整个输送过程均处于密闭状态，因此，对于砂石料输送过程中产生的计量粉尘可忽略不计，本次不做定量分析。 ⑶ 粉料卸料粉尘 混凝土拌和站粉料由运输车辆卸入筒仓时会产生卸料粉尘。本项目水泥用量约为6369t/a，筒仓容积为200t，配备水泥筒仓2个，则本项目平均每个筒仓每年进料次数为16次，每次进料时间约为3.5h，则每年每个水泥筒仓总卸料时间约为56h。 粉煤灰用量约为1900t/a，每个粉煤灰筒仓容积为200t，配备1个粉煤灰筒仓，平均每个筒仓每年进料次数为10次，每次进料时间约为3.5h，则每年每个粉煤灰筒仓总卸料时间约为35h。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1关于混凝土分批搅拌厂粉料进料过程筒仓排气逸散粉尘产生系数为0.12kg/t，本项目水泥用量为6369t/a，则水泥筒仓粉尘产生量为0.76t/a；粉煤灰用量为1900t/a，粉煤灰筒仓粉尘产生量为0.23t/a，合计卸料粉尘产生量0.99t/a。 针对该部分粉尘，通过在各卸料部位配备料位控制系统，同时通过负压收集连接管道收集粉尘（配套风机风量均为5500m3/h），粉尘收集后进入筒仓自带的脉冲布袋除尘器（除尘效率在99.7%以上）处理达标后在各筒仓顶经排气口排放，不单独设置排气筒，除尘器收集的粉尘全部回用于生产。项目共设置3台脉冲袋式除尘器（水泥筒仓2个，粉煤灰筒仓1个）用于筒仓粉尘治理。 各筒仓粉尘产生及排放情况见下表： 表4-3 本项目粉料卸料粉尘产排情况一览表 排放源; 主要污染因子; 产生情况; 排放情况; 排放 标准. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 水泥筒仓1#; 颗粒物; 0.38; 6.78; 1232.7; 0.004; 0.068; 1.3; DB51/2864-2021. 水泥筒仓2#; 颗粒物; 0.38; 6.78; 1232.7; 0.004; 0.068; 1.3. 水泥筒仓3#; 颗粒物; 0.23; 6.57; 1194.5; 0.0023; 0.066; 1.2. 根据上表可知，本项目粉料卸料粉尘经布袋除尘器处理后满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中相关浓度排放限值（10mg/m3）要求。 ⑷ 筒仓呼吸粉尘 本项目外购水泥经罐车卸料至立式筒仓，筒仓内会产生粉尘。根据设计，粉料均采用密封输送的方式输送至筒仓，气力输送过程中筒仓排气将带走大量的粉尘，进料过程采用气力输送，其筒仓内压力大于大气压，为了保持压力平衡，一般在筒仓顶部设置排气孔，其排气过程将会有粉尘产生，属间断排放。 在粉料装料进筒仓过程中，由于粉料通过管道进入筒仓时，粉料通过气力输送将粉料送至筒仓，此时粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的放空孔中排出。矿粉筒仓呼吸粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“装水泥入搅拌机”，粉尘产量为 0.02kg/t物料。本项目水泥年用量6369t/a，则此工序每个筒仓的粉尘产生量共0.065t/a，产生速率为0.027kg/h，合计水泥筒仓粉尘产生量共0.13t/a，产生速率为0.054kg/h；粉煤灰用量约为1900t/a，则此工序粉煤灰筒仓的粉尘产生量共0.038t/a，产生速率为0.015kg/h， 本项目水泥为筒仓储存，共设置3个水泥筒仓，每个水泥筒仓仓顶均设置1台仓顶布袋除尘器，呼吸粉尘处理后通过除尘器上排口无组织排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册》中“3021混凝土制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）”采用“袋式除尘”治理效率为99.7%，收集效率按100%统计。本项目水泥筒仓顶呼吸粉尘排放情况见下表所示： 表 4-4 筒仓顶呼吸粉尘产排情况 排放源; 污染因子; 产生情况; 排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 水泥筒仓1#; 颗粒物; 0.13; 0.054; 1232.7; 0.0004; 0.00017; 1.3; DB51/2864-2021. 水泥筒仓2#; 颗粒物; 0.13; 0.054; 1232.7; 0.0004; 0.00017; 1.3. 水泥筒仓3#; 颗粒物; 0.038; 0.015; 1194.5; 0.0001; 0.00004; 1.2. 根据上表可知，本项目粉料卸料粉尘经布袋除尘器处理后满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中相关浓度排放限值（10mg/m3）要求。 ⑷ 配料、搅拌粉尘 混凝土生产时，搅拌机配料与混合时会产生粉尘。此工序粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）”中“混凝土制品——物料混合搅拌”产污系数确定，为0.13kg/t-产品，本项目拌和站生产混凝土7.2万吨，则搅拌粉尘产生量9.36t/a，产生速率为1.18kg/h。 本项目共设置1套搅拌站，2台搅拌机（枢纽工程），搅拌罐为密闭搅拌，通过在搅拌站拌和机上方设置集气罩将其收集至配套的布袋除尘器处理后通过除尘器上排口无组织排放袋式除尘器的净化效率为99.7%，粉尘收集效率按90%统计。同时对于灌区工程配套的移动式搅拌机和搅拌站拌合机搅拌过程中先加水，可有效阻隔粉尘逸散。 本项目搅拌粉尘排放情况见下表所示： 表4-5 搅拌粉尘产排情况 污染物; 污染物; 产生情况; 收集方式; 处理措施; 排放情况（无组织）. 产生速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 搅拌 粉尘; 颗粒物; 1.18; 9.36; 密闭收集 （90%）; 布袋除尘器 （99.7%）; 0.12; 0.961. 4、施工扬尘 施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，其主要来源于基础施工挖掘过程，建筑材料（钢材、商品混凝土、少量的砂、石水泥等）运输进场、装卸及堆放工序及场地。各工序产生的扬尘，具有量多、点多、面广的特点，为项目施工期的主要环境影响因素之一。 露天堆场扬尘：露天堆场扬尘主要是项目露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘，在气候干燥且有风的情况下可能会产生扬尘，其主要影响范围是扬尘点下风向近距离的地点，其扬尘可按堆放处起尘的经验公式计算： Q = 2. 1(V50 -V0 )3 e-1.023w 式中： Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面 50m 处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此减少建材露天堆放时间、保证建材中一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与本身的沉降速度有关，不同尘粒的沉降速度见下表： 表4-6 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（mm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147; 0.158; 0.170; 0.182. 粒径（mm）; 150; 200; 250; 300; 450; 550; 650; 750; 850; 950. 沉降速度（m/s）; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829; 2.211; 2. 14; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据施工作业现场气候的不同情况，扬尘影响范围也有所不同。 本次要求建设单位施工时应注意在施工区的裸露地面覆盖防尘布或防尘网，同时在施工现场设置施工围挡、洒水降尘装置等措施对扬尘进行治理。采取以上措施后，本项目的露天堆场扬尘影响将降至最低。 5、工程爆破粉尘 炸药爆破过程中产生的主要污染物是TSP、CO、NOx，根据同类工程实测数据，炸药爆破产污系数TSP为206.13kg/t、CO为41.75kg/t、NOx为15.27kg/t。 工程施工期炸药消耗总量为179t，爆破过程TSP产生量为36.9t、CO产生量为7.47t、NOx产生量为2.73t。爆破烟尘属于瞬时排放，主要影响爆破源区域，爆破结束后及时洒水降尘，减少烟尘对周围环境的影响。 爆破粉尘对周边居民点可能造成影响，为了减轻粉尘对其影响，报告要求选择粉尘产生量较少的工艺进行，并提前向预爆体表面洒水，在预爆区钻孔采用高压注水。同时，针对料场开挖作业，在各个易产生扬尘的开挖、装卸作业面在无雨日采取洒水措施，加速粉尘沉降。 综上所述，只要建设单位严格执行本评价提出的各项环保措施，本项目施工期各类废气均会得到有效处置，对周边大气环境的影响将降低至可接受范围，环境影响较小。 6、沥青拌合站废气 根据项目设计方案，本次工程施工期间沥青拌合站配套的导热油炉使用电加热，故沥青拌合站在运行期间产生的废气主要为下料和输送粉尘、烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘以及沥青废气（搅拌混合烟气、主机卸料烟气、成品卸料烟气、沥青加热烟气）等。 ⑴ 下料和输送粉尘 本项目需对骨料（碎石）进行下料及封闭皮带输送，本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》，沥青混凝土厂表21-1，卸粗、细粒料到贮箱的排放因子为0.05kg/t，本项目骨料（碎石）消耗量为6148t/a，则项目上料粉尘产生量为0.31t/a。 针对下料和输送粉尘粉尘，通过在冷料仓进料口设置三面围挡的半包围密闭罩进行收集，对下料和输送过程产生的粉尘设置“整体密闭+负压收集”，进行收集布袋除尘处理后经15m 高排气筒排放（风机风量为40000m3/h），项目下料过程相对封闭且配以大风量使整个冷料供给系统呈负压工况状态，集尘能力按98%计。根据《废气处理工程技术手册》可知：布袋除尘器除尘效率一般可达到99%以上，故本项目布袋除尘器除尘效率取99%。项目下料和输送粉尘产排情况见下表： 表4-7 项目下料和输送粉尘废气产排情况 工序; 产生情况; 有组织排放排情况; 无组织排放排情况. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 下料和输送粉尘; 0.31; 0.13; 3.25; 0.003; 0.0013; 0.53; 0.006. ⑵ 烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘 烘干滚筒烘干过程产生的粉尘主要是物料随着滚筒运行上升至一定高度然后再回落，此过程中物料与物料之间的碰撞产生粉尘，产生粉尘的原理与卸粗、细粒料到贮箱相同，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，沥青混凝土厂表21-1，卸粗、细粒料到贮箱的排放因子为0.05kg/t。本项目骨料（碎石）消耗量为6148t/a，则项目上料粉尘产生量为0.31t/a。 项目筛分过程的粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥生产的逸散尘排放因子中的震动筛和二级破碎机0.75kg/t。本项目骨料（碎石）消耗量为6148t/a，则项目上料粉尘产生量为4.61t/a。 针对沥青拌合站在烘干、筛分过程中产生的粉尘，通过设置密闭的烘干和筛分设备，其在烘干和筛分过程中产生的粉尘经密闭收集至下料和输送过程中配套的布袋除尘器处理后通过共用一根15m的排气筒排放（风量为40000m3/h，处理效率99%）。 表4-8 项目烘干、筛分粉尘废气产排情况 工序; 产生情况; 有组织排放排情况; 无组织排放排情况. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 烘干和筛分工序粉尘; 4.92; 2.05; 54.5; 0.05; 0.02; 0.53; 0. ⑶ 沥青废气（搅拌混合烟气、主机卸料烟气、成品卸料烟气、沥青加热烟气） 沥青在加热和搅拌过程中会产生多种化学物质的混合烟气——沥青烟，其主要污染因子为非甲烷总烃和苯并[a]芘。 本项目沥青采用导热油炉间接加热，经过导热油炉加热的导热油对储罐内的沥青进行间接加热，直至150～180℃左右，沥青加热后通过密闭管道输送至封闭搅拌器与预热后的骨料、粉料进行搅拌混合。沥青储罐呼吸口在沥青加热和保温状态是密封状态的，储罐中因加热而产生的沥青烟经密闭管道输送至搅拌器内。 本项目沥青加热过程、搅拌过程的产物系数参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987 年 12 月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），石油沥青在加热（150℃～170℃）过程中苯并[a]芘气体的产生量为0.10~0.15g/t（本次环评取0.125g/t），沥青烟产生系数为56.25g/t沥青。本项目沥青废气产生的异味主要为非甲烷总烃，根据《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团，1995年9月初版）的有关资料，石油沥青中非甲烷总烃气体含量约为2.5g/t沥青。 本项目生产系统为全封闭结构，项目沥青废气基本可做到完全收集，收集后的沥青废气经负压管道密闭输送至“活性炭吸附装置+UV光氧”处理，然后经过1根15m高排气筒（风量为15000m3/h，处理效率80%）排放。 本项目每年使用沥青55t，则本项目沥青废气产生量为：苯并[a]芘0.000007t/a，沥青烟0.003t/a，非甲烷总烃0.00014t/a，则经采取上述措施后，沥青搅拌站运行过程中沥青烟气的产生和排放情况分别如下： 表4-9 沥青拌合站沥青废气产排情况 污染源; 污染物; 沥青烟气产生情况; 有组织产排情况. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 沥青 废气; 苯并[a]芘; 0.000007; 0.000006; 0.0004; 0.0000014; 0.000002; 0.00008. 沥青烟; 0.003; 0.003; 0.17; 0.0006; 0.0005; 0.033. 非甲烷总烃; 0.00014; 0.0001; 0.008; 0.000028; 0.00003; 0.0016. ⑷ 沥青骨料堆棚产生的粉尘 项目生产时使用的骨料均为清洗后的碎石，避免的灰尘很少，因此，沥青骨料堆场产生的粉尘主要来源于骨料卸料过程。对于卸料过程中产生的粉尘，其产生量参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，具体如下： Q=e0.61u×M/13.5 式中：Q—汽车卸料起尘量，g/次； U—平均风速，m/s，封闭车间内风速取0.2m/s; M—汽车卸料量，t，取35，则年卸料176次 经计算汽车每次卸料的起尘量约为5.84g，年起车尘量0.001t/a。 卸料过程中产生的粉尘通过骨料堆场设棚，三面围挡及喷雾降尘装置，不定期喷雾降尘，粉尘阻隔率可达70%，再加上定期对场地进行清扫，粉尘排放量可降低80%，即粉尘无组织排放量为0.00006t/a。 7、施工机械尾气 施工期间产生的施工机械尾气主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械和运输车辆产生的施工机械尾气产生量较小，且属于间断性、分散性排放，主要污染因子以CO、THC和NOx为主，在施工期间会对施工作业点和交通道路附近的大气环境造成一定的污染。由于产生的机械尾气具有暂时性、偶然性、局域性，同时施工区域较为开阔，空气流通性好，因此产生的施工机械尾气能在短时间内扩散，这些影响会随着施工期的结束而消失。本次评价要求建设单位在施工过程中应选择符合国家尾气排放标准的施工机械，强化机械设备的维护、保养，加强管理、合理施工，同时禁止设备超负荷运行；建立施工期非道路移动机械进出场台账和用油台账，禁止使用不符合环保检验要求的施工机械；同时加强设备的维护和检修，使用合格油品，减少燃油机械、设备及车辆燃油废气的产生，减轻对周围环境的不利影响。 三、噪声环境影响分析 1、交通噪声 交通运输主要包括土石方、混凝土的运输，以及其他施工材料和物资（如水泥、钢筋、金属结构、机电设备、施工机械等）的场内运输。本工程土石方运输量主要包括开挖弃渣、开挖土石方等材料的运输。施工场内道路主要来往车辆为载重量10-15t级自卸汽车，车辆运输会产生交通噪声。交通噪声声源呈线性分布，属流动声源，源强与行车速度和车流量密切相关，一般在70~90dB（A）之间。 2、爆破作业 爆破噪声强度与爆破点岩性、爆破方法及单孔装药量密切相关，最高爆破噪声强度可达到125~132dB（A）。类比同类工程，工程爆破噪声源强将达到125dB（A）。为了减轻噪声及振动影响，经采用控制爆破方式，以浅孔爆破为主，辅以预裂爆破、定向爆破、静态爆破等方案同时需征得周边村民同意后方可进行爆破。 3、工程施工噪声 工程施工噪声主要来自隧洞、渠道的开挖、混凝土浇筑等施工活动。开挖过程中使用的各种钻机产生的噪声为阵发性噪声，音频高，传播距离远，噪声强度均大于 85dB(A) 。爆破噪声为瞬时噪声，声强大，主要与爆破的单响药量、炮孔深度、填埋方式、爆心距离等因素有关。施工单位应尽量选择低噪声设备，严格控制施工时间，同时可设置简易隔声墙等降低噪声对周边环境的影响。 各声源源强、采取的噪声防治措施及治理后噪声声源强度一览表见下表。 表4-10 主要施工机械噪声声级 单位：dB（A） 施工区域; 噪声源; 数量; 声源强度; 降噪措施; 降噪后声源强度. 土石方阶段; 挖掘机; 7台; 90; 选用低噪声设备；施工 围挡、合理布局、设备 及时维护保养等; 75. 蛙式夯机; 6台; 95; 80. 推土机; 2台; 90; 75. 装载机; 4台; 90; 75. 扒渣机; 2台; 90; 75. 潜孔钻; 3台; 95; 80. 风镐; 5台; 90; 75. 手风钻; 6台; 90; 75. 振动碾; 3台; 80; 65. 爆破; /; 120; 瞬时噪声，设置 300m安 全范围; /. 混凝土工程; 搅拌机; 2台; 90; 选用低噪声设备；混凝 土拌合场密闭设置，减 低搅拌设备噪声；移动 及户外设备合理布局及 时维护保养; 75. 振捣器; 36台; 95; 80. 混凝土泵; 2台; 90; 75. 风水枪; 4台; 80; 65. 灌浆泵; 5台; 90; 75. 钻机; 5台; 90; 75. 钢筋木材加工; 断筋机; 1台; 85; 选用低噪声设备，密闭 设置，及时维护保养; 70. 修钎机; 2台; 95; 80. 调直机; 1台; 80; 65. 焊机; 6台; 80; 65. 弯筋机; 1台; 85; 70. 其他辅助设备; 卷扬机; 12台; 90; 选用低噪声设备、设置 减震基础、密闭隔声、 设备维护保养等; 75. 泵类; 12台; 95; 80. 空压机; 5台; 95; 80. 发电机; 2台; 95; 80. 交通运输; 运输车辆; 55辆; 85; 车辆维护保养、限载限 速等; 70. 施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，因此必须采取严格的管理措施。 四、施工固废 工程施工期产生的固废主要为建筑垃圾、废弃土石方、库底垃圾、施工人员生活垃圾以及设备维修过程中产生的废矿物油、含油废棉纱、沥青拌合站运行过程中产生的废沥青、定期更换的废活性炭等危险废物。 1、一般固废 ⑴ 建筑垃圾：在土方开挖、房屋建设、物料运输等工程阶段，会产生一定数量的废弃建筑物料，如砂石、钢材、木材等。建筑垃圾中可回收利用的钢材、木材等进行回收利用，不能利用的应集中堆放，定期清运至政府规划的渣场进行堆放。 ⑵ 废弃土石方：经土石方平衡计算，枢纽工程共产生弃渣22.9万m3（松方）；灌区工程弃渣总量1.44万m3（松方）。弃渣堆放至规划的渣场，堆渣完毕后应进行迹地恢复，种植当地植被。 ⑶ 库底垃圾：根据《水库库底清理办法》的有关规定，结合本工程任务和运行要求，确定库底清理范围与对象为一般清理。①正常蓄水位高程以下全部水域内各项建筑物拆除，森林砍伐和卫生清理；②正常蓄水位至死水位（含极限死水位）以下2m高程之间范围内，各项大体积建筑残留物（如道路、线杆、牌坊）和林 地、耕地等清理。库底清理废弃物应运至指定的建筑垃圾堆放场处置。 ⑷ 施工人员生活垃圾：生活垃圾主要产生于施工营地区域，项目施工人员高峰期约380人，生活垃圾产生量按每人1.0kg/d计，施工人员生活垃圾产生量约为0.38t/d。建设单位拟在施工区设置垃圾收集站2个、垃圾桶15个，收集的生活垃圾运至生活垃圾集中填埋场。 ⑸ 除尘器收集的除尘灰：针对项目施工期间配套的混凝土搅拌站、沥青搅拌站，其在投料、搅拌等工序中均会产生一定量的粉尘，通过配套的布袋除尘器处理后排放，收集的粉尘均回用于生产过程中，其中：混凝土搅拌站配套布袋除尘器收集的粉尘量约为8.53t/a，沥青搅拌站配套布袋除尘器收集的粉尘量约为5.17t/a。 ⑹ 沥青拌合站滴漏沥青及拌合残渣：散装沥青运输车辆将沥青输入厂区内沥青储罐和沥青泵将沥青从储罐打入拌和系统时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，沥青的滴漏量和项目使用设备及生产管理水平有关。沥青暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢。滴漏沥青和残渣年产生量约为0.1t/a，收集后回用于生产。 ⑺ 沉淀池污泥：针对项目在施工期间设置的各沉淀池，其在运行过程中会产生一定量的污泥，拟将其定期清理至项目配套的弃渣场进行合理堆放。 在采取以上措施后，项目施工期产生的一般固体废物能够得到较妥善处置，不会产生二次污染。 2、危险废物 因项目施工期配套的沥青拌合站运行时长约17个月，总共不超过450天，而一般导热油的更换周期在7~8年左右，因此，项目施工期间一般不会有废导热油产生，其在整个施工期间产生的危险废物主要为设备维修过程中产生的废矿物油、含油废棉纱、定期更换的废活性炭等危险废物。 ⑴ 各类机械设备维修保养过程中产生的废润滑油、含油废棉纱：项目在各类机械设备维修保养过程中将产生一定量的废润滑油、含油棉纱等，其产生量分别约为：废润滑油约0.01t/a，含油棉纱约0.01t/a，合计约0.02t/a。由于该类废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08号：废矿物油，其废润滑油和含油棉纱废物代码为：900-249-08。 ⑵ 废活性炭：项目沥青拌合站产生的沥青烟气采用“活性炭吸附装置”处理后高空排放，根据建设单位提供资料，活性炭吸附装置每次的装载量为100kg，一般三个月更换一次，更换量为400kg。根据《国家危险废物名录》废活性炭属于危险废物HW49，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质），该按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置贮存场所，项目在厂区设置危险废物暂存间暂存废活性炭，定期交有资质单位处置。 整个项目施工期固废产排情况详见下表所示： 表4-9 项目施工期固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 废弃物名称; 产生量; 来源; 处置措施. 一; 一般固废. 1; 建筑垃圾; 一定量; 房屋等建筑; 可回收利用的钢材、木材等进行回收利用，不能利用的应集中堆放，定期清运至政府规划的渣场进行堆放. 2; 废弃土石方; 3.0t/a; 土石方开挖等; 弃渣堆放至规划的渣场，堆渣完毕后应进行迹地恢复，种植当地植被。. 3; 库底垃圾; 一定量; 库底清理; 运至指定的建筑垃圾堆放场处置. 4; 施工人员生活垃圾; 0.38t/d; 办公生活; 收集的生活垃圾运至生活垃圾集中填埋场. 5; 除尘器收集的除尘灰; 13.7t/a; 粉尘收集; 回用于生产. 6; 沥青拌合站滴漏沥青及拌合残渣; 0.1t/a; 沥青拌合; 回用于生产. 7; 沉淀池污泥; 5.7t/a; 冲洗废水处理; 定期清理至项目配套的弃渣场进行合理堆放. 二; 危险废物. 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形 态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 各类机械设备维修保养过程中产生的废润滑油; HW08号; 900- 249-08; 0.01t/a; 设备 维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T/C/I/R; 暂存在危废暂存间内，定期交有资质的单位进行收集处置。. 2; 含油 棉纱; HW49号; 900- 041-49; 0.01t/a; 设备 维修; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; T/C/I/R. 3; 废活 性炭; HW49号; 900- 041-49; 0.4t/a; 沥青烟气治理; 固态; 沥青烟; 沥青烟; 3个月; T/In. 3、固体废物环境管理要求 ⑴ 一般工业固体废物 一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 ⑵ 危险废物 ① 危险废物的分类、收集和贮存要求 A、危险废物及时移至危险废物仓库分类堆放，不得乱堆乱放； B、危险废物储存点应按规定张贴危废标识，容器上标明相应废物名称，以便识别和管理； C、与有资质的单位签订危险废物处置协议，确保其得到妥善处理； D、制定企业危险废物台账记录要求，如实记录危险废物的产生、贮存、利用、处理处置等各个环节的情况，定期汇总危险废物台账记录表，总结其产生工序、特性、利用处置情况等，形成完成的危险废物台账，由专人对危险废物台账进行管理，防治遗失； E、有资质的单位转移危险废物时应填写《危险废物转移联单》，内容含废物种类、数量、形态、包装方式等，并经危险废物产生单位、运输单位及接受单位签字确认； F、《危险废物转移联单》由危险废物产生单位存档，以备查验。 ② 危险废物贮存场场址要求 项目在设计时并未对危险废物的贮存和处置提出明确的要求，对此，评价结合项目施工总体布局，建议将项目危险废物贮存间设置在沥青拌合站内，建筑面不小于10m2，且危险废物暂存间底板及四周壁面应采用钢筋混凝土结构，并在其上设置防渗层，防渗结构为“P8等级混凝土+2mmHDPE膜”防渗结构，地面防渗结构由下至上为：混凝土底板（厚度300mm，抗渗等级为P8）、600g/m2土工布、2mm厚HDPE防渗膜、600g/m2土工布、混凝土保护层（厚度100mm），可以满足渗透系数≤10-10cm/s的防渗要求。除此之外，危险废物在暂存过程中应注意以下要求： a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 b、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 c、危险废物暂存点内要有安全照明设施和观察窗口，危险废物暂存点必须有耐腐蚀的硬地面，且表面无裂缝，防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点需设置比较高的门槛。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 d、应作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。将危险废物的贮存纳入到日常的安全管理中，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 f、培训员工按制度进行操作，如：杜绝员工野蛮操作、装卸撞击、摩擦导致包装破损等现象发生。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 g、在雷雨天气时，应加大频次对危险废物贮存场所进行检查，防止雨水对贮存场所进行冲刷造成环境事件的发生。 h、危险废物在运输过程中应注意以下要求： - 危险废物运输车辆由公司车辆主管部门统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管部门统一安排保障下进行危险废物类货物的运输工作。 - 执行危险废物运输任务的车辆必须满足性能状况良好，车容整洁、车厢内清洁干燥，并严格按要求配备和使用了合格的安全、消防等应急防护器材。 - 危险废物运输车辆驾驶员应严格执行车辆的例行检查、车辆二级维护等管理规定，及时发现和处理车辆存在的机械故障等隐患问题，提高车辆的行驶性能，以确保该类车辆的安全行驶。 - 危险废物运输车辆装车前，驾驶员必须认真检查货物类别及其性质，货物的包装必须符合包装技术要求，并粘贴有明显的标识，对达不安全规范要求，可以拒绝接收运输。严禁危险废物运输车辆对性质不相容的货物进行拼装，严禁危险废物运输车辆进行超载运输。 - 危险废物运输车辆驾驶员应根据所运输的危险货物特性，必须在指定的地点实施车辆的清洗保洁，防止车辆箱体残留的危险物质造成人身伤害及二次污染环境责任。 - 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中“第四章危险废物污染环境防治的特别规定”，本项目应执行以下规定： 对危险废物的容器和包装以及收集、贮存、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物的识别标志；必须按照国家有关规定申报登记；必须按照国家有关规定进行处置，不处置的，由所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，逾期不处置或者处置不符合国家有关规定的，由所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门指定单位按照国家有关规定代为处置，处置费用由产生危险废物的单位承担。 ③ 危险废物最终处置要求 本环评要求施工单位在危险废物产生时及时采用容器进行收集后暂存于项目内危险废物暂存间，危险废物暂存间内分区分类，且危险废物暂存间采取防风、防雨、防渗漏、防流失措施，并与有资质单位签订处置协议，及时将产生的危险废物交由资质单位处置。且最长贮存时间不超过一年。 经采取上述处理措施后，项目施工期产生的危险废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 五、施工风险 工程建设期间，存在潜在的事故风险和环境风险，主要包括油库柴油泄漏和爆炸事故风险、施工危险品运输事故风险、森林火灾风险、生物入侵风险等。 六、施工期生态环境影响 1、施工期对植被的影响 物种种类数量、种群个体数、植物植被类型：工程施工占地、开挖、机械施工等活动都将不同程度对原地表造成占压和扰动、破坏沿线植被，造成植物种类数量的减少；但因项目涉及区域受影响的植物为常见树种柏木、马尾松、桤木等常见乔木树，不会因工程建设而造成植物种类的消失，仅仅是数量上的局部减少。 抗病虫害等能力、群落稳定性：因施工开挖等产生的飞石、弃渣、扬尘、噪音等，砸伤施工区周边林木，降低环境质量，导致乔灌木的对环境的抵抗能力下降，易感染病害和遭受风折。但严格的防护措施和施工制度能有效降低施工对环境质量影响，减弱乔灌木抵抗能力的下降程度。 外来物种入侵：施工中运输、人员进入等可能携带外来物种入侵，对当地物多样性造成潜在威胁；应加强对外来物种的检疫、检查和监督等，尽早发现并清除入侵物种，能最大限度降低入侵风险。 珍稀物种：工程占地范围内调查未发现珍稀保护植物。 总之，工程占用林地不会因工程建设而造成植物种类的消失，仅仅是数量上的局部减少，对植物生物多样性影响不大。 2、施工期对动物的影响 物种种类数量、动物种群数量：占用林地期间，因施工影响，动物将进行迁移和回避，从而导致施工区动物的数量减少，但对整个项目区动物的种群数量的影响有限，不会导致物种数量、种类的减少。 栖息环境：占用林地期间，施工人员的施工、生活等活动对施工地及附近动物栖息地生境产生干扰和破坏，如施工噪声、扬尘等对施工周边动物形成惊吓，使其离开现有栖息地；施工中挖填方将对两栖和爬行类小生境形成破坏；施工砍伐和清除占地范围内的植被，使栖息于附近的野生动物的隐蔽性降低，甚至丧失其原有栖息地；运输车辆等夜间作业，灯光将惊吓影响区域内的野生动物，而使其离开原有栖息地。但受影响动物在当地或其他地区是广泛分布的物种，迁移能力强，对其种群结构和栖息地影响不大。 人为扑杀等干扰：占用林地期间，施工中机械和人员入场、材料堆放、施工等会直接伤害到两栖动物；人们捕捉食用蛙类，将会造成这些种类在工程区及其相邻地区成为残存种；工程建设的开挖造成部分生境破坏。但制定和落实严格的保护措施，严禁随意捕猎，加大保护宣传等最大限度降低人为主观干扰。 工程施工期间增加的较强人为干扰可能会促使工程区域动物远离施工场所，不会对它们的种群或个体造成危害。水库施工期，由于施工活动的影响，鸟类可能往工程建设区以外的区域迁徙，其他动物会直接远撤，工程建设对其影响不大。水库施工建设对动物的影响是在可承受的范围内的，不会造成物种的灭绝和生态链的断裂。 3、对水生生物的影响 主体工程施工期间，将产生悬浮物。若不采取有效措施，将导致枯水季节工程影响河段水体浑浊度进一步增大，部分近岸缓流坑凼可能在局部呈现富营养化，而缓流水滩之砾石也将被灰色污泥覆盖，直接影响浮游动物、浮游植物、底栖动物的生存和繁衍。同时各种机械设备可能对底栖动物造成直接伤害。施工期间的生产生活废水经过严格处理用作农肥不外排，固体废弃物等也集中收集和处置，对工程河段水质影响较小。因此可以将施工对水生动物的不利影响减到最小，施工结束后，水生生物的资源会逐步恢复。 另外，施工期间的生产废水若排入河流中，对水域生态环境带来不利影响，最终造成清洁水体的硅藻、蜉蝣等鱼类饵料生物减少。同时，受污染的水体也可能导致鱼 类不能适应或中毒，造成鱼类死亡，导致区域内鱼类种群数量减少。但项目施工废水均经沉淀后回用于施工区域洒水降尘等，不会排入附近水体。 除此之外，尽管施工噪声不会对鱼类造成直接的生命危险，但会使鱼类受到惊吓和干扰而逃离作业水域，将影响到鱼类的正常洄游习性。但上述影响是暂时的，随着施工结束而消失。施工期要严格按照国家环保要求达标排放和采取优化施工方案或施工时序 等措施，对鱼类等水生生物产生的影响降到最小。 4、对原机耕道的影响 按照项目施工方案，对于灌区工程穿越机耕道的部分，均采用大开挖的方式进行穿越，不可避免对沿线居民的生产生活产生影响，拟通过分批次开挖，合理安排开挖时间，尽量避开居民农忙时节，合理安排施工方案，尽量缩短开挖时间，及时进行回填。在采取上述施工方案后可以将其影响减至最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运行期地表水影响分析 具体详见地表水环境影响分析专项评价章节。 - 水文情势影响分析 具体见地表水专项评价5.2~5.5，此处仅引用该专项中的结论。具体如下： ⑴初期蓄水 根据项目总进度安排，导流隧洞下闸安排在第三年3月初进行，水库蓄水按保证率P=75％各月径流量作为入库水量计算，并考虑蓄水过程中1％的水量损失及生态流量。通过计算，水库蓄水至第三年9月，水库蓄水量为36万m3，水位可到达567.6m，高于取水口高程565.0m，工程即可发挥效益，蓄水时间约5个月。为保障灌溉，并提前发挥效益，三合水库可利用第三年汛期拦蓄洪水蓄水。 经径流计算，本工程取水枢纽在枯水期最小流量时，扣除取水流量后下泄水量仍能满足下游河道生态用水要求，但为安全起见，建议在认真核算各取水口各时段需水量后，采取工程措施将余水量全部下泄到坝下游河段，以满足坝下河段鱼类及其他水生生物需要。为防止特枯流量时下泄生态流量不能满足取水枢纽下游生态河道用水需求，本工程应严格落实在取水枢纽处设置生态放水管，在下泄流量不足多年平均来水量的20%时进行放水。 水库蓄水至死水位以上才开始发挥效益，在此之前可以通过加强施工管理、利用输水洞、配备输水泵、泄流底孔等下泄生态流量来保证河段下游水文情势不发生大的变化。 - 对库区水文情势影响分析 ⑴水域形态 天然状态下，坝址处水位547m。水库蓄水后，库区水位较天然河道抬高149m，水面面积增大11.15hm2，流速较天然河道减小，库区河段将由急流河道转变为缓流河道型水库。水库在调度运行时，水位在正常蓄水位594.5m与死水位567m之间变化，最大消落深度27.5m。 水库运行后，大坝阻隔河道，库区水位壅高，水深增大，水面比降变缓，从库尾至坝前随着水深沿程的增加而流速减小，至坝前达到最小，在水库局部岸边可能会有回流。在入库支流汇入口，原来湍急的河流将变成库湾，水流速度大幅度减小。 表4-10 水库淹没河段水文情势变化 序号; 分析因子; 建库前; 建库后; 对比分析. 1; 水域形态; 两侧季节性溪沟近入汇，库尾段为线状河网，辜家河前为细条带状河流水域形态; 两侧季节性溪沟近入汇，形成 0.91km长条蝶翅状湖库水域形态; 河流水域形态向湖库水域形态变化. 2; 水面面积; ≤0.27ha; 3.72~14.43ha; +3.45~14.16ha. 3; 蓄水量; /; 34~273万 m3; +34~273万m3. 4; 水力停留 时间; /; 251d; +251d. 5; 最大水面宽度; 18m; 176m; +158m. 6; 回水长度; /; 0.91km; +0.91km. 7; 河段水位; 548m~594m; 594.5m~595m; -. ⑵ 径流条件 ① 设计年径流年内分配 根据设计与典型年年及时段特征值，以三川水文站相应典型年逐月平均流量为模型，对典型年的径流过程按设计年径流量及枯期时段（12月～翌年3月）径流量作控制，采用同频率法，对整个代表年的年内径流过程进行缩放，推求出三川水文站设计年径流年内分配过程。将三川水文站各设计年径流年内分配成果按面积及降水量修正移用至三合水库坝址处，得到三合水库坝址处30%、50%、70%、95%设计代表年的逐月平均流量。具体三合水库设计年径流年内分配成果见地表水专项表5.2-3。 ② 长序列径流调节过程 经51年长系列计算，正常蓄水位594.50m时，水库满蓄年数25年，多年平均年供水量172万m3，占水库坝址来水量43.3%。多年平均年灌溉供水量148万m3，灌溉破坏12年（缺水率5%以下考虑为轻度缺水，忽略不计），满足灌区灌溉供水保证率75%；多年平均年乡村供水量为24万m3，供水破坏84旬，满足供水保证率95%；保证下泄生态水量99万m3。 ③ 洪水径流调节过程 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，三合水库枢纽为Ⅳ等工程，工程规模为小（1）型，其永久性主要水工建筑物（拦河大坝、泄水和取水建筑物）级别为4级。大坝设计洪水标准采用30年一遇（P=3.33%），相应设计洪峰流量分别为163m3/s；校核洪水标准采用300年一遇（P=0.33%），相应洪峰流量265m3/s。水库下游无城镇防洪要求，水库调洪从正常蓄水位起调，采取自由泄流方式泄洪。泄洪建筑物采用开敞式侧堰溢洪隧洞方案泄洪，侧堰采用WES实用堰，堰顶高程594.50m，净宽为20m，设计洪水位596.45m，校核洪水位597.25m，水库总库容371万m3。 表4-10 三合水库调洪径流过程表 频率P; 洪峰流量（m3/s）; 最大泄流量（m3/s）; 削峰流量（m3/s）; 水位(m); 相应库容 （万m3）. 0.33%; 265; 203; 62; 597.25; 371. 3.33%; 163; 117; 46; 596.45; 352. 5%; 146; 104; 42; 596.31; 348. 10%; 116; 83.0; 33; 596.08; 343. 20%; 87.3; 62.8; 24.5; 595.83; 337. ④ 水文情势预测结果 根据项目情况，在库区范围内设置25个观测点，主要在库区中心线及水文参数变化较大位置，并对该观测点进行水位、水深、流速等水文情势参数进行预测分析，结果如下：具体见地表水专项5.2.2.2。 A、水位及回水 建库前河道自然水位与建库后库底水位高程基本相同，水位高程546.5m~594.5m；建库后正常蓄水位594.5m。 B、水深 建库后库区水水库运行后，大坝阻隔河道，库区水位壅高，水深增大，在正常蓄水位条件下，库区水深0.2~48.5m。 C、流速、流向 水库建成运行后，由于水面比降变缓，流速、水流方向与库型变化密切相关，在水库局部岸边出现静水区和回流。正常蓄水位时，X方向流速变化在-0.0048m/s到+0.0036m/s之间，Y方向流速变化在-0.0028m/s到+0.0028m/s之间。 ⑤ 库区下游水文情势分析 旺苍县三合水库工程的取水规模为172万m3/a，多年平均流量为0.126m3/s，取水量占工程断面多年平均流量（约为0.126m3/s）的43.3%，根据前文三合水库设计年径流年内分配计算成果，丰平水期坝址下游河段将出现不同程度的季节性减水，坝址至东河口约5.4km的减水河段。枯水年时枯水期12月~3月自然河流平均流量0.002m³/s，水库建成后由于年内径流调节下泄生态流量4月~9月按照多年平均流量的30%下泄，Q=0.038m3/s；10月~次年3月按照多年平均流量的20%下泄，Q=0.025m3/s；生态流量下泄改善了坝址下游河道水量时空分配，河道水量由骤增骤减变为更平顺稳定，有利于下游生态环境改善。 ⑥ 泥沙淤积及回水分析 A、淤积计算 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014）表3.0.2规定，Ⅳ等水库合理使用年限为50年，据此三合水库泥沙淤积年限也采用50年。 由于水库是带状淤积，可近似按锥体形态进行淤积计算。 由于水库为多年调节水库，水库调节性能强，水库建成后，泥沙大部分会淤积在库内，考虑三合水库属少沙性河流，来沙量不大。本阶段按50年来沙量全部淤积在库内进行考虑，则50年水库泥沙淤积总量为10.9万m3。 在水库纵剖面图上，由最高库水位与原库底线交点得出水平距坝里程Lo，选取淤积上延系数K（K=1.00），按公式L=K×Lo求出淤积末端位置，由该位置及沙总量的坝前淤积平衡比降0.035，坝前淤积高程551.86m。 对水库泥沙冲淤进行计算，计算结果表明：水库运行50年后坝前淤积高度为6m左右，泥沙淤积总量约10.9万m3，库容损失占死库容的32.1%，占正常蓄水位以下库容的3.55%，泥沙淤积不严重，水库泥沙淤积对死库容要求不大。本阶段按灌溉控制高程要求，结合取水隧洞洞径和取水水压要求，进水明渠取水高程为565.00m，低于死水位。 B、回水状况 按照水流能量方程式，用有限差分法计算库区天然洪水水面线及淤积平衡后指定频率洪水的回水水面线可以看出回水末端在主河道Cs7断面附近，回水长度约为0.91km。 具体计算成果见地表水专项表5.2-13、表5.2-14。 - 对库区水温影响分析 ⑴ 水库水温影响 从预测结果来看，水库为分层型水库。具体预测过程详见地表水专项5.3小节。 典型年坝前水温最低月份为1月，约为7.4℃，坝前水温最高为7月份，温度约为28.2℃，年内变化为20.8℃；水库11、12、1、2月水温分层不明显，在3月~10月基本属于稳定分层状态；11月~次年2月水温较低，坝前垂向上水库水体基本属同温分布；3月份表层水温开始增大，但中下层仍然为同温分布；4月份开始，其余月份出现明显水温分层，汛期水库入流较大，下泄流量也较大，各种影响水库水温的主要因素均在汛期出现峰值，汛期各月份出现水温分层情况。但水库库底水温变幅较小，坝前水温1月份最低。11、12月天然来流变小，气温下降，导致表层水温下降，冷水下沉，水温混合作用明显，水温从分层型转向混合型，坝前水体上下层温差约5℃，分层现象不明显。 ⑵ 灌溉水温影响 根据地表水专项5.3小节分析，丰水年由于库区水位较高，灌溉取水水温较低，低于部分农作物如水稻生长所需最低水温，尤其是对距离库区较近的输送管道较短的农田农作物生长影响较大。枯水年由于库区水位较低，取水口水温接近库表水温，与天然气温温度相近，取水水温对农作物生长影响较小。 减缓措施：丰水年采取分层取水方式，可将表层溢流堰水与取水口混合，混合后水温在水稻对水温要求最高的7~8月，混合水温在19.7~19.9℃，满足农作物生长所需最低温度要求。或采用田间调温方式，设置宽浅型渠道，利用地表热量进行灌溉水温调节。采取以上措施，可减缓低温水对农作物生长的影响，使工程灌溉取水水温不会产生冷害影响。 ⑶ 库区下游河道水温影响 为满足下游减水河段生态用水要求，需从上游库区导引生态流量至下游河道，设计生态放水流量为0.025m3/s，以满足大坝下游减水河段的用水要求。由于生态流量较小，拟在取水隧洞出口锥形闸边埋设1根生态流量钢管，钢管直径800mm。采取分层取水等措施后，下泄水温与天然水温相差不大，4~10月下泄水温15~21℃，最不利状态下风水年7~8月坝下河道水温恢复到自然温度的距离约0.56km，而且就坝下游山谷支沟水流汇入流量较多，此时河流水体水温与天然水温相比几乎没有变化，同时，由于减水河段鱼类量较少，多为野杂鱼及少量经济鱼类，更无国家级、省级保护鱼类存在，基本不存在大规模的鱼类“三场”，且减水河段的鱼类资源也存在。故减水河段生态用水主要是维持水生生态系统稳定所需水量和景观需水量，生态放水水温对下游减水河段基本无影响。 - 水质影响源分析 ⑴ 坝下减水河段水质预测与评价 三合水库建成后，库水水源主要来自水库坝址以上来水。根据水资源配置方案，三合水库坝址以上多年平均天然径流量为397万m3，上游来水水质情况采用丰水期、枯水期现状监测报告数据。具体预测结果如下： 水库运行后，由于灌区取水，使坝址至河口形成长约5.4km的减水河段。本工程已考虑下泄坝址处多年平均流量的20%，即0.025m3/s的生态流量。 根据现状调查和社会经济发展规划，目前工程减水河段两岸主要是耕地。并且该河段两岸未规划工矿企业和集中场镇，故远期污染源不会明显增加。根据现状监测资料，减水河段内水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据库区水质预测结果，库区各污染物浓度均满足Ⅲ类水质标准，因此，减水河段下泄水质满足Ⅲ类水质要求。同时对坝下减水河段水文情势的分析结果可知，三合水库为多年调节水库，对下游河道水量有较大的调节作用。虽然三合水库承担部分备用供水及灌溉引水任务，下泄水量较全年有所减少，但经过水库调节，将全年来水均化，在枯水期下泄水量较天然还有所增大，因此预计下游水质较天然情况变化不大。 ⑵ 水体富营养化预测结果 根据以上水质指标及上述富营养化状态指数计算方法，水库建成后，枯水期库区富营养状态指数为40.5，丰水期库区富营养状态指数为30.4，库区枯水期、丰水期水质均呈中营养状态，库区营养状态良好，发生富营养化的可能性较小。但在水温较高的夏季，库区局部水域有发生富营养化的可能，为保障本工程的供水安全，需加大库区水质保护和监测的力度。 ⑶ 渠道输水对水质的影响 本项目工程渠系走向总体上工程渠系走线避开了较大城镇和村庄，不存在大型污染源汇入渠道的可能。 水体在长距离的渠道输送过程中，将增加渠道水体水质污染的机会。由于渠道所经之处大多为单面坡，为防止雨水从山坡内侧漫过渠道，工程在设计中修建了内侧截排水沟，并每隔一定距离都设置有排水涵洞，避免雨水夹带冲刷物对渠道水质的污染。此外，渠道在居民较为集中的居民点和道路交叉口处多采用管道通过，局部设有盖板或人行桥，居民点排水沟排水规划不汇入渠道，可有效避免生活污水和人畜粪便对渠道水质的污染。 总体来看，由于工程采取措施后，渠道输水过程中的污染风险很小，但也需按饮用水源和灌溉水的相关保护要求，加强管理。 ⑷ 灌区回归水的影响评价 ① 农田灌溉回归水 三合水库灌区是工程性缺水的区域，为解决三合水库灌区的水源问题，在辜家河下游河段筑坝取水，水库建成后总灌溉面积2.14万亩，其中新增灌面1.57万亩，改善灌面0.57万亩。根据灌区水量平衡计算成果，扣除当地水利设施供水后，三合水库多年平均灌溉实际毛供水148万m3/a，则坝址处退水总量118.4万m3。灌区内每亩土地大约每年施用氮肥40kg，平均氨态氮含量约45%，约18kg；磷肥30kg，磷含量以10%计，约3kg，灌溉水以渗漏的形式补给当地地下水或直接进入当地地表水体。水库工程灌区回归水将主要汇流于农田附近的一些小溪沟，并最终汇流于东河。 农田灌溉回归水在每年灌溉高峰期4~7月为主要集中排放期，水体主要污染物为化肥、农药、农家肥残余，特别以秧苗栽植期为最大污染物排放期，根据现状监测结果预测，回归水在此期间，化肥、农药的大量施用可能会造成总氮，总磷在局部小溪沟河段超标，农家肥的大量施用可能会造成类大肠杆菌在局部河段超标。但由于农田灌溉回归水的受纳水体较多，并最终汇流于东河，河流污染物分散于不同的河流中，沿程稀释降解作用强，水质受影响程度总体很小。 ②乡镇生产生活回归水 根据主体报告规划年2030年，灌区农村供水人口共计0.54万人，农村人畜多年平均年需水36万m3。经调节计算三合水库多年平均实际供水24万m3，则坝址处退水总量19.2万m3。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）3.1.2条关于“居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额、结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定，可按当地相关用水定额的80~90%采用的原则，对规划水平年的污水量按用水量的80%计算。污染物以COD、BOD5、NH3-N和SS为主，集中式居民生产生活污水经乡镇污水处理厂（站）处理后达标排放至东河，对东河影响较小。分散式农村生活用水退水以非常分散的形式排放进入当地水体中，排放量相对较小。根据《四川省水资源及其开发利用调查评价报告》相应分区分析结论，农村人畜用水绝大部分已经被消耗。农村人畜回归水主要污染物为动植物油污，人畜排泄物等，排放规律为间歇式分散排放。人畜退水基本上收集用于农林灌溉，对水环境影响较小。 5、生态流量合理性分析 根据地表水专章5.5节生态流量合理性分析，具体分析结论如下： 根据《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T712-2021）中提出南方开发利用程度中等的中小河流，其生态环境需水量应占地表水资源量的20~30%；依据《旺苍县水资源综合规划报告》，旺苍县中涉及河流河道内生态需水中基本生态部分，结合旺苍县河流实际情况，取相应河流断面多年平均天然径流量的20%。 根据蒙大拿法（TennatMethods），河内流量与鱼类、野生动物、娱乐及相关环境资源的关系，栖息地定性为“好”，一般用水期（10月~次年3月）推荐下泄生态流量取多年平均流量的20%，鱼类产卵育婴期（4月~9月）推荐下泄生态流量取多年平均流量的40%。 根据调查，辜家河属于山区性河流，水生动物中鱼类资源数量及品种极少，偶见鲤鲢类经济鱼种，无珍稀品种。对大多数水生生命体来说，生态流量为年平均流量20%，是提供了保护水生栖息地的适当标准；若生态流量为年平均流量30%，则为最佳栖息地标准。因此辜家河鱼类产卵育婴期（4月~9月）推荐下泄生态流量取多年平均流量的30%，一般用水期（10月~次年3月）推荐下泄生态流量取多年平均流量的20%。 综上，三合水库下游河道生态用水4月~9月按照多年平均流量的30%下泄，Q=0.038m3/s；10月~次年3月按照多年平均流量的20%下泄，Q=0.025m3/s；三合水库坝址处多年平均下泄生态水量99万m3。生态流量下泄改善了下游河道水量时空分配，河道水量由骤增骤减变为更平顺稳定，有利于下游生态环境改善。 - 二、生态环境影响分析 - 1、对陆生植物的影响 - ⑴ 工程占地对植被的影响 三合水库及灌区建设的影响主要集中在水库淹没及灌区干管的修建等永久或临时占地工程，表现为侵占地表植被。其中施工期永久占地和运行期库区淹没将导致大量植株死亡，导致植被类型消失；临时占地可通过绿化、复垦等措施恢复植被。工程总体上对区域植被生产力的影响相对较小。 - ⑵ 蓄水期对植被的影响 水库对淹没区内的植物将造成较大的影响。水库淹没范围内的植株将被砍伐，一些原生植被将受淹没而死亡。水库蓄水后，局部小气候将发生变化，有利于库区周边一些喜阴植物的恢复，而一些喜阳偏中生的植物，则会因为环境的不适应而减少，原来的针叶林群落适应能力较强，受水库影响不大。 - ⑶ 运营期对植被的影响 水库建成后，除永久占地外，其它区域均将进行植被恢复，对陆生植物的影响将会减弱，部分地区也将恢复到建设前的水平。仅对库区的植物造成较大的影响，淹没范围内的植株将被砍伐，一些原生植物将受淹没而死亡。受淹没范围面积很小，且受淹没的植被均为一般常见种，淹没线以上地带可见到相似的群落，在不同海拔地区均有分布，其受淹没影响的物种适应性强，不存在因局部植被淹没而导致种群消失或灭迹。减水河段由于河流水位的下降，陆地面积增加，有利于河段两侧陆生植物生长，陆生植物种类有所增加。但河岸两侧植被会因为湿度减小，对植物生长略有影响。 - 2、对陆生动物的影响 - ⑴ 蓄水期对动物的影响 在水库形成的过程中，一些小型鼠类、爬行类动物可能被直接淹死。淹没后形成的库区范围内，兽类、鸟类、两栖爬行类的觅食或繁殖的场所将被永久的侵占，这是水库蓄水主要的不利的影响。 此外，水库的形成对以水域为主要栖息地的鸟类有正面影响，它们的种群数量会增加，还可能会使一些原来不在此栖息的水鸟也会迁徙过来，从而使鸟类种类增加。 ⑵ 运营期对动物的影响 随着施工期的结束，人为干扰大为降低，部分动物会回到原来的区域，但由于该区以栽培植被为主，森林植被本来就以小面积带状分布，动物数量不多，对动物影响不大。 对两栖、爬行动物的影响：由于整个灌区适合两栖、爬行类动物栖息的环境广泛分布，因此施工期间迁出的物种在临近区域可得到很好的栖息和繁衍，不会造成物种种群下降或消失的可能，水库及其他干支渠建成后，将形成宽阔的水库水面及其他灌区水面，从而在水库库周、渠系周围、灌区形成大量潮湿的小环境，这些区域将利于两栖、爬行动物栖息。 对鸟类的影响：运行期，水库及渠道内的鸟类栖息地将被永久占压，部分灌丛鸟类可能失去取食地和繁殖场所，迁往其它适合生存的环境栖息，另一方面，水库的形成将使水域面积增大，在库周可能出现浅水带，成为水生生物、无脊椎动物、鱼类、两栖动物的理想生境，从而为部分游禽、涉禽等水域鸟类提供良好的食物来源和栖息环境。水库蓄水后，水库水面增加以及消落带食物量的增加，可吸引大量水禽来此栖息。因此，工程建设对鸟类的影响不大。 人对兽类的影响：工程河段两岸人类活动较为频繁，河谷区基本无大型兽类出没，沿河两岸活动的野生动物以小型啮齿类动物为主，工程建设对其造成的不利影响主要为水库蓄水、工程占地和施工扰动。水库蓄水将迫使栖息于此的小型兽类远迁至工程影响区之外；但运营期随着工程施工的结束，对其的干扰也会停止，故工程建设对其影响较小。 水生无脊椎动物和鱼类的影响：水库及灌区工程建成后，因水库蓄水和灌区供水量增加，水域面积将大大增加，水域面积扩大后，会有更多适合浮游动物和底栖动物觅食、栖息地场所形成。马滩河河口流量减少后将对这些鱼类产生一定的影响，由于辜家河流量较小，也基本没有鱼类，因此，工程建设对鱼类的影响不大。 另一方面，由于库区的形成，对众多水鸟、游禽、两栖类动物有利。如鸭科等水禽会从远处迁徙来栖居于此，游禽的数量和种类将会增加。本来生活于此处的水禽，它们的种群数量亦会增加。由于河流被截去大部分水后，形成的水流较小、较静，比修建前更利于两栖类的繁殖，有利于两栖类种群的扩大。 3、对景观生态体系的影响 工程的修建，库区的形成、坝址以下减水河段的形成、坝址对河流生态系统的阻断等施工活动的发生，都势必会影响原有景观生态体系的格局，使景观生态体系动态发生变化，如造成景观拼块类型的改变，破碎化和异质性程度的上升，景观整体连通性的降低，造成生态系统功能的变化和类型的变化，影响和改变物质和能量的流动等。 4、对消落带的影响 本项目库区的死水位为567.00m，校核洪水位597.25m，正常蓄水位为594.50m，工程建成后进入稳定运行期间，水库形成约27.5m“消落带”的变化。运行期对消落带产生影响主要体现在以下几方面： ⑴ 对消落带物理因子的影响 水位变化将改变湖泊的地形学和沉积学特征，进而影响消落带的侵蚀、物质输送和沉积特性，并有可能在根本上改变消落带的生物地球化学特性。长期的水位变化将改变湖岸线，对生物没有影响；短期的水位变化不改变湖岸，但对湖滨区生物和沉积物表层非生物部分都有影响，湖滨、海岸的地形和沉积粒度分布就是短期—长期水位变化的结果，前者为侵蚀提供能量，后者决定了被侵蚀的部位。水位下降时，降水溅击、坡面汇流冲刷、水库水位涨退和风浪等外营力直接作用于坡面土壤，导致表土很快流失，坡面沟壑丛生；水位上升后，水体的浸泡、扰动对消落带坡面植物和土壤结构进一步破坏，将加剧消落带土壤的重力侵蚀和冲刷作用。 ⑵ 对消落带植物的影响 按植物分布的地理特征，三合水库消落带植物可分为四种基本类型：森林、灌丛、沼生植物、水生植物，其中：沼生植物很大程度上是水位变化的产物，受水位变化特征控制。淹水的深度、持续时间、频度影响着植物群落的组成，每次洪水的持续时间在分开不同的植物群落显得非常重要。持续的水位升高会导致一些植物落叶、死亡，而水位下降之后其他的植物种类就有机会扩张生长，引起植物组合的改变，最终还会引起一系列其他相关生物群体变化。太大和太小的水位变化都会引起生物多样性的减少，因此消落带少有多年生植物存活，优势种群绝大多数都是一年生的植物。水位降低时，滨岸藻类由于丧失合适的栖息地（如：岩石和植物的表面）而减少，大型植物覆盖度下降了1/3；水位恢复后，植物开始恢复，但其物种类型发生了变化，苔属植物几乎绝迹，水池草的生物量和数量都有增加。 ⑶ 对消落带动物的影响 大型无脊椎动物对水位变化敏感，是消落带研究最多的动物。三合水库大型无脊椎动物以消落带某些植物为栖息地、产卵场所和食物来源，因此水位的任何变化都会使无脊椎动物的数量大量减少。通常经过任何异常的水位变化的湖泊，无脊椎动物的数量都会发生部分减少甚至灭绝，之后需要很多年才能恢复，而且恢复后其种群组合也往往发生变化。由于大型无脊椎动物的移动性，而移动性又不如鱼类那么迅速，因而其对水位变化相对于大型植物更为敏感，更重要的是无脊椎动物是鱼类、鸟类、两栖类的食物来源，他们最终通过食物链对很多物种都有潜在的影响，大型无脊椎动物群落结构和丰度应该作为研究水位变化对环境影响的一项重要指标。 5、对水生植物的影响 水库坝址建成后蓄水区域水流速度减缓，泥沙沉降水体透明度降低，被淹没区域土壤内营养物质渗出，水中有机物质及矿物质增加，这些条件的变化均有利于水生植物的生长繁殖。预计蓄水区浮游植物生物量会有一定程度的增加，硅藻门种类将会一定程度地降低但仍将是坝上的优势种类。 取水工程建成后藻类植物总生物量将会减少，同时硅藻门等流水种类将可能减少，蓝藻中半气生性种类也会一定程度的增加。浮游藻类的生物量和种群密度不会受到河水减水的影响，其区系组成与种类组成基本不会改变。 6、对水生动物的影响 水库建成后，坝上至库尾河段由原有的急流生态将变成河道型缓流水库生态，有利于浮游生物的生长繁殖。在蓄水区较短水域内原有急流生境丧失，底栖动物的种类组成和种群密度将会受到一定程度的影响。与此同时，减水河段内水流变缓、水面变浅等因素的变化，将会导致该区域的水生无脊椎动物的区系组成发生一定的变化，种类组成趋于简单。 三合水库修建后对鱼类的影响主要包括坝址对鱼类产生的阻隔效应、坝址下游的减水河段内水文形势发生的变化和坝址上游形成回水区等方面。大坝将破坏河道原急流生态系统的连续性和完整性，导致坝址上、下游水生环境片段化，使坝下的鱼类难以洄游到坝上，在一定程度上影响鱼类生长、繁殖、基因交流。当水库建成蓄水后，浮游动植物数量的增加，为鱼类提供了丰富的饵料资源，最终会增加鱼产量，同时，在库湾地带出现了静水区域，为喜缓流和静水生活的鱼类提供了较好的栖息地，可提供良好的越冬场所。减水河段形成后河道水流量变小，流速变缓，导致其原来的水生生态功能大幅度丧失，鱼类资源量将受到较大影响，资源类型向小型化方向演替。枯水期下泄流量完全满足最小生态流量需求，可改善下游水生态条件，基本保证减水河段鱼类主要的索饵、繁殖和越冬场。 五、移民安置影响分析 1、生产安置的环境影响分析 本工程移民全部采取为农业安置，在土地开垦的过程中可能造成植被破坏和水土流失，同时移民的日常生活及圈养牲畜将会产生一定量的粪便和生活污水，但各户均修建有厕所和化粪池，生活污水及人畜粪便不外排，全部用作农家肥，对周边水环境基本没有影响。移民日常生活垃圾产生量较小，不可降解垃圾利用各村庄原有的垃圾堆放点，对周围环境影响不大。 2、对人群健康的影响 水库建成后浅水区增加，水坑、水塘增多，有利于蚊虫滋生，再加上鼠类迁向高处的居民集中区，病菌感染人群概率增多。施工区和移民安置区人员流动大，疾病传播概率增多。特别是由于用水、饮食卫生条件控制不好，居住区环境潮湿，通过水传播，伤寒、感染性肝炎的发病率可能会增加。 3、专业项目复（迁）建的环境影响 三合水库工程专项设施复建仅有交通设施。根据现场调查，交通设施复建占地不涉及生态环境敏感目标。交通设施复建工程规模小，工程永久占地面积较小，而临时占地施工结束后可立即进行植被恢复，工程区内未发现有国家重点保护和珍稀濒危野生植物，因此，对当地的植被影响较小。专项设施工程施工过程中产生的“三废一噪”影响范围局限在工程占地区附近，影响的时间有限，施工结束后，这种不利影响将消失。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 一、工程选址合理性分析 本项目属于国家发展和改革委员会 2023年第 7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，建设符合国家现行发展政策，符合区域相关总体规划。 本工程大坝枢纽工程位于旺苍县东河镇南峰村2组（右岸）与凤阳村5组（左岸）交界处，距离旺苍县城约7.5km。S202省道从旺苍县城经过，从S202省道连接144乡道，行驶约5km，转村道（144乡道～奉家河段）行驶约2.6km可到达坝址右岸坝肩。工程对外交通较为便利。 除此之外，本项目选址结合灌区分布及沿线地形、地质条件进行总体布置，施工难度较小，项目建设符合国家和当地发展政策，本项目选址从环境保护角度较为合理。 二、临时用地选址合理性分析 本项目施工临时用地包括施工营地、施工场地、施工便道、石渣料场及弃渣场等。 1、施工营地选址合理性分析 本项目于大坝右岸下游350m处设置1处施工营地，主要包括一处混凝土搅拌站、综合加工厂、办公设施区等，此处紧靠1#施工道路，且该道路在施工结束后将作为水库上坝道路永久保留，地势相对较平坦。 另外，在施工营地设置生活垃圾桶及环保厕所对施工人员产生的生活垃圾和生活污水进行收集处理，生活垃圾定期清运至附近垃圾中转站，生活污水经临时化粪池处理后回用于周边林地施肥，不外排。临时设施待施工结束拆除后进行迹地恢复。总体而言，本项目施工营地布设对环境影响较小，选址合理，无明显制约因素。 2、施工便道选址合理性分析 根据项目施工方案，其中：枢纽工程共设置施工道路11条，总长度5.33km，宽度有3.5m、6m两种，主要用于大坝左右岸施工、取水隧道等永久工程施工以及通往临时堆料场等临时工程用途；灌区工程主要设置3条施工便道，宽度在3.5m，主要用于施工期间物料转运以及施工时产生的弃渣的转运等用途。 针对施工期设置的施工便道，拟采取道路硬化、及时清扫、洒水降尘等措施降低施工便道扬尘，环境影响较小。总体而言，本项目施工便道选址合理，无明显制约因素。 3、沥青混凝土拌合站选址合理性分析 根据项目施工方案，设计在位于大坝下游右岸处设置一处沥青拌合站，占地面积约1500m2，主要用于施工期LHB30沥青混凝土的提供，因该处拌合站所在区域紧靠1#施工道路，且该道路在施工结束后将作为水库上坝道路永久保留，地势相对较平坦。 另外，针对拌合站使用期间产生的粉尘通过配套布袋除尘器处理后排放；沥青烟通过配套活性炭吸附系统吸附后排放，加之该区域周边100m范围内无居民等敏感点分布，无明显制约因素，其选址较合理。 4、石渣料场选址合理性分析 根据项目施工方案，本次工程施工时在距离大坝上游约1.8km处的赵家山，总占地面积2.29hm2，设计石渣料开采量为40.8万m3。经调查，本次设置的石渣料场周围100m范围均为林地或农田，无居民等敏感点分布，也无其他无明显制约因素，其选址较合理。 5、弃渣场选址合理性分析 根据工程建筑物的分布，本工程枢纽工程和罐区共设置3个弃渣场，其中： 枢纽工程共设置1个弃渣场，位于赵家山料场旁支沟处，弃渣场占地面积2.57hm2，渣场顶高程695.00m，渣场容量23.84万m3，设计堆渣为22.9万m3（松方）； 罐区工程共设置2个弃渣场，分别位于主干管G4+200段西侧，距离主干管的最近距离约为580m；另一处位于主干管G9+200段南侧，直线距离约为700m处；上述两处弃渣场总占地面积约为0.98hm2，占地类型均为灌木林地。 经现场调查，本次工程拟设置的3处弃渣场周围100m范围均为林地、农田等，无居民等制约因素分布，且各弃渣场均通过新建施工便道予以相连接，交通较为便利，运距较短，可减少土、石料运输过程中的沿途散落。通过施工期做好洒水降尘、临时覆盖等措施，施工结束后及时做好后期的复耕、植被恢复及运行期的管护监督工作。 综合以上分析，本项目施工营地、施工场地、施工便道、弃渣场等临时工程选址布局清晰、合理，不会产生新增占地，临时工程占地范围内未发现珍稀动、植物，无明显的环境制约因素，在建设单位采取相应的环境保护措施、生态恢复 措施后其影响可降至最低，因此项目临时用地选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期废水污染防治措施 根据分析，施工期废水主要包括施工废水和生活废水两部分，具体各部分废水治理措施分别如下： 1 、施工废水 施工废水主要包括设备冲洗废水、混凝土拌合废水、施工含油废水、管道试 压废水、基坑排水等。 ⑴ 混凝土拌和废水 根据本评价分析，设备冲洗废水主要包括施工车辆进出冲洗废水、机械冲洗废水，冲洗地面、墙角以及桩基施工中排出的泥浆，这些废水中的主要污染物为SS，并带有少量油污。 已采取治理措施：针对上述混凝土拌合废水，用自然沉淀方法进行处理，分别在枢纽工程和罐区工程拟设置的拌合站附近设置1座沉淀池，采用矩形设计，设计尺寸(长×宽×高)2.0m×1.0m×1.3m，每台班末的冲洗废水排入沉淀池内，静置沉淀到下一台班末上清液回用于混凝土拌和，沉淀时间达6h以上，沉淀运至渣场进行堆放。 需补充的措施：无 ⑵ 设备冲洗废水 根据分析，设备冲洗废水主要包括施工车辆进出冲洗废水、机械冲洗废水，冲洗地面、墙角以及桩基施工中排出的泥浆，这些废水中的主要污染物为 SS，并带有少量油污。 已采取治理措施：无 需补充完善的措施：本次评价要求建设单位在施工场地设置简易隔油沉淀池（50m3）对施工过程中产生的设备冲洗废水进行沉淀处理，处理后的设备冲洗废水应回用于施工洒水降尘、周边区域绿化等过程，不得外排。沉淀池内淤泥应定期清理，运往垃圾填埋场处置。施工材料应集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的施工材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ⑶ 大坝基座灌浆冲洗钻孔废水及混凝土养护废水 根据分析，本项目大坝基座混凝土浇筑养护过程中将会产生混凝土养护废水，同时大坝基座及灌浆平洞在进行灌浆施工作业过程中会产生冲洗钻孔产生废水，产生量约为5m3/d。 已采取治理措施：针对上述废水，通过在大坝基座下游设置1座10m3的沉淀池，池体内壁采用防渗水泥，对灌浆冲洗钻孔废水及混凝土养护废水进行收集处理，沉淀之后的上清液用于洒水降尘使用，施工完毕后拆除。 需补充完善的措施：无 ⑷ 管道试压废水 在施工过程中需要对项目原水、给水管道进行试压和清管处理。在管道连接好时即进行管道试压，确认压降满足要求后再进行管沟覆土处理；管道施工完毕 后需要进行清管处理，在清管过程时清洗时间为24h。项目试压、清管废水主要污染物为SS，浓度约15~40mg/L，该部分废水污染物含量较少。 已采取治理措施：通过在管道末端设置简易沉淀池（5m3 ）沉淀后用于项目附近洒水降尘的使用，不外排。 需补充完善的措施：无 ⑸ 基坑排水 项目施工开挖时可能会造成地下水涌出，因此，若开挖时遇地下水，应把地下水位降到设计构筑物埋深标高以下，降低地下水位即为基坑降水。由于降雨、渗水造成的基坑积水需要及时导排。根据类比同类工程，基坑降水中悬浮物浓度一般2000mg/L左右。 已采取治理措施：在基坑地势低洼处开挖沉淀池（5m3），沉淀后上清液用于施工洒水、道路降尘等过程中，不外排。 需补充完善的措施：无 2 、生活污水 本项目枢纽工程高峰期施工人员180人，灌区工程高峰期施工人员100 人，其在施工期间将会产生一定量的生活污水。 已采取治理措施：在枢纽工区设置两个简易旱厕，另在料场区配备一个简易旱厕。灌区工程施工人员分散在干管周围，工区附近无大的地表径流，因此，拟在施工点配备2个简易旱厕。施工期生活污水经旱厕及化粪池初步处理后，用于农业生产，这在以往的工程中应用很广泛。运行期主要是管理人员生活废水，经自建的防渗旱厕后用于周边耕地和林地施肥，不外排。 需补充完善的措施：无 二、地下水环境保护措施 1、隧洞施工常规地下水保护措施 已采取治理措施：在隧洞施工过程中，施工单位需按照“超前预报、提前支护、以堵为主、限制排放”原则开展施工。施工可能存在一定的地下水渗漏甚至施工涌水问题，施 工中需要预防为主，及时全断面衬砌并注意地下水涌水预报，应实时监测地下水变化情况；如地下水漏失影响居民用水，应立即封堵地下水漏水点，并可采取修建拦蓄工程或租用运水车辆就近运输饮用水等措施。 隧道施工废水中污染物成分简单，主要为泥沙等小颗粒悬浮物，其SS浓度一般在800~10000mg/L之间，该类污染物比重大，施工期应在上述隧道进出口设沉淀池处理，沉淀后的上清液循环利用，沉淀池弃渣集中堆存处理。施工期应根据隧道废水发生量采取设置沉淀池、蓄水池等设施，进行处理后回用。 需补充完善的措施：无 2、隧洞漏水时地下水环境保护措施 隧洞在通过大型洞软塑充填物或厚度较大的软塑状断层破碎带时采用全断面深孔预注浆；隧道掘进中，经物探勘测及超落钻孔发现前方某方位可能存在岩溶、洞穴或管道，向可能的洞穴或管道进行强注浆，采用部分断面深孔预注浆；当地层裂隙水较大，而围岩类别在Ⅳ类以上者（含Ⅳ类），采用开挖后周边注浆；当隧道开掘到砂岩大型裂隙及管道涌水时，采用隧道开挖后局部注浆，防止隧址区地下水大量漏失。同时要加强施工期的监控及应急措施，计划采取措施如下： ⑴ 为了确保施工顺利进行，并较为准确地掌握施工过程中围岩的稳定状态，检测各项支护手段的效果，指导施工和变更设计，应按要求进行施工监控测量工作，遇到可能漏水情况，及时采取防漏水措施； ⑵ 洞口施工应在做好洞顶排水设施后方可开挖边仰坡，洞口开挖后应及时按设计做好边仰坡防护；洞口衬砌应及早施工，明洞应及时回填，并随时修建洞门墙，以确保洞口山体稳定； ⑶ 应建立专门的地质超前预报机制，调配足够的仪器设备对地勘报告揭示的地下水可能集中涌入突水的段落，在施工中进行地质预探、预报，进一步从微观上查明水文、地质形态及分布等，为顺利施工创造条件，杜绝漏报、错报； ⑷ 应成立专门的注浆堵水队伍，配备足够的技术工人和熟练工人以及必要的打孔、注浆机具，专门负责注浆堵水。 三、大气环境保护措施 根据分析，施工区环境空气污染防治主要从取料场及弃渣场扬尘、混凝土拌和站废气、工程爆破粉尘、施工扬尘、沥青拌合站废气以及施工机械尾气等方面进行防治。 1、取料场及弃渣场扬尘防治措施 已采取治理措施：针对工程石渣料场开采期间喷雾洒水降尘，仅开采初期表土剥离扬尘明显，石料开采均为块状石料，洒水降尘后起尘不明显，控尘率按照60%计，取料场开采期间扬尘排放量为20.0t；赵家山弃渣场剥离表土及库区清理固废堆存过程中采取边堆存边恢复生态的措施，堆存面临时覆盖并洒水降尘，采取以上控尘措施后，弃渣场扬尘去除率可达80%，扬尘排放量为1.95t；灌区弃渣场在定期洒水降尘并及时使用帆布或草垫等覆盖后，弃渣场扬尘去除率可达80%扬尘排放量为3.52t。经采取上述措施后整个取料场及弃渣场在整个施工期的扬尘排放量为25.47t。 需补充完善的措施：无 2、车辆运输扬尘 目前已采取防治措施如下所示： ⑴ 工程建设期间，在工地边界设置围挡，围挡还应视施工地点与保护目标距离而适当增加，围挡底端设置防溢座，针对场镇特性，施工围挡高度可适当调高，同时设置冲洗设施、设备，注意洒水降尘，配齐保洁人员定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛洒建渣，不准现场搅拌混凝土； ⑵ 为避免扬尘，建筑垃圾应及时清运，运至指定的建筑垃圾处理厂集中处置，并在运输过程中严禁沿途抛、漏、撒，不能及时清运的，应在施工工地设置临时密闭性堆场进行保存，并适时采取洒水措施，使其保持湿润状态，减少扬尘产生； ⑶ 工程建设期间，物料、渣土运输车辆的出入口内侧应设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其他防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉淀池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。物料、渣土运输车辆装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗以防止散落； ⑷ 认真做好施工场地管理工作，对施工现场及周边采取专人管理，每天定时洒水清扫，对绿化区域的花草树木定期洒水冲洗尘土；禁止在风天进行渣土堆放作业； ⑸ 施工现场架设2.5-3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；使用混凝土、胶合板等搭设的简易封闭棚、对于松散或粉状材料等采取砌墙围挡，表面用塑料薄膜覆盖，防止刮风时粉尘弥漫，另设喷淋系统，使堆放材料保持湿润，从而减少粉尘的产生； ⑹ 加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期间的大气污染。 ⑺ 在原料堆场设置篷布遮盖，并且在堆场周边设置不低于堆存高度的围挡，并在围挡上方设置喷雾洒水装置降尘。 需补充完善的措施：无 3、混凝土拌和站粉尘防治措施 混凝土拌和站粉尘目前已采取防治措施如下： ⑴ 原料堆放区应建为全封闭式，并做好水泥地面硬化等防渗措施，建设彩钢围挡+顶棚遮盖，做到防风防雨，日常应对原料加抑尘网遮盖，同时进行洒水降尘； ⑵ 优化集料投料时序。合理设计集料投料顺序，进行交叉投料，可有效降低粉尘产生量。 ⑶ 拌和机外设置彩钢板整体包装拌和机楼，形成全封闭拌和机楼。 ⑷ 优化拌和机盖布水管结构及进水方式。选择加压投水、拌和机设置高压清洗装置、优化设计盖布水管结构、改善布水管喷嘴结构等方式，提供卸水压 力，卸水时形成水模，从而对搅拌机集料斗落料时产生的粉尘起到压实作用。 ⑸ 水泥筒仓、拌和机安装布袋除尘器，对密闭拌和机顶部进行整体抽气进行处理。 ⑹ 对原料输送廊道进行封闭；料斗、卸料口与输送皮带设置彩钢罩封闭。 ⑺ 粉状材料如水泥、石灰等应灌装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途 中扬尘散落，储存时应用篷布覆盖。 需补充完善的措施： 评价要求项目在施工时应加强拌和站的管理，定期检查除尘装置的运行情况，及时更换及修理无法运行的除尘设备。在水泥装卸过程中，保持良好的密封状态，定期检修保养混凝土拌和机械。 4、工程爆破防治措施 根据初步设计报告，项目采用梯段爆破、浅孔爆破、钻孔爆破、预裂爆破定向爆破、静态爆破等方案，从源头上减少粉尘产生量。凿裂、钻孔以及爆破尽量采取湿法作业，尽量用草袋覆盖爆破面，降低粉尘量。 已采取治理措施：在开挖、爆破高度集中区域配置洒水车进行定期洒水；非雨日各施工场地、路面每天增加洒水次数，加速粉尘沉降。特别是在施工、爆破前后应增加洒水降尘频次，可起到防止粉尘扬起和加速粉尘沉降的作用，以缩小粉尘影响的时间与范围，缩短粉尘污染的影响时段，缩小污染范围。 需补充完善的措施：无 5、沥青拌合站废气 根据分析，本项目施工期间配套的沥青拌合站废气主要包括下料和输送粉尘、烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘以及沥青废气（搅拌混合烟气、主机卸料烟气、成品卸料烟气、沥青加热烟气）等。 ⑴ 下料和输送粉尘 目前已采取防治措施: 针对下料和输送粉尘粉尘，通过在冷料仓进料口设置三面围挡的半包围密闭罩进行收集，对下料和输送过程产生的粉尘设置“整体密闭+负压收集”，进行收集布袋除尘处理后经15m高排气筒排放，项目下料过程相对封闭且配以大风量使整个冷料供给系统呈负压工况状态，集尘能力按98%计。根据《废气处理工程技术手册》可知：布袋除尘器除尘效率一般可达到99%以上。通过采取上述措施后下料和输送粉尘均可以实现达标排放。 需补充完善的措施：无 ⑵ 烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘 目前已采取防治措施: 针对沥青拌合站在烘干、筛分过程中产生的粉尘，通过设置密闭的烘干和筛分设备，其在烘干和筛分过程中产生的粉尘经密闭收集至下料和输送过程中配套的布袋除尘器处理后通过共用一根15m的排气筒排放（处理效率99%以上）。通过采取上述措施后烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘均可以实现达标排放。 需补充完善的措施：无 ⑶ 沥青废气（搅拌混合烟气、主机卸料烟气、成品卸料烟气、沥青加热烟气） 目前已采取防治措施: 沥青在加热和搅拌过程中会产生多种化学物质的混合烟气——沥青烟，其主要污染因子为非甲烷总烃和苯并[a]芘。 针对沥青拌合站产生的废气，通过设置全封闭结构的生产系统，收集的沥青废气经负压管道密闭输送至“活性炭吸附装置”处理，然后经过1根15m高排气筒（处理效率80%）排放。 需补充完善的措施：无 ⑷ 骨料堆棚产生的粉尘 目前已采取防治措施: 为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，本项目采用堆场设棚，三面围挡及喷雾降尘装置，不定期喷雾降尘、降低物料转运的距离和落差，减少粉尘的产生，同时定期对原料堆场地面进行清扫，并加强厂区的绿化，减小粉尘对周边环境的影响。 需补充完善的措施：无 5、施工机械尾气防治措施 目前已采取防治措施: ⑴ 施工期间应选择符合国家尾气排放标准的施工机械，强化机械设备的 维护、保养，尽可能降低尾气排放，加强管理、合理施工，禁止机械设备超负荷运行。由于施工期间往来车辆多为燃柴油的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，保证尾气达标排放。 ⑵ 严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，及时更新。 ⑶ 定时维护、保养机械及运输车辆，调整到最佳状态运行。 由于施工区场地开阔，空气流通性好，废气中的各项污染物能够很快扩散。 需补充完善的措施：无 四、噪声防治措施 1、交通运输噪声 目前已采取防治措施: ⑴ 除连续浇筑外，其余工程均避免在夜间进行施工； ⑵ 加强道路的养护和车辆的维护保养，严禁车辆超载行驶，降低噪声源。 ⑶ 使用的施工运输车辆必须符合《汽车定置噪声限值》（GB16170-1996）和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB 1495-2002），并尽量选用低噪声车辆。 ⑷ 采取施工集中区段采取交通管制措施，施工区设立标志牌，限制车速，并在路牌上标明禁鸣；同时尽量避免夜间跨区位运输作业，把道路噪声影响降低到最低限度。 需补充完善的措施：无 2、工程施工噪声治理措施 为降低混凝土拌和系统和施工机械噪声的影响，目前已采取如下措施： ⑴ 优先选用低噪声的施工设备，对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护； ⑵ 合理安排运输路线和运输时间，夜间禁止运输； ⑶ 加强施工管理，合理安排作业时间，不在夜间施工，高噪声设备错峰作业，避免同时作业； ⑷ 合理布局施工场地，避免在同一地点安装大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ⑸ 对搅拌机、破碎机、提升机等机械设备，安装减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头等措施；拌和站进、排风口加消声器；拌和站、空压机等车间尽可能采用多孔性吸声材料建立隔声间。 需补充完善的措施：无 3、爆破噪声控制 为减少爆破对环境噪声的影响，目前施工时已采取以下措施： ⑴ 严格控制爆破时间，尽量定时爆破，夜间22:00~次日6:00禁止爆破 ⑵ 采用先进的爆破技术； ⑶ 在岩石爆破前采取安全防范措施，避免爆破时产生的各种效应如振动、噪声、冲击破碎飞散物对过往人群、生物的伤害； ⑷ 推荐采用无声爆破剂； ⑸ 减少单孔最大炸药量，减少预裂或光面爆破导爆索的用量。 需补充完善的措施：无 4、其他施工区域 施工区噪声污染源点多且分散，根据声环境预测结果，声环境保护措施应主要从交通源、施工工艺、阻断传声途径和保护敏感对象等多方面着手： ⑴ 噪声源控制 目前已采取防治措施: ① 选用低噪声的设备、工艺和车型，降低噪声源强。 ② 加强设备和车辆的维护和保养，保持机械润滑，限制车辆超载，减少运行 噪声。 ③ 振动大的机械设备使用减振垫降低噪声。 ④ 混凝土生产系统的空压机出管道端设置消声器，其型号与空压机配套使用，消声量可达 20dB（A）左右。 ⑤ 合理安排施工时间，统一爆破时间，夜间 22：00~次日 6：00 尽量避免露 天爆破。 需补充完善的措施：无 ⑵ 传播途径控制 目前已采取防治措施: ① 在施工场地周边种植乔木等高大植物，做好绿化工作，降低噪声，尽量结合水土保持植物措施，对施工道路两侧进行绿化。 ② 拌和站、空压机等车间尽可能采用多孔性吸声材料建立隔声间，采用 GPS 系列隔声屏等； 需补充完善的措施：无 ⑶ 对敏感点的防护 针对敏感点附近管线施工，可在居民点一侧设置施工围挡，受影响居民安装 隔音窗，在夜间 20：00~次日8：00 禁止临近道路通行大型运输车辆，夜间严禁 施工等方式降低噪声对其影响。 五、施工期固废防治措施 根据分析，工程施工期产生的固废主要为建筑垃圾、废弃土石方、库底垃圾、施工人员生活垃圾以及设备维修过程中产生的废矿物油、含油废棉纱、沥青拌合站运行过程中产生的废沥青、定期更换的废活性炭等危险废物。 - 一般固废 - 目前已采取的措施： 经调查，目前项目在施工期间产生的建筑垃圾如砂石、钢材、木材等。建筑垃圾中可回收利用的钢材、木材等进行回收利用，不能利用的应集中堆放，定期清运至政府规划的渣场进行堆放；废弃土石方堆放至规划的3处弃渣场，堆渣完毕后应进行迹地恢复，种植当地植被；库底清理过程中产生的垃圾集中收集后运至政府部门制定的建筑垃圾堆放场处置。施工人员产生的生活垃圾由当地环卫部门运至生活垃圾集中填埋场进行最终处置；除尘器收集的除尘灰、沥青拌合站滴漏沥青及拌合残渣收集后回用于生产过程中不外排。 需补充完善的措施：无 2、危险废物 针对项目施工期间设备维修过程中产生的废矿物油、含油废棉纱以及沥青烟气治理过程中产生的废活性炭，目前并未产生该部分废物，也未与有资质单位签订危险废物处置协议。对此，评价要求项目在后续施工时应补充一下措施： ⑴ 及时补充与有资质单位签订的危险废物处置协议； ⑵ 施工期间产生的各类危险废物应设置专门的危险废物暂存间，对此，评价结合项目施工总体布局，建议将项目危险废物贮存间设置在沥青拌合站内，建筑面不小于10m2，且危险废物暂存间底板及四周壁面应采用钢筋混凝土结构，并在其上设置防渗层，防渗结构为“P8等级混凝土+2mmHDPE膜”防渗结构，地面防渗结构由下至上为：混凝土底板（厚度300mm，抗渗等级为P8）、600g/m2土工布、2mm厚HDPE防渗膜、600g/m2土工布、混凝土保护层（厚度100mm），可以满足渗透系数≤10-10cm/s的防渗要求。 在采取以上措施后，项目施工期产生的固体废物能够得到较妥善处置，环境影响可降至最低。 六、陆生生态保护措施 1、生态影响避让措施 目前已采取的措施： 施工活动保证在征地范围内进行，施工便道和临时用地要采取“永临结合”的方式，尽量缩小范围，减少对林地和农田的占用。尽量减少对珍稀动物及其栖息地的破坏，施工中尽量避免破坏野生动物集中的洞穴、窝巢等，对工程建设区域内的各类生物群落予以保护。防止爆破噪声对野生动物的惊扰。尽量根据动物生物节律安排施工时间和施工方式。 合理安排施工时间，尽量避开动物活动的高峰期。野生鸟类和哺乳动物大多在晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少施工建设噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。 需补充完善的措施：无 严格落实各项污染防治措施，避免污染物对周边动植物产生影响。施工现场施工产生的建筑垃圾，能利用的尽可能重新利用和回收，不能利用的应集中堆置，并清运至政府规划的渣场进行堆放，施工人员生活垃圾设置垃圾收集桶，收集后暂存于垃圾收集点为交由环卫部门清运处理，避免废弃物被鼠类等疫源性兽类接触，引起鼠疫等病害的发生。对项目生产废物要进行快速、集中处理，坚持集中和实时处理生活污染，以减少对环境的污染，保护水体的清洁，减少环境污染对生物个体、种群、群落、生态系统的影响。 2、生态影响减缓措施 目前已采取的措施： 施工过程中，对物料堆放场应采取临时防风、防雨设施；对施工车辆应采取 遮挡措施，尽量避免对周围农业土壤和灌溉水体的不利影响。临时用地在施工活 动完成后，应尽快进行植被恢复。 对施工人员开展生态保护教育，禁止伤害对人类有益的野生动物。采取有效 措施，抑制鼠类危害；保护鼠类天敌，如蛇、鹰等。保护水禽及其他鸟类资源， 同时可采取措施，保护、招引有益鸟类。 采取措施降低施工机械噪声，如尽可能用多孔性吸声材料建立隔声屏障等。 在大多数动物的发情期和繁殖期（春季、初夏），减少噪音、施工强度和范围。 对施工人员开展生态保护教育，增强施工人员环境保护意识。禁止伤害、捕 捉野生动物，禁止采挖珍稀野生植物。降低由于项目施工人员活动对区内生态环 境的影响。 加大保护巡护力度，实施严格监管监控，可在一些动物可能跨越道路的通道处，设立减速、禁止鸣笛等标牌，以减小施工运输对动物迁移的阻隔作用，若在施工过程中发现珍稀动植物，应第一时间上报相关部门，并咨询专业人士采取适宜的保护措施。 项目虽然为水库建设项目，但建设区域内植被茂盛，应做好森林防火相关的各项准备工作，做好施工期防火宣传，严格落实各项森林防火措施，避免森林火灾的发生，对区内生态环境造成破坏。 需补充完善的措施：无 3、陆生植被恢复与补偿措施 陆生植被修复措施应遵循保护原有生态系统的原则，保护生物多样性，保护 耕地资源。弃渣场生态修复，可选用碎石覆盖土壤表面，再用保水剂处理土壤， 使其含水力增大；利用植物营养法、生态袋等方法修复边坡。同时需要做好生态 恢复初期的养护管理。同时根据水土保持方案，从水土流失防治分区与措施总体 布局等方面做好水土流失防治工作。在进行植被恢复时，植被选择当地本土物种， 如桤木、柏木等，避免外来物种入侵风险。 根据本项目已取得的建设项目用地预审与选址意见书（用字第 510821202300006）号，项目总用地规模189373m2，其中：拟使用原国有建设用地0m2；本次申请用地54474m2，折合约81.7亩；农用地49918m2，折合约74.87亩（耕地7456m2，折合约11.2亩；其中：涉及基本农田1509m2，折合约2.26亩），建设用地0m2，未利用地4556m2，折合约6.83亩。项目建设未突破土地资源利用上线。 针对本次评价项目占用的基本农田，位于取料场附近，本次占用属于临时占用。对此，评价要求在占用基本农田时需取得合法的占用手续，且施工结束后应及时进行基地恢复，并经相关部门验收后方可移交政府。 七、水生生态环境保护措施 1、优化工程设计及施工工艺 合理调整施工进度和施工期，工程影响水域鱼类繁殖期大多数在 3~9月，同时涉水工程应避开广元禁渔期时段，以减少工程施工对鱼类繁殖活动的影响，并严格控制夜间施工时间。 涉水施工对下游河段的饵料生物，产卵场会产生较大的影响，为此，要优化 涉水施工期，应选择在枯水期施工，并避开鱼类繁殖期。同时，通过选择低噪音 机械降低施工噪音，弃渣地点尽量远离河岸，以减少施工作业对水质及浑浊度的影响。 2、加强鱼类保护管理 打击违法捕鱼，如电捕鱼、炸鱼、毒鱼等，加强《渔业法》的宣传，严禁在 禁渔明捕鱼，发动群众参与鱼类资源的保护。繁殖季节禁止采卵捞苗，确保常规 品种鲤、鲫及其他鱼类的自然繁殖。 八、社会环境减缓措施 1、施工区卫生清理 在施工时定期做好施工营地清理和消毒工作，并及时对清理施工营地产生的各类固体废物。除此之外，加强在施工区的卫生管理和卫生宣传教育，普及卫生常识。定期检查和消灭与传播疾病有关的媒介生物，如蚊虫、鼠、苍蝇等。特别要加强灭鼠工作，建议每季度进行一次，选用灭害灵灭蚊、灭蝇，每年两次，避免传染病流行。 2、环境卫生及食品卫生管理 施工期加强对各施工人员生活区、办公区饮用水源、垃圾堆 放点、公共厕所等地的环境卫生管理，定期进行卫生检查，除日常清理外，每月至少集中清理2次。成立专门的清洁队伍，负责施工区、办公区、生活区的清扫工作，并根据办公生活区的布置，分设垃圾桶（箱）。公共卫生设施应达到国家卫生标准和要求。 3、施工人员疾病防治 在工程施工高峰年对10%的施工人群抽查检疫，以了解施工人员健康状况，预防疾病流行；在施工人员相对集中的地点设立医疗点，配备常用的治疗药品，开展简单治疗和工伤事故紧急 处理。 施工区各施工单位和工程管理部门应明确卫生防疫责任人，负责管理范围内 的卫生防疫工作并通过广播、墙报、印发宣传手册等多种形式，对施工人员进行 饮食卫生宣传教育，提高施工人员自我预防疾病的健康意识。 九、移民安置环境保护措施 1、生态环境保护 根据生产安置任务和环境容量分析成果，在充分征求移民安置意愿的基础上，确定三合水库工程农村移民生产安置方案为货币补偿，自谋职业安置，人数为84人。 对于移民安置中新开垦耕地以及配套建设的水利工程、交通道路等进行植 被保护措施，当地政府要争取更多的国家有关生态工程的投入，加大营造和保护 移民安置区周边天然林的力度，以逐步改善其生态环境；在移民安置区大力开展 生态环境保护宣传工作，重点加强野生动物保护法规、条例的宣传和执行，防止 随意捕杀野生动物的行为发生。一方面加强宣传教育，禁止人为捕杀，另一方面， 控制农药化肥的使用量，减少对其生境的影响，防止安置区的生态环境破坏。 2、专项设施复（迁）建 ⑴ 生态环境保护措施 ① 优化工程设计方案，成立生态环境保护管理小组，制定生态保护管理办法； ② 加强施工期火源管理； ③ 划定最小施工范围，减小植被受影响面积等； ④ 施工结束后采取当地适生树草种乔木柏木、马桑、黄荆、狗牙根、白喜草等对施工临时占用迹地进行恢复； ⑤ 加强宣传教育，禁止人为猎捕及人为捕鱼； ⑥ 施工单位应优化施工工艺和施工时序，尽量减少施工开挖和降低施工噪 声，减少对动物的惊扰。 ⑵ 生活垃圾处理措施 由于专项设施复建生活垃圾产生量较小，因此在施工工区设垃圾桶，经收集后纳入就近乡镇、村的垃圾收集点统一进行处理。 ⑶ 生活污水处理措施 由于专项设施复建工程人员较分散，因此，可在较集中的工区设旱厕。其他施工人员生活污水均纳入其居住的乡镇、村统一处理。 ⑷ 大气及声环境保护措施 对交通噪声采取如下措施：尽量避免夜间施工、设置限速标志及选用低噪声车辆等措施。对施工企业噪声采取：尽量选择低噪声设备和工艺、加强设备的维 护和养护等措施。 对施工期开挖粉尘及混凝土系统粉尘分别采取降尘措施、施工人员防护措施等。对交通粉尘主要采取：设置限速标志、洒水降尘、实施道路绿化等措施。 十、施工期风险防范措施 1、环境风险防范措施 ① 加强施工废水处理，按照环评要求建设废水处理设施，废水回用不外排， 加强施工管理，设置专人负责施工废水处理设施的日常管理、监督和维护。 ② 涉水工程一旦出现施工废水事故排放事件，应立即停止相关生产设施的施工，停止废水处理和排放，从源头控制废水产生，并尽快找出事故原因，检修事故设备，尽快恢复废水处理设备运行。同时，应立即向地方政府和当地生态环境部门汇报出现的事故情况，并对事故发生后的上、下游水质进行监测分析，进行事故评价。 2、生态风险防范措施 ⑴ 防火措施 施工期间加强森林火灾建设系统建设，建立施工森林防火、火警警报管理制度，做好施工人员火源管理，没有许可的情况下严禁一切野外用火，以避免森林火灾的发生和及时发现森林火灾。 ⑵ 生态入侵防范措施 A、加强《全国生态环境保护纲要》和《国家林业局关于加强野生动物外来物种管理的通知》的宣传力度，提高施工人员保护野生动植物资源、维护生态安全的意识。 B、做好施工人员和其他外来人员入境检查工作，禁止将外来物种带入项目区 内饲养和种植。 C、加强施工人员和其他外来人员管理，严禁在项目建设区内及其周边地区开展外来物种的野外放生活动。 D、做好项目工程植被恢复物种的选择工作，尽量使用当地分布的常见物种或本地培育的树苗，选用常见景观用植物，如高羊茅、黑麦草、草地早熟禾等，禁止携带放生当地无分布的外来植物，以免造成外来物种入侵。 ⑶ 强化水生态环境的风险应对措施 项目建设单位应当具备应对突发危险品事故的技术、人力和物料基础，拥有应对一般危险品事故的能力。为更好应对突发事故，降低事故损失，建设单位还应落实如下措施： A、工程建设过程中，严格落实重大事故及时上报制度，切实发挥重大事故协同救援优势，缩短事故救援时间，最大限度降低事故损失。 B、施工作业期间发生燃烧、爆炸、污染、中毒等事故时，事故救援小组应立即采取相应紧急措施，防止事态扩大，并及时向当地生态环境部门报告，共同采取措施消除危害。 C、工程建设过程中，应严防施工废水或其他危险品进入水体，一旦发生此类事件，除采取上述措施以外，应立即协调所在地政府部门派出环境专业人员和监测人员到场工作，对水体污染带进行监测和分析，并视情况采取必要措施。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运行期水环境保护措施 具体详见地表水专项评价6.2小节。 1、库底清理，包括建筑物清理、林木清理以及易漂浮物清理、卫生清理等； 2、划定饮用水源保护区 鉴于水库具有乡镇及农村供水功能，应按照《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求，组织相关部门对水源区进行水源保护区的划分。 3、库区及上游区域污染源治理 建议加大力度宣传水源保护相关要求，重点宣传对象为水库范围内农户。并要求生活洗衣等所有生活污水一律进入农户粪坑内，采取农地浇灌，禁止向水库排污。生活垃圾通过环卫垃圾箱等设施收集后，定期清运，垃圾箱贮放场所应设置于水库保护区外，防止地面渗漏液随雨水进入水库。 4、水库富营养化防治措施 要防治库区水体富营养化，除控制输入性营养物质外，利用合适的水动力条件去除污水中的营养物质、加快营养化控制物质的释放和输出等均是防治库区水体营养化的重要措施。 5、其他水环境保护措施 ⑴ 减水河段预警措施 在工程河段，特别是坝下建立减水河段安全警示标记及预告管理制度是非常必要的，以防止河水突然变化带来的人、畜伤亡和财产损失。 项目实施后坝址下游至汇入东河段将形成减水河段，减水段水量减小，河面缩窄，形成较多的裸露河滩地，为当地村民下河创造了条件。但本水库的调节运行可能在部分时段使河道水量发生陡涨的现象，河道水位的迅速变化，可能威胁到下游的生命安全。因此，在脱减水河段设立警示牌，避免安全事故的发生。同时在水库建设过程中，对当地村民进行安全教育，使其对水库运行方式有所了解，避免安全事故的发生。 ⑵ 低温水影响减缓措施 根据工程布置，在取水隧洞末端设置消力池，采用水池增温，分层取水或田间调温等方式能满足农作物对水温要求较高的作物对灌溉水温的要求。 二、固废防治措施 运行期主要固体废弃物为枢纽管理人员的生活垃圾。通过在管理区设置垃圾桶进行垃圾收集，定期清运至附近的垃圾填埋场处置。 三、生态保护措施 根据工程河段鱼类的生物学及生态学特性和水生生态影响评价结论，本工程提出了施工期及蓄水初期鱼类保护措施、下泄生态流量和渔政管理为主的鱼类保护措施体系。具体详见地表水专项评价6.2.3。 1、施工期及蓄水初期鱼类保护措施 ⑴ 加强宣传，制定《水生生态环境保护手册》，建立和完善鱼类资源保护规章制度，在工程施工区设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识，严禁施工人员下河捕捞。 ⑵ 加强监管，严格按环保要求施工，生活污水和施工废水按环保要求处理后回用或综合利用，杜绝影响水生生境的污染事故发生。 ⑶ 建立鱼类保护应急机制。对围堰内的鱼类及时进行捕捞、暂养或放归；在 截流、初期蓄水期间下游出现减水情况时，及时启动应急保护机制，对该河段实施临时限捕或禁止捕捞，对搁浅鱼类及时救护，最大限度保护鱼类资源。 2、过鱼措施 由于坝址段适生鱼类均为小型鱼类，无长距离洄游习性，坝址处未设置过鱼设施。评价建议根据生态监测情况，采取人工网捕措施从坝址下游捕获鱼类放流至库区及上游，维持区域生态环境完整性。 3、资源及生态环境监测 三合水库的修建和运行不可避免地对工程区河流域的鱼类资源和活动产生干扰。为了科学地评估工程建设对该区域的影响，需要在工程施工期和运行期对工程直接影响和间接影响的评价水域的水生生物（藻类、浮游动物、底栖动物）、鱼类资源及鱼类重要栖息生境等进行监测，以及时反映受影响的河段生态环境及水生生物的变化情况，为实时优化或调整保护方案提供科学的依据。 监测点的设置应包括库区和减水河段，监测工作应从工程开工开始，连续监测时间根据工程施工年限来确定，施工期连续监测，主要评估施工活动对鱼类及其水生生物和环境的影响状况；运行期连续监测 3年以评估工程的影响情况，如果影响巨大可以根据实际情况再做监测年限调整。监察结果与工程实施前的状况及时进行比对，及时掌握变化情况，如果发现问题应立即采取其他补救措施。 监测内容主要包括3个方面：水生生态要素监测-浮游植物、浮游动物、底栖动物等种类、分布密度、生物量与水温及流态等的变化关系，监测时间可以安排在 4月和10月各监测一次；此外还包括鱼类种群动态及其群落组成变化监测和鱼类产卵场监测。鱼类种群动态监测应该在3~10月份进行，每月15天。鱼类产卵场监测在 4~8月连续监测。监测时段和频次以及要素构成可以根据水库建设运营进程做相应调整。 4、加强渔政管理 在水库的施工期和运行期，渔业主管部门应当加强监督管理，确保施工期生产废水和生活污水处理达标后综合利用不外排；渣场、料场和生活垃圾按相关措施处理，减小固体废弃物对水环境的影响；同时还应加强《渔业法》的宣传，发动群众参与鱼类资源的保护；水库建成后为保证水库水质达到饮用水的标准，应及时划定饮用水源保护区，明令禁止水库养殖和影响水库水质的行为，保护水源水质；工程影响区域加大宣传力度，设立宣传和警示牌，并加强对施工人员的管理和环境保护的宣传力度 四、土壤环境保护措施 1、加强灌溉水水质管理，开展灌溉水水质监测。灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。 2、合理收集处理固废、废水。对运行期工作人员产生的生活废水及生活垃圾统一收集处理、确保其达标后排放。 3、增强周边住户保护意识。对水库灌区范围内住户进行土壤环境保护宣传，推广物理防治和生物防治技术，减少高毒、高残留化学农药的使用，禁止乱丢弃生活垃圾、农药等残留品，减小对灌区周边土壤的影响。 |
| 其他 | 环境管理与环境监测计划： 一、环境管理 1、环境管理机构设置的目的 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对建设项目的具体情况，为加强严格管理，建设单位应设置相应的环境管理机构，并履行相应的职责。 2、机构的设置 根据本建设项目的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。建设项目投入运营后，建立环境管理专门机构，纳入企业发展计划，建立、健全环保岗位，实行主要领导负责制，对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保部门的监督和指导。 3、机构的职责 - ⑴ 施工期 加强项目施工期的环境管理，建设单位应设置施工期环保部，组织和协调施工期各项环境管理制度和减缓环境影响措施的落实，使之与工程建设紧密结合，将环境管理工作融入整个工程实施过程中，有效控制工程施工期的环境破坏问题。 A、对施工单位提出要求、明确目标，督促施工单位采取有效措施减少施工过程的扬尘、建筑扬尘和施工机械尾气对环境空气的污染； B、要求和监督施工单位对施工噪声进行控制； C、组织协调建筑垃圾存放和处理，合理安排交通运输； D、组织实施施工期水土流失减缓措施； E、监督和检查施工现场环境恢复； F、监督环保工程的设计与施工是否按照有关规范实施。 ⑵ 运行期 A、贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。 B、制定本单位的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。 C、监督检查本项目执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程措施与主体 工程同时设计、同时施工、同时投产，以保证有效的控制污染。 D、定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 E、负责本项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 F、负责对本单位职工进行环境保护教育，不断增强职工的环境意识和环保人员的业务素质。 二、环境监测 1、施工期地表水监测计划 施工期生产废水经隔油沉淀处理后回用生产，不外排；生活污水经旱厕后用于周边施肥，不外排。施工期地表水监测要求见表5-1。 表5-1 施工期地表水监测技术要求 要素; 监测断面; 监测项目; 监测频率. 水环境; 坝址上辜家河1000m处、 坝址下游1000m; 水温、SS 、pH、DO、BOD5 、COD、高锰酸盐指数、氨氮、TN、TP、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂; 施工期间每年丰、平、枯期各监测1次，每次监测3天. 监测方法：水样采集及样品分析方法均按照《地表水环境质量监测技术规范》 （HJ 91.2-2022）的有关规定执行。 2、运行期地表水监测计划 运行期地表水水质监测要求见表5-2。 表5-2 运行期地表水监测技术要求 要素; 监测断面; 监测项目; 监测频率. 水环境; 库区（库尾、库中、 坝前100m）; 水温、pH、悬浮物、溶解氧、五日生化需氧量、高锰酸钾指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、氟化物、氰化物、挥发酚、砷、汞、六价铬、叶绿素a、透明度; 运行期第二年1、7月各监 测一次，连续3天，采样2次，取混合样. 干渠末端河段; 工程运行初期监测3年，每年丰、平、枯水期各监测1 次，每次监测3d。工程运行后第4年起，纳入地方常规水质监测统一进行。. 在线水质 监测; 饮用水取水口; 水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、氨氮; 实时监测. 坝前; 库区内坝前; 水温; 初期蓄水期间及运行后的 前3年，库区水位变化较大时应加强观测。. 减水河段; 坝址下游 5.4km; 水温. 监测方法：按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）等相关规范 的相关规定执行。 三、土地复垦措施 1、总体措施 项目施工期临时用地地复垦应纳入项目日常生产与管理，待施工期结束后，应及时进行复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。针对项目的特点，矿区生态重建措施包括土地复垦和植被重建。 根据《土地复垦条例实施办法》，对被损毁的林地、灌木地，应当进行表土剥离，分层存放，分层回填，优先用于复垦土地的土壤改良。表土剥离厚度依据《分区表土剥离厚度参考值》，确定为20-30cm，表土剥离在生产工艺和施工建设前进行或者同步进行。 根据《土地复垦条例实施办法》，对易造成地面塌陷或者地面沉降等特殊地段应当采取充填、设置保护支柱等工程技术方法。 2、制定生态恢复方案和植物物种选择标准 复垦须按照复垦恢复方案中的要求，根据具体植物生长及区域植物类型制定生态恢复及物种选择标准。制定要围绕促进植被快速恢复、有利于生态系统顺行演替的思路进行设计，同时充分考虑，乔木、灌木及草本植物的合理搭配及空间资源合理利用，采用短带状、团块状、复式镶嵌等方式合理进行群落结构搭配。合理搭配植物物种，优化物种选择，物种选择的自由度较大，可以充分利用与周围环境相适应的当地常见、适生的乡土物种，选择合理的栽培时间及栽培技术，按照生态位理论遵循不同物种混合种植、密度适宜、杜绝单一物种的原则。使得生境条件、物种丰富度和群落结构与生态系统功能等能够达稳定状态。另外根据工程用地期限和时间选择植物种植时间和时段，对于大面积的植被恢复期，应尽量选择在春秋季节，对于短期占地的区域也可以考虑在初夏开展植被恢复，并注意及时浇水和适度施肥等人工措施。重视植被栽植后的后期管护，及时进行补植，以确保植被恢复达到预期效果。 ⑴ 表土剥离要求 针对表土剥离，特提出以下措施： ① 表土剥离工艺 a、剥离施工机械 表层土壤剥离一般使用机械施工，项目地表有0.5m左右表土覆盖层，设计采用CE220-6液压挖掘机，斗容1.0m3直接进行挖掘剥离，并铲装10t自卸汽车内，运输至内设置的弃渣场内设置的表土堆放区域进行堆存。 b、剥离施工方法 实施剥离前，应清除土层中较大的树根、石块、垃圾等异物，并运输到剥离单元区外堆存。施工时，可采取推土机直接推土至临时堆放点，部分边角位置采用挖掘机配合进行开挖的方式或采取挖掘机全面剥离方式，剥离完成后用挖掘机配合自卸汽车将耕作层土壤运至内排土场堆放。 ② 表土运输工艺 剥离收集的表层土壤不会立刻使用，应使用汽车运输到内排土场，待使用时再从内排土场运输到指定区域覆土利用。具体实施过程中，应注意以下几点： a、表层土壤剥离后采用自卸汽车运输，同时做好遮盖防止扬尘； b、土壤运输过程中应避免对剥离区土壤的压实； c、禁止在雨天运输土方。 ③ 表土储存工艺 在表土剥离的过程中应该根据表土剥离整体工程的施工进度，有计划、有安排地进行表土剥离。项目表土堆场设置于内排土场，不新增占地。同时考虑了土壤的利用分配方向，都在建设项目附近的区域，与覆土区接近便于取送。 ④ 表土堆放的技术要求与防护措施 a、在表土堆场，首先利用人工或机械清除储存区范围内的树根、石块、建筑垃圾等异物，并对堆土区域进行压实修整，做到地面平整。 b、土方堆放应由里向外进行，自卸汽车后退行驶并将土壤倾倒于距入口最远的地方，依次向入口推进。禁止运输机械对已堆放土壤的碾压，以免破坏剥离表土的土壤特性。 c、四周设置临时排水沟和临时沉砂凼，排水沟和沉砂池采用人工拍实。 d、为防止土表土堆放过程中对周边造成影响，堆放过程中产生水土流失，本方案考虑在排土场周围设置临时拦挡，采用高×宽=1.0m×1.2m土袋拦挡。 e、为避免下雨造成径流冲刷，产生较大的水土流失，因此要求在下雨前对其采取临时覆盖措施，建议采取塑料防雨布进行临时覆盖。 ⑤ 耕作层土壤回覆利用工艺 表土回覆利用要点如下： a、根据回覆区块设计要求，确定每个回覆单元的覆土范围和厚度。 b、清除回覆区域内土壤中的树根、大石块、建筑物垃圾等杂物，保证回覆区的清洁。 c、由于土壤回覆区是林地，应确保肥力高于接纳区域的土壤肥力，需先将原地面整平，直接把表层土壤平铺在接纳区域的耕作层之上。 d、临时用地利用完毕后应先铲除地表泥结石层，然后回填表土进行全面整地，全面整地后地面高度应与周边相一致，以利于复耕。 e、表土回覆应在土壤干湿条件适宜的情况下进行，摊铺厚度以满足设计覆土厚度为准。边卸土边摊铺，在摊铺完成后，采用荷重较低的大型机械或耙犁进行平整。当覆土厚度不满足耕作层厚度时，应用人工进行局部修复。 3、临时占用基本农田的迹地恢复措施 ⑴ 相关要求 根据《基本农田保护条例》中有关要求： 第十五条 基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。 第十六条 经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。基本农田占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地;没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。 占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。 因此，对于项目临时需要占用的基本农田，应按照相关要求办理征用手续，并编制占补平衡方案。对此，评价要求项目在占用签需取得合法的用地手续。 ⑵ 临时占用农田复垦方案 ① 项目复垦主要内容 临时用地复垦应事先与当地有关部分联系，确定其今后的用途。如留有他用，应给予留下；如需恢复原状复垦方案进行复垦。本项目复垦主要工作内容包括施工便道、施工场地等临时用地范围内的临建设施，清除表层石渣等杂物，回填种植土、场地平整，恢复原有生产等。 ② 施工方案 在复垦前先做好复垦准备，复垦时先清除场地上的所有临时设施，将施工前准备好的种植土均匀地铺设在场地内。施工方案简述如下： A、施工准备：施工前按方案组织人员到场，施工中使用的机械设备到场并运转正常，确定合理的拆除方案，确保施工顺利进行。 B、场区内设施拆除：在拆除施工时，在场区道路与既有道路连接处竖立明显的标志和施工告示牌，禁止非施工用的任何车辆进入，防治发生安全事故。占地上的所有设施、设备等全部拆除，将垃圾清除干净，运输到政府部门指定地点。 C、翻松原状土：挖掘机将路面上的杂物清除干净，用旋耕机将施工作业带中压实的原状土翻松。来回翻松不少于两次，深度不小于 50cm。 D、平整场地：土地平整过程是复垦工作的主要工作内容之一，本复垦规划采取的平整工程包括覆土回填、平整。 E、覆土回填：利用原剥离表土回填，回填厚度0.6m，以满足耕作耕种需求。 刚复垦后的土地由于肥力、土壤构成等原因，所形成的生态植被系统还比较脆弱，不利于植物生长，影响复垦效果。结合当地农村养殖普遍，有充足的有机肥源的特点，可施用有机肥、厩肥和配施一定量的化肥来提高地力，确保快速实现复耕。通过施用有机肥和化肥，改善土壤结构，增加有机质含量，提高植物养分利用率。同时在施用有机肥的同时，添加微生物腐熟菌剂，加速有机质分解，加快有机质熟化，快速培肥土壤，土壤培肥期限耕地为三年。年施用量为商品有机肥 3000kg/公顷，无机肥 3300kg/公顷。 F、摊铺种植土：在原状土摊铺整平并检查合格后开始摊铺种植土，摊铺厚度不小于 50cm，分为两次摊铺。第一层摊铺厚度为 30cm，第二层摊铺厚度为 20cm。每层填筑前根据填土厚度和运输车辆装载数量用石灰画方格，每格卸一车，用推土机将种植土推平，在推平的过程中，人工再推平区域巡回检查，来回旋耕不少于 3 次，但必须将翻松的原状土和种植土搅拌均匀，搅拌后的用平地机整平。 g、恢复灌溉及生产道路沟渠、道路等所有占地均按照原有规划进行恢复，人工修筑农田灌溉渠，确保农田灌溉顺畅。 H、复垦土地的验收：土地复垦完成后，各项工序均完成，由当地相关部门施工单位参加验收，验收通过后交予当地使用。 ⑶ 耕地复垦质量要求 工程应按照土地复垦方案的相关要求进行复垦，复垦时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草。耕植土应均匀回填并夯压整平，回填整平之后尽快植草以防耕植土流失。复垦后应达到《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中规定的要求。即： a、旱地田面坡度不得超过25°，复垦地为水浇地、水田时，地面坡度不宜超15°。 b、有效土层厚度大于40cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）农用地土壤污染风险筛选限值。 |
| 环保投资 | 一、环保投资估算 拟建工程环保投资为128.35万元，占工程总投资17200万元的0.75%。本项目环保措施及投资估算见表5-3。 表5-3 本工程环保总投资估算表 单位：万元 项目; 内容; 投资 （万元）. 废 水 处 理; 枢纽工程; 施 工 期; 混凝土拌 和废水; 设置1座沉淀池，采用矩形设计，设计尺寸(长×宽×高)2.0m×1.0m×1.3m，静置沉淀时间达6h以上沉淀清液用于混凝土拌和，沉淀运至渣场; 1.0. 设备冲洗废水; 施工场地设置简易隔油沉淀池（50m3）对施工过程中产生的设备冲洗废水进行沉淀处理，处理后的设备冲洗废水应回用于施工洒水降尘、周边区域绿化等过程，不得外排; 5.0. 大坝基座灌浆冲洗钻孔废水及混凝土养护废水; 大坝基座下游设置1座10m3的沉淀池，池体内壁采用防渗水泥，对灌浆冲洗钻孔废水及混凝土养护废水进行收集处理，沉淀之后的上清液用于洒水降尘使用，施工完毕后拆除; 2.0. 基坑排水; 在基坑地势低洼处开挖沉淀池（5m3），沉淀后上清液用于施工洒水、道路降尘等过程中，不外排; 0.5. 生活污水; 配备三个简易旱厕收集后定期清理用作农肥; 1.5. 运 行期; /; /; 0. 灌区工程; 施 工 期; 混凝土拌和废水; 设置1座沉淀池，采用矩形设计，设计尺寸(长×宽×高)2.0m×1.0m×1.3m，静置沉淀时间达6h以上沉淀清液用于混凝土拌和，沉淀运至渣场; 1.0. 管道试压废水; 在管道末端设置简易沉淀池（5m3）沉淀后用于项目附近洒水降尘的使用，不外排; 0.5. 生活污水; 灌区工程在工区附近配备2个简易旱厕; 1.0. 废废气治理; 枢纽工程; 施 工 期; 取料场及弃渣场扬尘; 石渣料场开采期间喷雾洒水降尘; 3.0. 车辆运输扬尘; 及时清理路面，并定期洒水降尘; 5.0. 混凝土拌和系统粉尘（投料、搅拌等工序）; 1、物料输送通过密闭皮带进行输送 2、每个水泥筒仓仓顶均设置1台仓顶布袋除尘器，呼吸粉尘处理后通过除尘器上排口无组织排放; 4.0. 工程爆破粉尘; 雾炮机人工除尘及洒水作业; 2.0. 沥青拌合站废气; - 下料输送粉尘：密闭皮带输送，并针对下料输送粉尘通过设置设置“整体密闭+负压收集”，进行收集布袋除尘处理后经15m 高排气筒排放（于烘干筛分粉尘共用1套处理设施）； - 烘干粉尘：通过设置密闭的烘干和筛分设备，其在烘干和筛分过程中产生的粉尘经密闭收集至下料和输送过程中配套的布袋除尘器处理后排放； - 沥青烟气：密闭+二级活性炭吸附+15m排气筒； - 骨料堆棚产生的粉尘：项目骨料堆场设棚，三面围挡及喷雾降尘装置，不定期喷雾降尘; 20.0. 施工机械设备及运输车辆燃油废气; 选用专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检查和维护; 0. 运行期; /; /; /. 灌区工程; 施工期; 弃渣场粉尘; 弃渣场在定期洒水降尘并及时使用帆布或草垫等覆盖; 5.0. 混凝土拌和系统粉尘; 每个水泥筒仓仓顶均设置1台仓顶布袋除尘器，呼吸粉尘处理后通过除尘器上排口无组织排放; 4.0. 车辆运输扬尘; 及时清理路面，并定期洒水降尘; 5.0. 噪声 治理; 施 工 期; 施工机械噪声、 爆破噪声; 采用低噪声设备，合理安排施工工序和施工时间，加强现场管理，进行文明施工; /. 固 废 处 置; 枢纽及灌区工程; 施 工 期; 建筑垃圾; 可回收利用的钢材、木材等进行回收利用，不能利用的应集中堆放，定期清运至政府规划的渣场进行堆放; 5.0. 废弃土石方; 弃渣堆放至规划的渣场，堆渣完毕后应进行迹地恢复，种植当地植被; 10.0. 库底垃圾; 运至指定的建筑垃圾堆放场处置; 0.3. 施工人员生活垃圾; 设置垃圾收集站和收集桶收集后，定期有市政环卫部门运至生活垃圾集中填埋场; 0.3. 除尘器收集的除尘灰; 回用于生产过程; /. 沥青拌合站滴漏沥青及拌合残渣; 回用于生产过程; /. 沉淀池污泥; 定期清理至项目配套的弃渣场进行合理堆放; 0.3. 各类机械设备维修保养过程中产生的废润滑油、含油废棉纱; 在沥青拌合站内设置危险废物贮存间，建筑面不小于10m2，定期将其交友资质单位处置; 2.0. 废活性炭. 运行期; 水库管理站生活垃圾处理; 设置一定数量的垃圾桶 收集后定期清运支付金的垃圾收集点，然后又当地环卫部门运至附近的垃圾场进行最终处置; 0.15. 生 态 保 护 措 施; 水土保持措施; 已计入水保投资; /. 枢纽工程; 优化施工工艺; 陆生动、植物保护警示牌4个; 0.4. 加强鱼类资源保护; 合理调整施工进度和施工期，将高噪声工序尽量避开3~9月广元禁渔期时段; /. 繁殖季节禁止采卵捞苗，确保常规品种鲤、鲫及其他鱼类的自然繁殖。; /. 土地复垦; 表土剥离，并在弃渣场附近设置一处表土堆放场; 5.0. 临时工程在施工结束后及时进行土地复垦或基地恢复; 30.0. 水 质 保 护 措 施; 枢纽工程; 过鱼设施; 采取人工网捕措施从坝址下游捕获鱼类放流至库区及上游; /. 减水河段标识牌; 2块; 0.2. 低温水保护措施; 取水隧洞末端设置消力池长47m，深3m，宽6m，消力池底板顶高程531.50m; 计入主体工程. 水源保护标识牌; 9块; 0.9. 环境监测; 施工期环境监测; 3.0. 运行期环境监测; 5.0. 水温观测; 0.3. 水土流失监测; 已计入 水保. 人群健康保护; 施工区的清理与消毒; 5.0. 合计; 128.35. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生 生态 | 1、加强环境保护宣传教 育，在施工区内设置宣传牌和标语； 2、加强施工期巡护工作； 3、严控施工占地范围，减少对植被的影响破坏。 | 及时恢复施工区绿化和植被 | 1、加强项目区内绿化建设； 2、严禁施工人员进入林地对林地造成危害。 | 不产生明显影响 |
| 水生 生态 | 1、合理调整施工进度和施工期，减小工程施工对鱼类繁殖活动的影响，并严格控制夜间施工时间； 2、打击违法捕鱼，发动群众参与鱼类资源的保护； | 水生生态无明显影响 | 1、采取适当的鱼类增殖保护措施； 2、加强水库工程建设和运行期的管理，设立宣传和警示牌，加强鱼类保护； |  |
| 地表水环境 | 1、在施工场地建设沉淀池、隔油池处理施工废水； 2、生活污水经收集并简单处理后用于施工现场及道路喷淋。 3、施工材料集中堆放，并采取一定的防雨措施，避免有害物质随雨水冲刷污染附近水体。 | 废水不外排，区域地表水水质无明显变化 | ①设置1根生态流量钢管及下泄流量在线监控设施确保下泄生态流量； ②设专员负责控制流量下泄； ③区域常见鱼种增殖放流。 |  |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 定期开展地下水水质监测。 |  |
| 声环境 | 1、合理布置施工场地、打围施工； 2、尽量采用低噪声设备，高噪声源设置围护型构筑物； 3、合理安排施工时间，禁止午间、夜间休息时间施工。 | 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB1252 | 1、选用低噪声设备，基础减震，隔声； 2、设置限速标识、禁止鸣笛标识牌 |  |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、施工区注意洒水降尘，加盖防尘网； 2、施工材料密封运输； 3、车辆冲洗，敏感范围设置围挡。 4、选用环保装饰涂料，强化通风 | 不会对区域环境空气质量产生明显影响 | / | / |
| 固体 废物 | 1、建筑垃圾能利用的尽可能重新利用，不能利用的定期清运； 2、沉淀池污泥不能利用的定期清运至指定堆放场； 3、施工人员生活垃圾统一进行收集后及时清运至附近垃圾中转站； 4、弃渣清运至指定渣场 5、废活性炭等危险废物交友资质单位进行处置 | 不会产生二次污染 | 生活垃圾委托环卫部门清运 | 不产生明显影响 |
| 电磁 环境 | / | / |  | / |
| 环境 风险 | 1、安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； 2、制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故； 3、对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，增强职工的安全意识； 4、设备、管道均做好防烫绝热设计，有高温辐射而又不能绝热的设备增设护板、围栏、护网或喷水降温，并悬挂醒目的警示标牌。 | / | 建立值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，增强职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 | / |
| 环境 监测 | 定期对项目区周围的地表水、地下水、声、生态进行监测 | 由第三方资质监测机构开展监测；项目区环境质量无明显变化 | 定期对项目区周围的地表水、地下水、生态进行监测 | 由第三方资质监测机构开展监测；项目区环境 质量无明显变化 |
| 其他 | 组建环境保护小组，督促落实各项环境保护措施 | / | 过鱼设施：采取人工网捕措施从坝址下游捕获鱼类放流至库区及上游 | 项目建设的落实情况 |
|  | 陆生动、植物保护警示牌4个 | / | 低温水保护措施：取水隧洞末端设置消力池长47m，深3m，宽6m，消力池底板顶高程531.50m |  |
|  | A、合理调整施工进度和施工期，将高噪声工序尽量避开3~9月广元禁渔期时段; B、繁殖季节禁止采卵捞苗，确保常规品种鲤、鲫及其他鱼类的自然繁殖。 | 调查施工期间落实情况 | 水源保护标识牌：9块； 减水河段标识牌：2块 |  |
|  | 土地复垦：表土剥离，并在弃渣场附近设置一处表土堆放场； 繁殖季节禁止采卵捞苗，确保常规品种鲤、鲫及其他鱼类的自然繁殖 | 调查施工期间落实情况 | / |  |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策，并与全国及四川省主体功能区规划、生态功能区划，国家及地方规划、流域综合规划等相关规划协调一致。工程不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，工程建成后，可保障东河镇、嘉川镇2个镇13个村2.14万亩农田的灌溉用水。但工程建设也带来了一些不利影响，其主要影响表现在水库淹没及施工占地破坏植被及动植物资源、移民安置环境影响、施工期“三废”及噪声污染、施工扰动地表产生的水土流失影响等方面。 针对上述各方面的不利影响，环境保护设计规划了植被补偿恢复措施、野生动植物的保护管理措施，尽可能地减小工程对生态环境产生的各种不利环境影响；设计了施工期“三废”及噪声污染防治措施，施工期污染物能按排放标准达标排放，有效减免了对居民点和周边环境的影响。 三合水库建设选址和施工“三场”布置基本合理，工程建设产生的负面影响是可 以控制的，只要切实落实好各项环境保护措施及建议，工程建设对环境的不利影响能 够减到最低程度。从环境影响的角度分析，三合水库工程的建设是可行的。